- 公开招标文件

项目编号： JYZB-2017-054 项目名称：雨花台区中小学信息系统集成

- 南京市教育装备与勤工俭学办公室

二〇一七年四月

第一章  投标邀请

南京市教育装备与勤工俭学办公室（以下简称“市装备办”）受雨花台区教育局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就雨花台区中小学信息系统集成进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目编号：JYZB-2017-054

2、项目内容：雨花台区中小学信息系统集成

3、项目预算：240万

4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

无

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、集中考察现场及答疑：

集中勘察现场时间：2017年05月04日上午9:00（过时不候）

地点：雨花东路47号雨花台区装备办【详细地址提前询问采购人】

区装备联系人：赵波  13776615577

要求: 各供应商签到人员须持有身份证明文件以及授权函到区教育技术装备办公室签到（请自备U盘，拷贝图纸），并加盖区教育技术装备办公室公章，开标当日请将勘察现场确认单放置在标书内,未勘察现场，投标无效。勘察现场后后续履约中所有施工集成费用不予增补。本次采购只接受按时勘查过现场的供应商的报价文件。

7、投标保证金数额及交纳办法：保证金数额贰万元整；交纳办法：投标人应从本单位帐户支付投标保证金，采用同城转账支票（仅限本地供应商）或电汇形式交纳，拒绝其他形式。保证金汇款单位：南京市教育装备与勤工俭学办公室；保证金汇款银行：工商行南京麒麟科创园分理处；保证金汇款帐号：4301013209001042932。保证金原件转账凭证不需封装在响应文件中随投标文件一并送达市装备办，复印件装订在投标文件中。南京市教育装备办会员供应商可免交，但应将《南京市教育装备政府采购会员证》复印件装订在投标文件中，并向装备办工作人员出示原件。

未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。

8、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

9、投标开始时间：2017年05月18日 8:40，投标截止时间及开标时间：2017年05月18日 9:00。

10、投标文件接受地点：南京市教育装备与勤工俭学办公室西二楼招标科

届时请投标供应商法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

11、采购单位联系方式：

雨花台区教育局装备办 赵波  13776615577

12、采购中心联系方式

联系人：杨峰   025-84550980

联系地址：南京市马府街18号南京市教育装备与勤工俭学办公室西二楼   邮政编码：210002

第二章  供应商须知

一、总   则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 市装备办对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 市装备办在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与市装备办就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）投标保证金转账、汇款凭证或《南京市教育装备部门集中会员证》复印件；

（4）※第一章投标邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同条款

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《投标项目主要产品一览表》；

（4）※《供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目集成（实施）方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.4招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的10%。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后鉴证之日起五个工作日内无息退还。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，市装备办可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知市装备办。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市教育装备与勤工俭学办公室组织的部门集中采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 市装备办将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，市装备办将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由市装备办工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，市装备办报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，市装备办根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由市装备办负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标总价超出采购预算限额的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程度等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到市装备办招标科领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 市装备办和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，市装备办均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 市装备办将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向市装备办或采购人提出询问，市装备办或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达市装备办招标科。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，市装备办或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 市装备办在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。市装备办遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对市装备办的答复不满意，或市装备办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向市装备办工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，市装备办将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45 | 45 |
| 2 | 技术性能 | 技术指标：全部满足技术指标要求的得10分，技术指标高于招标文件要求，评委认为有实质性正偏离的，每项可酌情加分，最高加5分；非实质性负偏离每项扣1分，非实质性负偏离超过5项视为不响应技术指标，无效投标。加★项为实质性要求，不接受负偏离。 | 15 |
| 3.1 | 项目实施方案 | 对招标文件的深化理解和项目实施组织方案阐述，具体由评委根据投标人的项目人员组成、时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等施工方案优劣酌情评分，最高4分。 | 4 |
| 3.2 |  | 投标人能够绘制金陵华兴实验学校CAD图纸，网络、电话弱电设计图，系统图，拓扑图，具体由评委根据其设计合理与完善程序，综合评分，最高9分。 | 9 |
| 4.1 | 服务 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）评分，最高3分； | 3 |
| 4.2 |  | 培训方案：根据投标人提供的用户培训体系及培训方案评分，最高2分。 | 2 |
| 5.1 | 业绩与履约能力 | 依据投标人提供的2014年1月1日以来，政府采购中造价200万以上的弱电项目案例，提供合同复印件（原件备查）,每个1分， 最高3分。 | 3 |
| 5.2 |  | 设备原厂质保与授权：投标人投标时提供1）综合布线设备、2）交换机无线控制器AC及AP、3）电子白板、4）液晶书写屏、5）天天录课系统、6）监控设备、7）校园广播及会议室音响设备、8）智能照明系统、9）备授课系统九类产品生产厂家针对本项目的原厂授权原件与三年原厂质保承诺函原件，每提供一项生产厂家原厂授权和三年原厂质保承诺函得1分，共9分； | 9 |
| 5.3 |  | 提供录课系统原厂商软件产品登记测试报告复印件，提供电子观影券系统软件著作权证书复印件，提供录课系统原厂商ISO9001质量认证、ISO14001环境认证,提供高新技术企业认定,以上证书复印件需加盖厂家公章。每个0.5分， 最高2分。 | 2 |
| 5.4 |  | 要求提供智能照明系统原厂商通过ISO9001、ISO14001认证证明，所提供产品需为《中国校园健康优秀绿色环保产品》并提供证明材料，以上复印件需加盖厂家公章 | 2 |
| 5.5 |  | 投标人具备计算机信息系统集成贰级或以上资质得1分，江苏省高新技术企业认定证书得1分，共2分 | 2 |
| 5.6 |  | 投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书每项1分，共2分； | 2 |
| 6 | 投标文件响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得满分。 | 2 |

说明：

1、在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%、4%的加分（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

4、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

本项目包含金陵华兴实验学校信息化建设、古雄小学多媒体集成及全区16家中小学多媒体集成。中小学名称如下：

| 序号 | 学校 | 学校地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京市板桥中学 | 雨花台区板桥街道宁谷路106号 |
| 2 | 南京市板桥小学 | 板桥街道振兴路 |
| 3 | 南京市岱山实验小学 | 雨花台区盛家岗西街2号 |
| 4 | 南京市共青团路小学 | 雨花新村二村二十六幢 |
| 5 | 南京市共青团路中学 | 雨花新村5村19幢 |
| 6 | 南京市金陵中学岱山分校 | 雨花台区岱善新城梅山村路1号 |
| 7 | 力学小学金地自在城分校 | 雨花台区自在城小区四期南门旁 |
| 8 | 南京市金陵中学西善分校 | 雨台花区西善桥梅岭小区内金家庄18号 |
| 9 | 南京市景明佳园小学 | 雨花台区花神大道298号 |
| 10 | 南京市梅山第一中学 | 雨花台区梅山街道 |
| 11 | 南京市雨花台区实验小学 | 雨花台区雨花西路普德村148号 |
| 12 | 南京市孙家初级中学 | 雨花台区板桥街道孙家村 |
| 13 | 南京市西善桥小学 | 西善桥新河街28号 |
| 14 | 西善花苑小学 | 雨花台区西善桥天保路附近 |
| 15 | 南京市雨花外国语小学 | 雨花台区郁金香路58号 |
| 16 | 中华中等专业学校 | 雨花西路260号 |
| 17 | 南京市古雄小学 | 雨花台区板桥绿洲新邨内 |

雨花台区中小学信息系统集成清单

| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总 价 |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵华兴实验学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【一】综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面板+底盒 |  |  | 双孔英式，流线型 |  | 608 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RJ45模块 |  |  | 超五类非屏蔽模块，白色,24个/包 |  | 10 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RJ45模块 |  |  | 六类非屏蔽模块，白色,24个/包 |  | 31 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 双绞线 |  |  | 超五类4对非屏蔽双绞线（不少于305米/箱） |  | 76 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 双绞线 |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线（不少于305米/箱） |  | 117 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六类24口配线架 |  |  | 机架式六类24口MDVO配线架 |  | 15 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 理线架 |  |  | 机架式 |  | 32 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水晶头 |  |  | AMP，RJ45,六类 |  | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装架 |  |  | 250对BIX安装架(含2U19"背板） |  | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 连接块 |  |  | 25对BIX连接块 |  | 72 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 标签 |  |  | BIX标签，白色 |  | 72 | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 胶条 |  |  | BIX胶条,白色 |  | 72 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 网络机柜 |  |  | 19"标准42U机柜(2000*600*960)，前后网孔 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 网络机柜 |  |  | 19"标准42U机柜(2000*600*600)，前后网孔 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 网络机柜 |  |  | 19"标准42U机柜(1600*600*600)，前后网孔 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 机柜键盘抽 |  |  | 键盘金属搁板；钢板厚度：2.0mm |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 双绞线跳线 |  |  | 六类,2M |  | 400 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 光纤跳线 |  |  | LC-LC多模双芯跳线3米 |  | 75 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 光纤跳线 |  |  | LC-LC多模双芯跳线8米 |  | 4 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 光缆 |  |  | 8芯多模光缆,中心束管阻水胶阿拉姆纱线钢带铠装，黑色LSZH低烟无卤外护套 |  | 2500 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 光纤配线架 |  |  | 24口机架式光纤配线架1U |  | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 耦合板 |  |  | 6/12LC，双工耦合器条，万兆 |  | 24 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 大对数电缆 |  |  | 25对大对数电缆 |  | 2250 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 其它辅材 |  |  | 包含机制标签、扎带等 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 金属软管 |  |  | 25# |  | 5 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 技术服务费 |  |  | 含布线及设备租用费用，需配合基建工程进度分时段实施 |  | 608 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 技术服务费 |  |  | 光纤布线 |  | 2500 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 技术服务费 |  |  | 光缆熔接 |  | 144 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 技术服务费 |  |  | 大对数电缆布线 |  | 2250 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 技术服务费 |  |  | 含配线架、模块、面板等综合布线设备的安装调试 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【二】网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  |  | 1)★ 箱式交换机，总槽位不小于3个，要求配置双电源 2) 交换路由引擎，背板带宽≥35Tbps；包转发率≥12000Mpps 3)★千兆以太网光口(SFP,LC)≥24个、万兆以太网SFP光口(SFP,LC)≥4个 4）支持ARP Proxy，支持DHCP Relay，支持DHCP Server，支持静态路由，支持RIPv1/v2，支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4，支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启)，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略 5）支持IGMPv1/v2/v3 ，支持IGMPv1/v2/v3 Snooping，支持IGMP Filter，支持IGMP Fast leave，支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，支持MSDP，支持AnyCast-RP，支持MLDv2/MLDv2 Snooping，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 6）支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae） 7）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接入交换机主机 |  |  | 1）整机交换容量≥250Gbps 2）转发性能≥50Mpps 3）★接口要求：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，非复用 4）支持三层路由功能 5）支持多台物理设备互相连接来，使其虚拟为一台逻辑设备,支持VLAN端口镜像、端口限速、DHCP-Snooping、IP+MAC+端口+VLAN四元素绑定、防ARP欺骗、防蠕虫病毒、防MAC地址攻击、ACL、VLAN-ACL、STP／RSTP、静态LACP等功能，可以通过Telnet、命令行、Web界面、SNMP等多种方式进行管理 6）★与核心交换机同一品牌 7）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接入交换机主机 |  |  | 1）整机交换容量≥250Gbps 2）转发性能≥85Mpps 3）★接口要求：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，非复用 4）支持三层路由功能 5）支持多台物理设备互相连接来，使其虚拟为一台逻辑设备,支持VLAN端口镜像、端口限速、DHCP-Snooping、IP+MAC+端口+VLAN四元素绑定、防ARP欺骗、防蠕虫病毒、防MAC地址攻击、ACL、VLAN-ACL、STP／RSTP、静态LACP等功能，可以通过Telnet、命令行、Web界面、SNMP等多种方式进行管理 6）★与核心交换机同一品牌 7）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | POE交换机主机 |  |  | 1）★背板带宽≥240Gbps；包转发率≥50Mpps 2）内置防雷；支持SNMP v1/v2/v3、Vlan、IP v4/IP v6；端口支持30W+，整机POE输出≥360W；千兆上联光接口≥4，千兆POE下联口≥24；含交换机电源；支持24口同时供电； 3）支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持POE+以太网供电，支持强堆叠，实现单一IP管理，跨设备链路聚合，支持DHCP server，支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持ARP入侵检测，支持ARP报文限速功能 4）★与核心交换机同一品牌 5）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 11 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | POE交换机主机 |  |  | 1）★背板带宽≥240Gbps；包转发率≥40Mpps 2）内置防雷；支持SNMP v1/v2/v3、Vlan、IP v4/IP v6；端口支持30W+，整机POE输出≥180W；千兆上联光接口≥2，千兆POE下联口≥8；含交换机电源；支持8口同时供电； 3）支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持POE+以太网供电，支持强堆叠，实现单一IP管理，跨设备链路聚合，支持DHCP server，支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器，支持ARP入侵检测，支持ARP报文限速功能 4）★与核心交换机同一品牌 5）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AC控制器 |  |  | 1)★最大可管理AP数目≥256；单台设备最大可配置AP数目≥256； 2)要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式；支持本地认证功能，无需通过外置portal服务器和Radius服务器认证；支持WiFi密码认证功能，支持portal认证功能； 3)★硬件配置要求：配置千兆电口≥4，千兆光口≥4； 4)支持通过城市热点认证设备统一进行身份认证； 5为符合后续做数据分析奠定基础，控制器支持无线探针功能，客户端的MAC可被AP端的无线探针探测并上报给服务器，MAC收集率应超过90%；本地对不同终端类型（BYOD）预设不同授权，通过终端信息识别终端类型，再根据终端的类型下发不同的授权信息，实现权限控制；支持实时频谱分析，根据频谱特征分析确定干扰源类型（可检测的干扰设备应包括AP/蓝牙/微波炉/跳频摄像头/无绳电话等干扰源）。 6)★与核心交换机同一品牌 7）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内AP |  |  | 1）支持标准的802.11ac Wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac Wave2和802.11a/b/g/n模式, 支持MU-MIMO技术 2）★整机支持4条空间流,单频最大接入速率≥860Mbps，整机最大接入速率≥1260Mbps 3）整机≥2个10/100/1000Base-T以太网口，双端口都支持PoE受电 4）防护等级IP41；内置天线，发射功率≤25dBm；支持无线定位功能；支持多SSID；支持频谱导航优先接入5G；支持用户数负载均衡，流量负载均衡；支持mac认证、Web认证、802.1X认证；提供无线电发射设备型号核准证复印件 5)与核心交换机同一品牌 6）投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | License |  |  | AC license授权函-管理16AP |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SFP模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |  | 44 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 网关设备 |  |  | 1）转发性能不小于200K 2) ★WAN以太口不小于2GE（2个千兆以太网口+2个千兆SFP端口复用）、LAN以太口不小于4GE（4个千兆以太网口），支持切换成WAN口数不少于5个 3）支持PPP、CHAP、PAP、MS-CHAP、PPPoE、DHCP 客户端、DHCP服务器、NAPT、NTP DDNS等网络协议，支持VPN、VLAN 配置应用灵活方便,防火墙策略，用户上网行为管理，QOS，流量监控，支持命令行管理，支持静态路由，支持IP<->MAC地址绑定 4）★与核心交换机同一品牌 5)投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 服务器 |  |  | 2U机架式，Intel Xeon 8核 E5-2630V3，16G内存，3*1T硬盘，RAID卡，双冗余电源 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 程控交换机 |  |  | 4进48出，含全校语音调试安装 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 接线板 |  |  | 公牛6位 |  | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PDU |  |  | 国标，8位 |  | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 显示器 |  |  | 19寸宽屏LCD |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术服务费 |  |  | 安装所有网络设备并调试 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【三】多媒体集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频线 |  |  | 128编、100米/卷 |  | 4 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 线缆 |  |  | RVVP3*1.5 |  | 6 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RGB线 |  |  | RGB.HV-5-2铜芯 |  | 4 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话线 |  |  | 2芯，2*0.5 |  | 6 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊架 |  |  | 短焦投影机专用吊架 |  | 13 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊架 |  |  | 长焦投影机吊架1.5米 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 幕布 |  |  | 100”电动，带玻珠增益，含支架 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电子白板 |  |  | 1、书写技术：i-AIST红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥83英寸4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥80英寸，投影面积≥77英寸 5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。支持水性笔书写，可反复擦除。 6、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用。 7、边框面板：边框及面板采用金属材质设计 二、软件功能：1、同一软件下备授课模式、支持视频批注、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。语音报读、页面智能显示功能、手写识别；导入PPT文件、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。多文件打开（同一界面打开多个课件同时操作）、页面显示比例及自适应功能、喷桶功能、书写功能、擦除功能；数学、化学、物理、语文、生物、地理以及音乐等8大学科工具；提供艺术字；智能识别、Office批注及嵌入、网络课堂、遮屏功能、教学纹理页面、页面无限漫游、图片颜色透明、外部复制功能、自动更新、与云平台无缝对接、资源检索、支持多指手势、提供TOOLBAR图标自适应分辨率、用户配置。 2、提供云平台的全文检索与智能推荐功能；可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；提供诸多专题性质的教学应用；与备课软件结合，在线课程制作功能；教师个人云存储功能 3、提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资源；通过白板软件直接访问网络教学资源；软件中包含大量本地资源；可根据教学需要进行资源收藏。 三、提供原厂商针对本项目的质保证明文件（原件），质保期三年。 |  | 13 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 备授课系统 |  |  | ★1）含正版苏教版数字化教材，涵盖中小学所有学科，投标时提供原厂商授权原件，并注明用户数； 2）嵌入式教学资源，可嵌入教材，包含教学设计、课件、素材、范例、课堂练习、拓展资料等；含汉字拼音标注、笔顺书写、数学符号、公式输入、动态图形绘制等学科工具； 3）数字化备课：便捷调用正版数字化教材，原版原式，高清呈现，一键式拖拽多媒体教学资源至教材页面；精准检索网络资源，即时筛选、分类和管理，实现资源自由添加；支持各类本地资源上传、导入和导出，方便教师跨平台、跨环境应用；嵌入先进的学科工具，为各科教师个性化备课提供专业支持； 4）数字化授课：以数字化教材嵌入教学资源的方式呈现，支持多媒体资源的调用演示；批注、幕布、探照灯、放大、单页模式、随写板、黑板等功能齐全的授课工具方便教师教学，有助于提高课堂教学效果； 5）开放的资源管理：实现校本资源的积累、管理、评价与共享；支持资源的多层级上传，促进各级资源共建共享。 6）支持各种电子白板、投影、液晶一体机等多媒体教学设备，充分发挥教学设备使用效率； |  | 13 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 集中控制设备 |  |  | 要求中文按键，智能联动，采用“一键式”开关机；具有延时断电保护功能；内置投影机控制码，安装时无需写码。三路输入，两路输出，232接口，支持红外。面板带网络，USB，VGA接口，集成电源接口，分辨率高于1024*768。 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 有源音箱 |  |  | 2.0对箱、全木质箱体、扬声器单元：（1"高音+4"低音）×2，须为全频带、长冲程扬声器、输出总功率：15W×2 RMS，峰值功率38W。(含吊装支架），每单只音箱尺寸不小于260*180*14mm |  | 13 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 切换器 |  |  | 四进二出VGA共享器、支持1024*768、可摇控 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 接线板 |  |  | 公牛6位 |  | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其它辅材 |  |  |  |  | 34 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 技术服务费 |  |  | 含布线及设备租用费用，需配合基建工程进度分时段实施 |  | 340 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【三】网络教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线 |  |  | 超五类4对非屏蔽双绞线（不少于305米/箱） |  | 3 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水晶头 |  |  | AMP，RJ45 |  | 1 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 理线架 |  |  | 机架式 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接线板 |  |  | 公牛6位 |  | 28 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机房全千兆交换机 |  |  | 以太网交换产品，提供了24个10/100/1000M以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能/背板带宽(Gbps) 48/包转发率 36Mpps 投标时需提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 多媒体教学软件 |  |  | 满足正常教学使用 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 净化电源 |  |  | 5KV精密净化交流稳压电源 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机柜 |  |  | 兼容19"/黑色钢化玻璃前门/12U |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 耳麦 |  |  | 机房教学用标准耳麦 |  | 51 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术服务费 |  |  | 教室内强电线路改造含所有材料及布线安装等 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  | 新安装48台电脑、48台显示器、48张电脑桌及防静电地板，综合布线，网络系统设备安装调试 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 天天录课系统 |  |  | 1）系统必须提供两种界面操作模式，全屏编辑模式和迷你操作模式，系统在迷你操作模式窗口界面下，提供常用功能按钮，亦可支持（1）开始/停止录制，查看录制时间；（2）打开文件；（3）开启提词器；（4）开启/关闭直播；（5）授课模式切换等功能的快捷操作； 2）系统支持屏幕捕捉、应用程序窗口（如office窗口，画图程序，浏览器等）捕捉、实时视频信号捕捉，并可进行分类命名各类信号输入。支持至少4路USB摄像头信号的同时实时接入，并对每路摄像头输入信号可进行色彩校正处理，包括对比度、饱和度、色调、亮度、伽马值、锐利度等均可做调整； 3）系统支持对每路视频输入信号和每路添加的素材进行抠像处理，支持不少于蓝、绿、红等三种颜色进行抠像，并可调整抠像参数值。系统提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域； 4）系统支持屏幕录制，电子白板，实物展台，Office办公插件，视频剪辑等功能于一体，方便老师能够快速地进行微课视频制作；系统支持多种类型的课件导入，支持图片、视频、音频、教师电脑画面、高拍仪、摄像头等。支持对每一个图片、视频等素材进行实时抠像及裁切处理； 5）系统支持对每一个视频素材进行播控，系统必须提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 6）要求内置同品牌快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；快速编辑软件可在系统软件界面中直接打开； 7）系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品一键上传到厂家互联网公有云平台，并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）上观看每个作品展示，并对作品进行点评、投票、分享等。 9）系统提供虚拟摄像头功能，支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。 10）硬件平台：CPU : intel Core I5双核；主板: 英特尔；内存：8G DR4(2133/2400MHz )；网卡：千兆以太网口，内置无线网卡；硬盘：128G固态；集成显卡*主机尺寸不大于：110 MM * 120 MM * 30 MM |  | 5 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 高清显示器 |  |  | 22英寸，带HDMI、VGA视频接口 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 智能照明系统 |  |  | 1）一体式LED平面型灯具，功率因数>0.9，产品具备CCC证书。显色指数>90（其中R9>50），色温5000K±300K，频闪/闪烁：波动深度限值符合《GB/T31831-2015LED室内照明应用技术要求》，无蓝光危害，提供国家级检测机构报告。 2）不低于GB50034-2013标准要求，课桌面平均维持照度不低于400lx，教室统一眩光值≤16，桌面照度均匀度≥0.7,功率密度≤6W/㎡。 3）系统包含教室灯9盏，黑板灯4盏，触控面板1套 3）投标时提供原厂针对本次招标项目的三年质保承诺函，质保期内如出现低于GB50034-2013标准要求的问题，予以更换。 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【四】监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万像素红外高清球机 |  |  | 1）采用高性能1/2.9″逐行扫描 CMOS，总像素约243万，红外距离≥120米 2）支持20倍光学变倍，16倍数字变倍， 3) 具有三维智能定位功能，可实现点击跟踪和放大功能，支持运动侦测、联动报警、视频遮挡 4）支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.01Lux，0 Lux with IR 5）支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 6）支持透雾、3D数字降噪、数字宽动态，防红外过曝功能，1路输入，1路输出（选配） 7）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区，水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s，水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/H.265/H.264/MJPEG 支持256个预置位； 8）防雷、防浪涌、防突波，室外球达到IP66防护等级； |  | 7 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200万高清网络红外摄像机 |  |  | 1）采用200万像素 CMOS传感器，需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 2）支持镜头4mm, 水平视场角:71°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)； 3）支持PoE供电功能，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile 4）最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级，红外补光距离不小于110米 6）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 7）需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。； 8）不低于IP67防尘防水等级； 9）静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。 10）提供公安部型式检验报告证明 |  | 113 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 |  |  | 白，铝合金,摄像机配套支架 |  | 113 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 摄像机电源 |  |  | 12V2.5A |  | 113 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NVR嵌入式硬盘主机 |  |  | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 设备支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出; 支持1个HDMI输出、1个VGA输出；HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p; 设备支持8个SATA接口，可选1个eSATA接口； 至少支持1个USB3.0高速备份接口； 支持2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式； 支持16路报警输入，4路报警输出接口； 支持接入符合标准ONVIF、PSIA协议网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机； 具备网络摄像机断网智能补录功能； 支持智能跨界入侵侦测、区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能； 支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括分辨率、码率、帧率等参数；支持定时、报警抓图计划设置； 设备支持标准ONVIF、PSIA、；支持IPv6，支持TCP、UDP、RTP、RTSP、UPnP、SNMP、SADP、NFS、iSCSI等网络协议； |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NVR嵌入式硬盘主机 |  |  | 1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路/320M接入/160M转发/1U/2盘位/1个HDMI、1个VGA异源输出/8路1080P解码/1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 硬盘 |  |  | 监控专用，4T |  | 24 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管理平台软件 |  |  | 软件平台： 1.平台维护性：平台采用模块化部署结构，可根据系统容量、存储要求、视频并发量要求规划和部署服务器，为扩容升级留有余地。 2.管理能力：单个平台支持管理2000个组织节点；单个平台支持注册管理10万台各类型设备资源；通过平台级联的方式，支持注册管理100万台各类型设备资源；支持注册管理2万个用户；支持5000个用户同时在线访问；支持100个用户同时并发登录；支持250台服务器的部署规模。 3.应用性能：事件收发单个1000条/秒，集群3000条/秒；千兆环境下400路2M码流，万兆环境2000路2M码流；单台视频设备接入网关支持2000台SDK设备的接入管理；电子地图支持50W资源展示。 4.视频网管:单台采集节点支持100台/秒的状态采集；通过集群模式支持10万设备的管理。 5.含200路监控授权 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高清解码器 |  |  | 1)高清视音频解码器，采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2)单台设备解码能力：支持2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率的图像解码； 3)输出接口：4路DVI输出，2路BNC输出； 4)可通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行4/6/8/9/12/16画面分割显示； 5)语音对讲：1个输入，1个输出，3.5mm音频接口；要求设备支持与客户端软件之间的双向语音对讲功能。 6)支持4路音频输出；支持4路报警输入/输出；通信接口：一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口；具备电源指示灯、网络连接指示灯、网传指示灯，可便捷的查看设备运行状态； 7)可通过客户端软件将接入的帧率为18-30帧/s的视频图像转换成36-60帧/s的视频图像输出显示。 8)要求设备可通过客户端设置输出分辨率为：1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×720（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1024×768（60Hz）。 9)要求图像画面信息部不具有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应该有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 10)可通过客户端软件将输入的视频图像轮巡输出显示，设备支持客户端软件和键盘对云台进行控制。）； 11)要求设备支持参数设置功能，可通过客户端软件上对网络参数、视频参数等进行设置和远程维护，支持导入、导出设备配置参数、支持软件远程升级、重启控制操作。 12)提供公安部型式检验报告证明； |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 液晶监视器 |  |  | LED面板，面板尺寸40，屏幕比例16:9，最佳分辨率1920*1080, 支持VGA HDMI及BNC输入 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高清显示器 |  |  | 22英寸，带HDMI、VGA视频接口 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 挂架 |  |  | 固定架 黑色 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 辅材 |  |  | 安装固件、接插件、专用插座等配件 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 技术服务费 |  |  | 含所有监控设备安装调试 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 面板+底盒 |  |  | 双孔英式，流线型 |  | 198 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 六类RJ45模块 |  |  | 六类非屏蔽模块，白色,24个/包 |  | 17 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 双绞线 |  |  | 六类4对非屏蔽双绞线（不少于305米/箱） |  | 64 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 六类24口配线架 |  |  | 机架式六类24口MDVO配线架 |  | 22 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 理线架 |  |  | 机架式 |  | 33 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 水晶头 |  |  | AMP，RJ45,六类 |  | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外防水箱 |  |  | 国标 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电源线 |  |  | 视频专用，400米/卷 |  | 2 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 技术服务费 |  |  | 含布线及设备租用费用，需配合基建工程进度分时段实施 |  | 198 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【五】校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1、简易操作触摸屏显示 2、强大自动/手动即时操作功能 3、软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP/2003 4、支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘 5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能 6、消防报警自动强切广播，区域自动识别 7、可设置多个分控站，实现远程控制及远程寻呼 8、IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP网络广播控制软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 9、全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。 详细参数： 屏幕规格：15英寸 液 晶 屏：采用全新LCD液晶屏 触 摸 屏：电阻式触摸屏 屏幕比例：4:3 对 比 度：1000:1 分 辨 率：1024×768/60HZ 显示色彩：16.7M 触摸感应力度：75g（笔尖或指触） 显示亮度：500cd/m2 工作温度：-10℃-60℃ 触摸次数：>3500万次 响应时间：5ms 触摸方式：压力感应 背光寿命：50000h 可视角度：H170/170 V160/160 正常功率：≤40W 主板：全新工业级Intel 工控主板 CPU：全新赛扬双核1.8GHz 内存：全新2G/DDR3 硬盘：全新500G SATA硬盘 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书.需提供原厂不低于三年质保承诺。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IP网络广播控制软件 | 提供计算机软件著作权登记证书 1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 2、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务； 3、IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可连续一周无重复播放。 4、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 5、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 6、具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。 7、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。 8、IP网络服务器控制软件是整个系统的运行核心，采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。 9、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 10、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。 11、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 12、系统软件集成了多个常用监控品牌（海康、大华、汉邦等）的SDK开发包，在应用于IP网络对讲系统时，直接实现与监控系统进行实时联动功能。 13、系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便。 14、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 15、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 16、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。 17、具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能。 18、系统具有音频终端断网自动打铃、自动定时更新终端断网打铃定时程序功能。 19、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端。 20、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 21、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。 22、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 23、软件可设置户外型带LED显示屏IP终端机空闲时显示的文字，可设置三幅文字循环显示。 24、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 25、具有频道设置管理功能，即可对带外控操作面板的IP终端设置相应频道号及设置各频道音频文件等功能。 26、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考虑的顺利进行，同时操作简单、快捷。 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IP网络寻呼对讲话筒 | 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作； 2、可对各点、各区域及所有区域进行广播； 3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号即可实现全双工双向对讲； 4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷； 5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮； 6、具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能； 7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能； 8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备； 9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端；10、当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能； 11、能直接远程对各终端播放MP3音频文件； 12、DC12V直流供电接口。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IP网络音箱 | 一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 内置立体声功率放大器，输出阻抗/功率：8Ω/2x20W，音质达到CD级； 具有1路话筒输入、1路立体声线路输入、1路音频线路输出接口； 具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用； 具有1组辅音箱输出接口，能外接辅音箱（定阻）； 具有高音、低音、总音量调节旋纽，实现本地灵活调节功能； 具有本地线路输入、话筒输入调节旋纽，在本地可直接对外接的音源及话筒灵活调整节； 能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元； 待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数字调谐器 | 微电脑控制，轻触式按键；强大的储存空间，可存储80个频道（AM、FM各40个）；自定义储存电台和自动储存电台； 直接输入频率点台功能，高灵敏度的收音系统； 性 能 参 数 音频输出：0DBV 输出频率范围：20～20KHZ 信噪比：>80DB 频率范围：AM 522KHZ～1620KHZ FM 87.5MHZ～108MHZ 控制方式：手动 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：10～15W 保护：AC FUSE（0.5A）X 2 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DVD/MP3播放器 | 兼容DVD、CD、VCD、KDVD、MP3等多种格式光碟；可播放U盘里各种音乐格式文件；LED曲目显示，多种播放模式； 托盘式机芯，超强抗震； 性 能 参 数 音频输出：0DBV 输出频率范围：20～20KHZ 信噪比：>80DB 接口方式：USB1.1 控制方式：手动 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：10～15W 保护：AC FUSE（0.5A）X 2 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线麦克风 | 1.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用轻松避开各类干扰。 2.先进的自动对频技术，即使将发射器与接收要的频率调乱了，只需轻轻一按发射机就会自动追锁接收频率并调整一致，使用方面。 3.高档液晶显示屏，使接收及发射器的工作状态一目了然。 4.无线会议发射系统，采用两节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间 （高功率8小时，低功率12小时）若使充电电池，使用时间会有所下降。 系统指标： 频率范围: 740-790MHz 调制方式：宽带FM 可调范围： 50MHz 信道数目：200 信道间隔： 250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围: ＞100dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：40Hz-18 KHz（±3 dB） 综合信噪比：＞105 dB 综合失真：≤0.5% 工作温度:-25℃－+40℃ 接收指标： *接收机方式:二次变频超外差 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频10.7MHz 无线接口:BNC/50Ω 灵敏度:12dBμV(80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV 发射器指标： 天线程式：内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW;低功率3mW 杂散抑制：-45dB 供电：两节AA电池 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 万用插座时序器 | 额定输出电压：交流220V,50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：16路 每路动作延时时间：19秒 供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 单路额定输出电源：20A |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 调音台 | 输入电压：AC220V/50Hz；额定功率：35W；输入方式：8路话筒卡龙母，4路线路莲花；输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座；功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响；置式低噪声电源设计；备有录音输入输出功能；最大输出电平：19dBm(1KHz,THD=0.5%)；剩余噪声：-75dB；信噪比：71dB；等效噪声源输入电动势：-12dBm；均衡：低频：80Hz±15dB；中频：2.5KHz±15dB；高频：12KHz±15dB；增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB；频率响应：20Hz～20KHz |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机柜 | 尺寸：600*600*2000；容量42U；符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4491;IEC297-2\DIN4494; PART7、GB/T3047.2-92标准。配置符合GB6836-2003的接地标准、承载：静载承重达800KG(带支脚)；防护等级IP20；主要材料SPCC优质冷轧钢板制作；厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；前门边为优质铝型材；后门为主密度网孔双开后门，带锁侧门可分拆；走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座；安装角规4根、防雷风扇单元（1个轴承风机）。固定托盘两个、10插口配电单元一个、适用各种配电设备、全部采用优质冷轧钢板及九折型材制作；所有部件都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯化清洗、静电喷塑。 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IP网络前置终端 | 1、标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号； 2、音频采用硬解码形式，内置硬件编解码芯片，实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能； 3、具有接收广播呼叫、广播功能：通过电脑可对单个或多个IP终端、分区、全区呼叫； 4、具有1路本地话筒、1路本地线路输入接口、1路线路输出接口，自带2*20W功放，能外接定阻音箱；*支持DHCP自动获取IP地址； 5、终端具有远程优先功能，能实现自动强插功能，实现分级优先、紧急播音等； 6、终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根椐声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源； *7、具有功放后控接口：具有功放软开启关闭控制接口，能外接多台带后控的大功率功放，无需配置电源时序设备，可直接控制多台大功率功放电源开关； 8、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播； *9、标配2路10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分； 10、具有终端馈送功能，可通过IP广播软件操作将能将任意一个终端的声音通过网络传送到其它指定的一个或多个终端； 11、终端能任意设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放， 以方便用户举行各类活动； *12、可选配TF卡模块，可实现断网自动打铃功能，能定时将服务器中的定时广播任务自动更新到TF卡中，以保证在断网时打铃为最新的定时广播任务。 *13、可选配2A-24V强切模块，可控制打开强切音量开关； 14、具有1路RS232串口以及1路短路接口，RS232串口可外控电源时序器、分区控制器、24V强切电源等设备，短路接口可实现联动控制，K-335机架式IP网络广播终端集成此功能。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 前置放大器 | 5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急输入；各输入通道音量独立调节；高音、低音独立调节；开关机缓冲、延时输出保护功能；紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30 DB；、具有三级优先权设计，分别为MICI为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级； 性 能 参 数 话筒输入：600 OHMS (欧)，10MV(-54DBV)，不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 线路输出：600 OHMS (欧)，1v(-54dbv)，不平衡 频率响应：60HZ~18KHZ 非线性失真：THD<0.01% at 1KHZ 信噪比： 话筒：65DB，线路：85DB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（20KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：10～15W 保护：AC FUSE（0.5A）X 2 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 纯后级广播功放 | 设有RCA、XLR插口，适合大、中、小型公共按场合使用； 设有70V/100V定压输出，4～16（欧）定阻输出； 输出音量可调节； 具有完善的输出短路、过载、过热等多种保护功能； 采用先进高效功率放大电路，带压限电路，限制输入信号过大； 全新设计的机内刮风道功放散热系统结构，确保机器有较高的稳定性； 性 能 参 数 输出功率 ：1000W 输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出 辅助输出：600 OHMS（欧）/1V（0DBV） 话筒输入：600 OHMS（欧），10MV（-54DBV），不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 频率响应：60HZ-18KHZ 失 真 度： <1% at 1KHZ,1/3额定功率输出 信噪比： 线路 70dB，话筒66dB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（10KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 保险丝：20A 具有中国质量认证中心中国国家CCC产品认证证书 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 纯后级广播功放 | 设有RCA、XLR插口，适合大、中、小型公共按场合使用； 设有70V/100V定压输出，4～16（欧）定阻输出； 输出音量可调节； 具有完善的输出短路、过载、过热等多种保护功能； 采用先进高效功率放大电路，带压限电路，限制输入信号过大； 全新设计的机内刮风道功放散热系统结构，确保机器有较高的稳定性； 性 能 参 数 输出功率 ：500W 输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出 辅助输出：600 OHMS（欧）/1V（0DBV） 话筒输入：600 OHMS（欧），10MV（-54DBV），不平衡 线入输入：10K OHMS (欧)，250 MV (-10 DBV)，不平衡 频率响应：60HZ-18KHZ 失 真 度： <1% at 1KHZ,1/3额定功率输出 信噪比： 线路 70dB，话筒66dB 音量调节范围：BASS：±10 DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（10KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 保险丝：12A 具有中国质量认证中心中国国家CCC产品认证证书 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 音柱扬声器 | 额定功率：60W 输入电压：100V 灵敏度(1m,1W)：95dB 输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V 频率响应：105-18KHz 喇叭单元：3 x 6.5〞+0.5" 高音 尺寸：228 x 127 x 710 (mm) 提供产品通过IPX6防水等级检验证书 |  |  |  | 6 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 音柱扬声器 | 额定功率：40W 输入电压：100V 灵敏度(1m,1W)：94dB 输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V 频率响应：105-18KHz 喇叭单元：2 x 6.5〞+0.5" 高音 尺寸：228 x 127 x 520 (mm) 提供产品通过IPX6防水等级检验证书 |  |  |  | 8 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 音柱杆 | 上杆φ76，下杆φ140，总高：3m，热镀锌钢管，表层喷塑，厚度1.8mm，法兰腰形孔，对角240mm，法兰厚10mm，预埋件：220*220*500*φ12mm |  |  |  | 6 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IP网络点播终端 | 1、壁挂式IP网络音频编、解码点播终端，内置立体声定阻功率放大器，带LCD显示屏； 2、可配置在终端机本地需外接音源、话筒、U盘的环境下实现定点控制，同时可选配定压模拟备份、监听、24V强切、TF卡等模块，适合安装在教室、音乐室、办公室等处。 1、壁挂式IP网络终端机，3寸高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用遥控键盘，通过液晶屏显示菜单,能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号； 2、内置2*20W双声道立体声功率放大器，能直接外接音箱进行播放； 3、本地具有两个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分； 4、本地具有一个双声道线路输入接口、一个话筒输入接口，一个线路输出接口,在本地能外接话筒以及线路输入设备进行本地扩声，能对本地话筒及线路输入音量进行调节,能输出至功放进行扩声； 5、支持DHCP自动获取IP地址； 6、音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收广播呼叫功能； 7、能脱离网络独立运行，如应用在多媒体教室中，既可作为广播的终端机，也能当作多媒体教室的功放音箱使用，终端机自动切换到广播状态，广播完毕后，又可作为多媒体教室教学使用； 8、配置了遥控器，可点播服务器中音频文件，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置,具有顺序、循环等多种播放模式； 9、具有两路USB接口，一路作为MP3本地播放歌曲，一路作为音源输入；支持U盘播放和录音，能将本地老师上课的内容进行实时录制； 10、支持全双工双向对讲功能,自带回声消除； 11、具有终端馈送功能，可直接通过终端本地操作或通过IP广播软件操作将能将任意一个终端的声音通过网络传送到其它指定的一个或多个终端； 12、音频文件支持MP3,WMA,OGG等格式，广播最高可位速率：192K/S(44.1,16)； 13、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播； 14、可选配模拟广播备份模块，当网络广播出现故障时，终端机自动切换到模拟广播； 提供原版彩页（加盖公章）15、可选配TF卡模块，可实现断网自动打铃功能，能定时将服务器中的定时广播任务自动更新到TF卡中，以保证在断网时打铃为最新的定时广播任务； 16、可选配0.3A-24V强切模块，可控制打开强切音量开关； 17、可选配监听模块，可对终端现场进行监听。 |  |  |  | 13 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 壁挂扬声器 | 额定功率：6W 输入电压：100V 灵敏度：92DB 频率响应：150～15KHZ 尺寸：260*180*120 MM 材料：HIPS |  |  |  | 53 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 提供上行2个光口聚合功能，彼此动态备份，提高了连接可靠性，同时增加了带宽；符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z标准；提供24个10/100/1000M自适应以太网端口，2个千兆SFP端口；采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护；低功耗、无风扇、无噪音设计440*173*44 mm； 固定端口； 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口； 2个千兆SFP端口 以太网端口属性； 连接器类型：RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式； 支持MDI/MDI-X自适应 光口端口属性； 连接器类型：Ll支持1000Mbit/s传输速率 全双工； MAC 8K 缓存 4Mbits 包转发率 35.7Mpps；工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 5%～95%，非凝露； 存储温度 -10℃～70℃ 存储湿度 5%～95%，非凝露 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 光纤收发器 | 1.光电转换器：1个RJ45电口和1个单纤SC光口，实现双绞线和光纤之间的以太网光电信号转换；符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3u 100Base-TX，100Base-FX标准;；具有10M/100/1000M自适应能力;；支持IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制;；支持防止广播风暴功能; |  |  |  | 3 | 对 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 网线 | 超五类 |  |  |  | 24 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 广播线 | RVV2*1.5 |  |  |  | 2300 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 辅材 | 固定件、连接线、信号线、多功能插件、多功能接线板等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 技术服务费 | 安装施工调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【六】多功能室音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 |  | 16输入通道,8路单声道+4对立体声 10个高性能话筒放大器带幻象电源开关 话筒输入通道含压缩器旋钮 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF 7母线(3辅助, 4编组) 内置SPX效果器 60mm推子和发光ON/OFF开关 技术参数： 话筒/线路输入:10 线路输入:8 Mono+4 stereo 调音台输入通道:16 编组母线:4 辅助母线:3 主母线:stereo 总谐波失真:＜0.1%, 20Hz-20KHz 频率响应:20Hz-20KHz 哼声和噪声:ENI:-128dB;-98dBu 串音:-70dB 电源转换器:100V,120V,220V,230V或240V; 50/60Hz 功耗:35W |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 音箱处理器 |  | 1.24-bit DSP技术，高性能AD/DA。 2.灵活组合4输入8输出（2输入6输出/2输入4输出），多种分频模式。 3.输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB,最小步进0.1dB。 4.每个输入/输出通道有7段参数均衡（PEQ），每段参数均衡(PEQ)有参数（Parametric），Low-Shelf 6dB，Low-Shelf 12dB，High-Shelf 6dB，High-Shelf 12dB多种EQ类型选择。 5.参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到21.9Hz，增益范围从-30dB到+15dB，带宽范围从0.017到4.750倍频程（Oct）。 6.输出高通、低通滤波器、每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB，-24dB，-36dB，-48dB，滤波器类型有：巴特沃斯（Butter worth），贝塞尔（Bessel），宁克锐（Link witz-Riley)。 7.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间，关闭/硬拐点/5级软拐点可调。 8.每个输出通道带相位反转功能。 9.通道复制功能，令调节更省便。 10.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。 11.直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接。 12.多台机器连网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器。同一类型机器最多达32台。 13.132*32点阵LCD液晶屏显示。 14.7段输入/输出电平显示LED. 15.静音显示LED灯，按键指示LED灯。 16.开关电源：AC 90V~250V，50Hz/60Hz |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主音箱 |  | 适合各种对声音音色有要求的多功能会议厅专业室内扩声使用。采用高可靠性电路，自动恢复高音过载保护线路。 单元组成：单15寸2分频2单元 号角：高分子发泡石墨乙烯 壳体：精选桦木夹板 饰边：香槟金铝条 面罩：1.2mm钢网+啡色高透气三文治尼龙网 吊挂件：M8螺丝X12，铝支撑底座X1 连接器：NEUTRIK NL4 X2 标称阻抗：8Ω 频率响应：（+-3dB）40Hz-20kHz 灵敏度：（1W/1m）102dB 额定功率：450W 峰值功率：900W 最大声压：125dB 尺寸（高X宽X深）：700X480X450 |  |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 超低音箱 |  | 单18寸无源超低音箱 低频强劲有力的同时弹性十足，良好的低频冲击力和量感 单元组成：单18寸100芯长冲程，大磁钢单元 表面：黑色喷点环保油漆 壳体：精选18mm中密度板 面罩：1.5mm加强硬度钢网 吊挂件：铝支撑底座X1 连接器： NEUTRIK NL4 X2 标称阻抗：8Ω 频率响应：（+-3dB）30Hz-120Hz 灵敏度：（1W/1m）105 dB 额定功率：500W 峰值功率：2000W 功放匹配功率：600-800W @8Ω 最大声压：130dB 尺寸（高X宽X深）：700X560X600 |  |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅助音箱 |  | 采用高可靠性电路，自动恢复高音过载保护线路。 单元组成：单12寸2分频2单元 号角：高分子发泡石墨乙烯 面罩：1.2mm钢网+啡色高透气三文治尼龙网 连接器：NEUTRIK NL4 X2 标称阻抗：8Ω 频率响应：（+-3dB）50Hz-20kHz 灵敏度：（1W/1m）98 dB 额定功率：320W 峰值功率：640W 最大声压：118dB 尺寸（高X宽X深）：580X400X380 |  |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 返听音箱 |  | 采用高可靠性电路，自动恢复高音过载保护线路。 单元组成：单12寸2分频2单元 号角：高分子发泡石墨乙烯 面罩：1.2mm钢网+啡色高透气三文治尼龙网 连接器：NEUTRIK NL4 X2 标称阻抗：8Ω 频率响应：（+-3dB）50Hz-20kHz 灵敏度：（1W/1m）98 dB 额定功率：320W 峰值功率：640W 最大声压：118dB 尺寸（高X宽X深）：580X400X380 |  |  | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主功放 |  | 内设压限电路，对末端音箱起到了更好的保护作用 完善的保护电路，多热保护，短路保护，直流保护，射频干扰滤波保护 输出功率8Ω：1000W×2 输出功率4Ω：1600W×2 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：96dB 输入灵敏度： 0.7V 总谐波失真： ≤0.05% 输入阻抗：20KΩ 消耗功率：2600W 外型尺寸：485×510×132mm 重量：26.6KG 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书.需提供原厂不低于三年质保承诺。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 超低音功放 |  | 高档铝合金面板，电路采用了贴片技术，简单实用 独特的H类放大电路设计，效率高，使机器更加稳定 散热风扇采用了只能无级变速电路 开机软启动，防浪冲设计，更好的保护了后级电路 内设压限电路，对末端音箱起到了更好的保护作用 完善的保护电路，多热保护，短路保护，直流保护，射频干扰滤波保护 输出功率8Ω：1000W×2 输出功率4Ω：1600W×2 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：96dB 输入灵敏度： 0.7V 总谐波失真： ≤0.05% 输入阻抗：20KΩ 消耗功率：2600W 外型尺寸：485×510×132mm 重量：26.6KG 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书.需提供原厂不低于三年质保承诺。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 辅助功放 |  | 内设压限电路，对末端音箱起到了更好的保护作用 输出功率8Ω：650W×2 输出功率4Ω：1000W×2 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：96dB 输入灵敏度：0.7V 总谐波失真：≤0.05% 输入阻抗：20KΩ 消耗功率：1850W 外型尺寸：485×510×90mm 重量：20KG 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书.需提供原厂不低于三年质保承诺。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 返听功放 |  | 内设压限电路，对末端音箱起到了更好的保护作用 完善的保护电路，多热保护，短路保护，直流保护，射频干扰滤波保护 输出功率8Ω：650W×2 输出功率4Ω：1000W×2 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：96dB 输入灵敏度：0.7V 总谐波失真：≤0.05% 输入阻抗：20KΩ 消耗功率：1850W 外型尺寸：485×510×90mm 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书.需提供原厂不低于三年质保承诺。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 无线话筒 |  | 1.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米 2.使用UHF780-865MHZ频段，避开干忧频频 3.采用低电压设计，电池电压低到2V仍可以工作 4.麦克风具有低电指示电路，提示更换电池 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 6.适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等 振荡模式: 石英晶体振荡 稳定度: <30ppm 灵敏度: 2dBu(sinad=12 dB) 最大频偏: 50KHz 信噪比: >90dB 失真度: <0.5% @ 1KHz 镜像干扰: 大于80 dB 邻频干扰: 大于80 dB 频响范围: 40Hz~16KHz 静噪控制方式:多重静噪电路 电源:13~18V DC 发射： 发射功率: 30mW 谐波功率: <40dB 电池电压: 1.5v*2 电池寿命: 10 小时 尺寸：480*200*45mm |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电源时序器 |  | 额定输出电压：交流220V,50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 单路额定输出电源：20A 尺寸：480*250*45mm |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 手拉手会议话筒主机 |  | 1.主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯） 2.可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4.系统具有高音质声音频道效果 5.结合软件及周边设备可实现如下功能：开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） 6.配置视像中央处理器可实现影跟踪功能 7.可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 8.面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 9.具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 10.具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11.频率响应：100Hz—18KHz 12.总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13.采用AC220V供电 14.可安装于19英寸的标准机柜中 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 主席单元 |  | 1.麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 2.单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 3.具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 4.系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 5.系统中主席单元不受限制功能的限制 6.可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 7.麦克风灵敏度高 8.单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 9.单元采用8芯线“T”型连接 10.KM-XXXAS/KM-XXXBS具有自动视像跟踪功能 11.配一条麦克风单元连接线 12.符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 13.频率响应：50-16kHz 14.灵敏度：-42dB±2dB 15.参考授话距离：15cm-50cm 16.咪管长度：390mm 17.外观尺寸：217mmx120mmx64mm 18.液晶显示，简、繁、英三种语言可选 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 会议单元 |  | 1.麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 2.单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 3.具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 4.系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 5.系统中主席单元不受限制功能的限制 6.可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 7.麦克风灵敏度高 8.单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 9.单元采用8芯线“T”型连接 10.KM-XXXAS/KM-XXXBS具有自动视像跟踪功能 11.配一条麦克风单元连接线 12.符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 13.频率响应：50-16kHz 14.灵敏度：-42dB±2dB 15.参考授话距离：15cm-50cm 16.咪管长度：390mm 17.外观尺寸：217mmx120mmx64mm 18.液晶显示，简、繁、英三种语言可选 |  |  | 6 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 会议系统连接线 |  | 20米/根 |  |  | 1 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 机柜 |  | 尺寸：600*1000*2000；容量42U；符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4491;IEC297-2\DIN4494; PART7、GB/T3047.2-92标准。配置符合GB6836-2003的接地标准、承载：静载承重达800KG(带支脚)；防护等级IP20；主要材料SPCC优质冷轧钢板制作；厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；机柜内所有电器配件均通过CE认证，前门边为优质铝型材；前站造型为波浪型高密度网孔门，后门为主密度网孔双开后门，带锁侧门可分拆；走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座；安装角规4根、防雷风扇单元（1个轴承风机）。固定托盘两个、10插口配电单元一个、适用各种配电设备、全部采用优质冷轧钢板及九折型材制作；所有部件都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯化清洗、静电喷塑。 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 音箱壁架 |  | 表面处理：超高温静电喷粉；金属：优秀钢铁,加厚铁板；可承重：承托100KG，不变形；结构：伸缩、角度、调节 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 音箱线 |  | 200支金、银防腐音响专用线 |  |  | 600 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 话筒线 |  | 128网/0.10mm无氧铜，传输信号衰减小,信号损耗小,传输速率高，线材护套及绝缘层采用进口塑胶材质,耐磨、耐酸碱、耐油、使用寿命长。 |  |  | 130 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 多媒体地插盒 |  | 内装二个XLR平衡式3芯卡侬母座和二个优质纯铜接触簧片，TRS大三芯麦克6.35母座 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 辅材 |  | 固定件、连接线、信号线、多功能插件、多功能接线板等 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 技术服务费 |  | 安装施工调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【七】会议室音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 |  | 10路输入通道8路单声道+4路立体声 高品质、低噪音的平衡式10话筒+4立体声线路输入 6母线(立体声+2编组) 3辅助发送/立体声辅助返回 3段通道均衡器 7段立体声图示均衡器 高精度三色精确电平柱,准确显示输出电平 *内置数字效果 60MM行程高分析度推子 *外置式静噪电源器,使用方便灵活 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 音箱处理器 |  | 1.24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷。 2.灵活组合4输入8输出（2输入6输出/2输入4输出），多种分频模式。 3.输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB,最小步进0.1dB。 4.每个输入/输出通道有7段参数均衡（PEQ），每段参数均衡(PEQ)有参数（Parametric），Low-Shelf 6dB，Low-Shelf 12dB，High-Shelf 6dB，High-Shelf 12dB多种EQ类型选择。 5.参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到21.9Hz，增益范围从-30dB到+15dB，带宽范围从0.017到4.750倍频程（Oct）。 6.输出高通、低通滤波器、每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB，-24dB，-36dB，-48dB，滤波器类型有：巴特沃斯（Butter worth），贝塞尔（Bessel），宁克锐（Link witz-Riley)。 7.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间，关闭/硬拐点/5级软拐点可调。 8.每个输出通道带相位反转功能。 9.通道复制功能，令调节更省便。 10.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。 11.直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接。 12.多台机器连网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器。同一类型机器最多达32台。 13.132*32点阵LCD液晶屏显示。 14.7段输入/输出电平显示LED. 15.静音显示LED灯，按键指示LED灯。 16.开关电源：AC 90V~250V，50Hz/60Hz 17.尺寸：480*165*45mm |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 音箱 |  | 采用高可靠性电路，自动恢复高音过载保护线路。 单元组成：单10寸2分频2单元 号角：高分子发泡石墨乙烯 壳体：桦木夹板 饰边：香槟金铝条 面罩：1.2mm钢网+啡色高透气三文治尼龙网 标称阻抗：8Ω 频率响应：（+-3dB）60Hz-20kHz 灵敏度： （1W/1m）96 dB 额定功率：280W 峰值功率：560W 最大声压：115dB |  |  | 4 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 功放 |  | 内设压限电路，对末端音箱起到了更好的保护作用 完善的保护电路，多热保护，短路保护，直流保护，射频干扰滤波保护 输出功率8Ω：650W×2 输出功率4Ω：1000W×2 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：96dB 输入灵敏度：0.7V 总谐波失真：≤0.05% 输入阻抗：20KΩ 消耗功率：1850W 外型尺寸：485×510×90mm 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书.需提供原厂不低于三年质保承诺。 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无线话筒 |  | 1.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米 2.使用UHF780-865MHZ频段，避开干忧频频 3.采用低电压设计，电池电压低到2V仍可以工作 4.麦克风具有低电指示电路，提示更换电池 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 6.适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等 振荡模式: 石英晶体振荡 稳定度: <30ppm 灵敏度: 2dBu(sinad=12 dB) 最大频偏: 50KHz 信噪比: >90dB 失真度: <0.5% @ 1KHz 镜像干扰: 大于80 dB 邻频干扰: 大于80 dB 频响范围: 40Hz~16KHz 静噪控制方式:多重静噪电路 电源:13~18V DC 发射功率: 30mW 谐波功率: <40dB 电池电压: 1.5v*2 电池寿命: 10 小时 尺寸：480*200*45mm |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源时序器 |  | 额定输出电压：交流220V,50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 单路额定输出电源：20A 尺寸：480*250*45mm |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 手拉手会议话筒主机 |  | 参数: 1.主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯浩采用同一电缆传送（八芯） 2.可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4.系统具有高音质声音频道效果 5.结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） 6.配置视像中央处理器可实现影跟踪功能 7.可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 8.面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 9.具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用 10.具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11.频率响应：100Hz—18KHz 12.总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13.采用AC220V供电 14.可安装于19英寸的标准机柜中 15.符合国际会议设备及国际安装标准UL或CE 认证 16.符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主席单元 |  | 1.麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 2.单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 3.具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 4.系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 5.系统中主席单元不受限制功能的限制 6.可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 7.麦克风灵敏度高 8.单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 9.单元采用8芯线“T”型连接 10.KM-XXXAS/KM-XXXBS具有自动视像跟踪功能 11.配一条麦克风单元连接线 12.符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 13.频率响应：50-16kHz 14.灵敏度：-42dB±2dB 15.参考授话距离：15cm-50cm 16.咪管长度：390mm 17.外观尺寸：217mmx120mmx64mm 18.净重：1kg 19.液晶显示，简、繁、英三种语言可选 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 会议单元 |  | 1.麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 2.单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 3.具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 4.系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 5.系统中主席单元不受限制功能的限制 6.可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环 7.麦克风灵敏度高 8.单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围 9.单元采用8芯线“T”型连接 10.KM-XXXAS/KM-XXXBS具有自动视像跟踪功能 11.配一条麦克风单元连接线 12.符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证 13.频率响应：50-16kHz 14.灵敏度：-42dB±2dB 15.参考授话距离：15cm-50cm 16.咪管长度：390mm 17.外观尺寸：217mmx120mmx64mm 18.净重：1kg 19.液晶显示，简、繁、英三种语言可选 |  |  | 11 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 会议系统连接线 |  | 20米/根 |  |  | 1 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 机柜 |  | 前门玻璃门，后网门，两个托盘，高度：1200mm宽度：600mm 深度：600mm |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 音箱壁架 |  | 表面处理：超高温静电喷粉；金属：优秀钢铁,加厚铁板；可承重：承托100KG，不变形；结构：伸缩、角度、调节 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 音箱线 |  | 200支金、银防腐音响专用线 |  |  | 200 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 辅材 |  | 固定件、连接线、信号线、多功能插件、多功能接线板等 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术服务费 |  | 安装施工调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 系统集成费 |  | 所有系统联调、培训服务费（含三年质保）、系统设备运输费、税金等一切费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古雄小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊架 |  |  |  | 短焦投影机专用吊架 | 34 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊架 |  |  |  | 长焦投影机吊架1.5米 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 幕布 |  |  |  | 100”电动，带玻珠增益，含支架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电子白板 |  |  |  | 1、书写技术：i-AIST红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥83英寸4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥80英寸，投影面积≥77英寸 5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。支持水性笔书写，可反复擦除。 6、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用。 7、边框面板：边框及面板采用金属材质设计 二、软件功能：1、同一软件下备授课模式、支持视频批注、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。语音报读、页面智能显示功能、手写识别；导入PPT文件、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。多文件打开（同一界面打开多个课件同时操作）、页面显示比例及自适应功能、喷桶功能、书写功能、擦除功能；数学、化学、物理、语文、生物、地理以及音乐等8大学科工具；提供艺术字；智能识别、Office批注及嵌入、网络课堂、遮屏功能、教学纹理页面、页面无限漫游、图片颜色透明、外部复制功能、自动更新、与云平台无缝对接、资源检索、支持多指手势、提供TOOLBAR图标自适应分辨率、用户配置。 2、提供云平台的全文检索与智能推荐功能；可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；提供诸多专题性质的教学应用；与备课软件结合，在线课程制作功能；教师个人云存储功能 3、提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资源；通过白板软件直接访问网络教学资源；软件中包含大量本地资源；可根据教学需要进行资源收藏。 三、提供原厂商针对本项目的质保证明文件（原件），质保期三年。 | 34 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备授课系统 |  |  |  | ★1）含正版苏教版数字化教材，涵盖中小学所有学科，投标时提供原厂商授权原件，并注明用户数； 2）嵌入式教学资源，可嵌入教材，包含教学设计、课件、素材、范例、课堂练习、拓展资料等；含汉字拼音标注、笔顺书写、数学符号、公式输入、动态图形绘制等学科工具； 3）数字化备课：便捷调用正版数字化教材，原版原式，高清呈现，一键式拖拽多媒体教学资源至教材页面；精准检索网络资源，即时筛选、分类和管理，实现资源自由添加；支持各类本地资源上传、导入和导出，方便教师跨平台、跨环境应用；嵌入先进的学科工具，为各科教师个性化备课提供专业支持； 4）数字化授课：以数字化教材嵌入教学资源的方式呈现，支持多媒体资源的调用演示；批注、幕布、探照灯、放大、单页模式、随写板、黑板等功能齐全的授课工具方便教师教学，有助于提高课堂教学效果； 5）开放的资源管理：实现校本资源的积累、管理、评价与共享；支持资源的多层级上传，促进各级资源共建共享。 6）支持各种电子白板、投影、液晶一体机等多媒体教学设备，充分发挥教学设备使用效率； | 34 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 集中控制设备 |  |  |  | 要求中文按键，智能联动，采用“一键式”开关机；具有延时断电保护功能；内置投影机控制码，安装时无需写码。三路输入，两路输出，232接口，支持红外。面板带网络，USB，VGA接口，集成电源接口，分辨率高于1024*768。 | 34 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有源音箱 |  |  |  | 2.0对箱、全木质箱体、扬声器单元：（1"高音+4"低音）×2，须为全频带、长冲程扬声器、输出总功率：15W×2 RMS，峰值功率38W。(含吊装支架），每单只音箱尺寸不小于260*180*14mm | 34 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它辅材 |  |  |  |  | 35 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  | 含布线及设备租用费用，需配合基建工程进度分时段实施 | 350 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全区多媒体集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频线 |  |  |  | 128编、100米/卷 | 21 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 线缆 |  |  |  | RVVP3*1.5 | 24 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RGB线 |  |  |  | RGB.HV-5-2铜芯 | 17 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话线 |  |  |  | 2芯，2*0.5 | 24 | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊架 |  |  |  | 短焦投影机专用吊架 | 68 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊架 |  |  |  | 超短焦投影机专用吊架 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吊架 |  |  |  | 长焦投影机吊架1.5米 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 幕布 |  |  |  | 100”电动，带玻珠增益，含支架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子白板 |  |  |  | 1、书写技术：i-AIST红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥83英寸4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥80英寸，投影面积≥77英寸 5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。支持水性笔书写，可反复擦除。 6、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用。 7、边框面板：边框及面板采用金属材质设计 二、软件功能：1、同一软件下备授课模式、支持视频批注、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。语音报读、页面智能显示功能、手写识别；导入PPT文件、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。多文件打开（同一界面打开多个课件同时操作）、页面显示比例及自适应功能、喷桶功能、书写功能、擦除功能；数学、化学、物理、语文、生物、地理以及音乐等8大学科工具；提供艺术字；智能识别、Office批注及嵌入、网络课堂、遮屏功能、教学纹理页面、页面无限漫游、图片颜色透明、外部复制功能、自动更新、与云平台无缝对接、资源检索、支持多指手势、提供TOOLBAR图标自适应分辨率、用户配置。 2、提供云平台的全文检索与智能推荐功能；可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；提供诸多专题性质的教学应用；与备课软件结合，在线课程制作功能；教师个人云存储功能 3、提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资源；通过白板软件直接访问网络教学资源；软件中包含大量本地资源；可根据教学需要进行资源收藏。 三、提供原厂商针对本项目的质保证明文件（原件），质保期三年。 | 82 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 备授课系统 |  |  |  | ★1）含正版苏教版数字化教材，涵盖中小学所有学科，投标时提供原厂商授权原件，并注明用户数； 2）嵌入式教学资源，可嵌入教材，包含教学设计、课件、素材、范例、课堂练习、拓展资料等；含汉字拼音标注、笔顺书写、数学符号、公式输入、动态图形绘制等学科工具； 3）数字化备课：便捷调用正版数字化教材，原版原式，高清呈现，一键式拖拽多媒体教学资源至教材页面；精准检索网络资源，即时筛选、分类和管理，实现资源自由添加；支持各类本地资源上传、导入和导出，方便教师跨平台、跨环境应用；嵌入先进的学科工具，为各科教师个性化备课提供专业支持； 4）数字化授课：以数字化教材嵌入教学资源的方式呈现，支持多媒体资源的调用演示；批注、幕布、探照灯、放大、单页模式、随写板、黑板等功能齐全的授课工具方便教师教学，有助于提高课堂教学效果； 5）开放的资源管理：实现校本资源的积累、管理、评价与共享；支持资源的多层级上传，促进各级资源共建共享。 6）支持各种电子白板、投影、液晶一体机等多媒体教学设备，充分发挥教学设备使用效率； | 76 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 液晶书写屏 |  |  |  | 硬件部分 屏幕类型：LED背光；显示尺寸：70”（对角线），显示比例：16：9（全屏） 可视角度：≥178°，物理分辨率：1920*1080； 整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起；内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质 提供前置输入接口：HDMI*1，MIC*1，USB触控*1，USB多媒体*1，电脑USB*1 提供前置按键：前面板具备不少于8个的隐藏式按键设计； 无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现50%及以上的功耗节能 可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 智能光感：可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同事，强化节能。 具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注。 无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围；可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换,智能工具栏内容会根据当前应用智能调整。 平板产品具备智能护眼功能，可实现书写时屏显自动变暗。 为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口； 软件部分: 英语工具栏:提供26个字母书写及发音，可分别显示单词及对应的国际音标 语文工具栏:提供拼音书写及发音 遮屏功能:遮住显示画面的一部分，突出重点，方便教学 嵌入视频:可在白板界面插入播放任意大小的视频界面，并可以选段播放 脱机备课:软件可实现脱机使用，方便老师教学备课 屏幕批注:可以对打开的PPT文件进行批注 动作特效:提供了气球上浮、星星闪烁、风车旋转、小鸟飞行等10种特效，特效对象可以是白板上的书写笔迹，也可以是图片和Flash素材。 提供通用工具:软件提供了放大镜、遮屏、圆规、量角器等通用工具 快捷的场景设置:可以根据不同的教学需求来设置，从而方便快速地搭建动态逼真的教学场景 书写屏软件支持展台，展台功能按钮嵌入在书写屏软件工具菜单中，支持外接展台设备的图像采集以及即时批注功能，采集后可以在书写屏页面中批注、修改等，并能保存成单独的图片文件 PC配置部分 模块化电脑方案，电脑和交互平板仅通过一个OPS接口连接。模块化电脑支持独立使用。独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件。 CPU：Intel Core I3双核四线程；内存：不低于4G硬盘：不低于500G | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 液晶电视 |  |  |  | 42寸液晶电视，含挂架 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 壁挂架 |  |  |  | 70寸液晶书写屏专用 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 移动支架 |  |  |  | 配合短焦投影机、电子白板使用 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 集中控制设备 |  |  |  | 要求中文按键，智能联动，采用“一键式”开关机；具有延时断电保护功能；内置投影机控制码，安装时无需写码。三路输入，两路输出，232接口，支持红外。面板带网络，USB，VGA接口，集成电源接口，分辨率高于1024*768。 | 74 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 有源音箱 |  |  |  | 2.0对箱、全木质箱体、扬声器单元：（1"高音+4"低音）×2，须为全频带、长冲程扬声器、输出总功率：15W×2 RMS，峰值功率38W。(含吊装支架），每单只音箱尺寸不小于260*180*14mm | 86 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 切换器 |  |  |  | 四进二出VGA共享器、支持1024*768、可摇控 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 接线板 |  |  |  | 公牛6位 | 86 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 线槽 |  |  |  | 40mm，PVC全塑 | 244 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 线槽 |  |  |  | 国标2000*100*1.5mm，钢制圆弧型 | 84 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 其它辅材 |  |  |  |  | 15 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 技术服务费 |  |  |  | 含布线及设备租用费用，需配合基建工程进度分时段实施 | 880 | 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、施工方式：根据基建方的施工进度，同步进行各类管线铺设及设备安装调试。老校改造项目不能影响学校正常教学。

2、为保证产品质量及将来便利维护，中标商在签订合同前须向区技装办提供1）综合布线设备、2）交换机无线控制器AC及AP、3）电子白板、4）液晶书写屏、5）天天录课系统、6）监控设备、7）校园广播及会议室音响设备、8）智能照明系统、9）备授课系统等产品生产厂家针对本项目的授权函（原件）、三年服务承诺函（原件），以上材料放入标书内，可作为加分项；以上材料待区技装办审核通过后方可签订合同，如提供不出以上材料，必须提供该项目投标总价的30%的免息资金质押（支票或本票），作为缺陷责任期和服务承诺保证，质押时间自工程竣工验收合格之日起至投标承诺的质保期结束之日。

3、中标商供货的所有设备、用材均须是原厂封装未使用过的产品，投标方中标后，用户有权对所供产品进行功能性测试及品牌资质调查，如果测试结果与招标文件及投标时所述有所偏差，用户有权废除投标方的第一中标权，同时投标人并承担相关认证测试费用，一切损失由投标人自负。

4、本项目主要设备原厂免费质保期不低于3年，线材原厂免费质保期不低于15年。本项目质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，中标商须承诺在质保期内每季度期提供全系统免费维护1次。

5、本项目中金陵华兴实验学校为新建工程，新校舍内部需要重新装修，所以中标方报价中除含清单所列及施工\安装\运输\调试\集成费用\三年维护费等与本项目相关的一切费用外，还应考虑与基建方交叉施工、非正常工作时间工人加班费用、项目验收结算的不可预知的周期费用等，投标报价后因工期原因或者基建配合原因导致的费用增加等后续一律不予增补。

6、本项目为全区信息化改造，涉及学校较多，施工环境复杂，为不影响学校的正常教学，所以投标单位必须承诺按学校要求日期完工，签订合同前须提供投标总价的5%的免息资金质押（支票或本票），作为工期承诺保证，质押时间自签订合同时起至工程竣工验收合格之日止。逾期每天扣除中标额的千分之五做为违约责任赔偿金。

7、供应商必须承诺接受“南京市教育装备业务管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备业务管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。南京市教育装备业务管理平台网址：http://nj.cneefix.com。

8、供应商必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备业务管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

9、供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备业务管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

10、供应商必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备业务管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

11、供应商必须承诺通过“南京市教育装备业务管理平台”提供售后维护维保服务。

二、付款条件：

本项目验收合格，企业完成设备二维码张贴、提供完整所需单据等材料后，支付100%货款。（招标文件中涉及基建与装潢施工部分须由财政审计后方可付款。）

（特别说明：上述要求供应商在响应文件中进行逐项应答，所有商务条款为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与采购单位联系。）

备注:

采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现；

第五章  合同主要条款及格式

南京市教育装备政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

南京市教育装备政府采购项目合同

宁教采  JYZB-        号

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经南京市教育装备与勤工俭学办公室招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条、合同整体折扣率： 本合同的总金额按照整体折扣率_________执行。按照各区学校实际采购金额按实结算。分项价款详见“投标报价表”（附后）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件  下列关于南京市教育装备 JYZB-       号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在      年    月     日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：

第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。

2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市教育装备与勤工俭学办公室组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市教育装备与勤工俭学办公室的政府采购活动。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
  3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他:

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在南京市教育装备与勤工俭学办公室鉴证盖章生效。如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，市装备办壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：              鉴证方（盖章）：

代表签字：                 代表签字：                  代表签字：

年  月  日                 年  月  日                       年  月  日

第六章 附  件

投标申请及声明

致：南京市教育装备与勤工俭学办公室

根据贵方               号投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：                      的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，中小型和微型企业产品             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者市装备办恶意串通、决不向采购人、市装备办工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市教育装备与勤工俭学办公室：

本授权书声明：注册于                             （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价 | 其中，中小型和微型企业产品（元） | 交货日期 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：（人民币） |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于中小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

2、在“供应商是否属于中小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

## 附件四、分项报价表

投标供应商名称：                                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 原产地和制造商(或设计商名称） | 规格型号 | 是否属于中小型和微型企业产品 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。

3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标供应商名称：                                                       （盖章）

## 附件五、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

（如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：南京市教育装备与勤工俭学办公室

我们                    （制造商名称） 是按                    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                    （生产商地址）。兹指派     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                    （贸易公司地址）的                    （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方           号投标邀请要求提供的由我方制造的                品牌                       货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                    （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于        年    月   日签署本文件，                    （贸易公司名称）于        年    月   日接受此件，以此为证。

| 贸易公司名称 | 制造商名称 |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

## 附件八、供货一览表

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或产品名称 | 规格型号或版本号 | 技术参数 |  | 数量 | 到货日期 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件十：勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市教育装备与勤工俭学：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日