| 中国石油工程 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书：A111017147综甲 工程勘察证书：B111017147综甲 |  |  | 电磁阀 数据表. 格尔木市5000立方米（水容积） 液化天然气储运调峰（政府储气）项目. | 项目号：CPECCNC-DD19668 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数据单编号：DDS-0104IN02-31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术规格书编号：SPE-0104IN02-31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 专业：仪表自控 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阶段：施工图 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  | 0版 |
| 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图 | 0 | 供订货 |  |  |  |  |  |  | 2024.9.30 |  |
| 阶段 | 版次 | 说明 |  | 编制 | 校对 | 审核 |  | 审定 | 日期 |  |

| 中国石油工程 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书：A111017147综甲 工程勘察证书：B111017147综甲 |  | 电磁阀 数据表. 格尔木市5000立方米（水容积） 液化天然气储运调峰（政府储气）项目. | 项目号：CPECCNC-DD19668 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数据单编号：DDS-0104IN02-31 |  |  |
|  |  |  |  | 技术规格书编号：SPE-0104IN02-31 |  |  |
|  |  |  |  | 专业：仪表自控 |  |  |
|  |  |  |  | 阶段：施工图 |  |  |
|  |  |  |  | 第 2 页 共3 页 |  | 0 版 |
| 位号 |  | 01ESV0301 |  |  |  |  |
| 数量 |  | 1 |  |  |  |  |
| 安装位置 |  | 室外地上 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） |  | -26.5~35.5℃ |  |  |  |  |
| 环境湿度 |  | 24~38% |  |  |  |  |
| 操作条件 | 工艺介质 | 天然气 |  |  |  |  |
|  | 操作压力 Mpa（G） | 0~0.1 |  |  |  |  |
|  | 设计压力 Mpa（G） | 1.6 |  |  |  |  |
|  | 操作温度 ℃ | 常温 |  |  |  |  |
|  | 流量范围m3/h | 0~800m3/h |  |  |  |  |
|  | 动力粘度mpa·s |  |  |  |  |  |
|  | 密度kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 流体方向 | 单向 |  |  |  |  |
|  | 工艺管径 | DN150 |  |  |  |  |
| 阀体 | *型号 |  |  |  |  |  |
|  | 阀门类型 | 开关型 |  |  |  |  |
|  | *动作方式 | 失电关 |  |  |  |  |
|  | *流通能力m3/h | 0~800m3/h |  |  |  |  |
|  | *最小差压MPa |  |  |  |  |  |
|  | *密封材质 |  |  |  |  |  |
|  | *本体材质 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  | *阀芯类型及材质 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 过程连接 | CLASS150 ANSIB16.5 RF 法兰 |  |  |  |  |
| 电磁线圈 | *电源 | 220V DC |  |  |  |  |
|  | *功率W | >200W |  |  |  |  |
|  | *电气连接 | 3/4NPT(F),1NPT(F) |  |  |  |  |
|  | 阀体材质 | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 防爆等级/防护等级 | ExdcⅡB T4Gc/IP65 |  |  |  |  |
|  | 安全仪表等级 |  |  |  |  |  |
| 附件 | *手动复位 | 需要 |  |  |  |  |
|  | （法兰安装）配对法兰、螺栓、螺母、垫片 | 需要 |  |  |  |  |
|  | 手动/自动 附件 |  |  |  |  |  |
| 备注：本数据表内容须经设计人员最后确认方可作为订货依据。*由厂家负责填写。 |  |  |  |  |  |  |

| 中国石油工程 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书：A111007147综甲 工程勘察证书：B111007147综甲 |  |  | 电磁阀 数据单. 格尔木市5000立方米（水容积） 液化天然气储运调峰（政府储气）项目. | 项目号：CPECCNC-DD19668 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数据单编号：DDS-0104IN02-31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术规格书编号：SPE-0104IN02-31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专业：仪表自控 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阶段：施工图 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  | 0 版 |
| 仪表设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元名称 | 仪表位号 |  | 安装位置 | 管线直径 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 燃气系统 | 01ESV0301 |  | 室外地上 | DN100 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |