| 明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | AHU1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器CPU | ST20 | 2 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 2 | 扩展模块 8*AI | EM AE08 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 3 | 扩展模块 4*AI | EM AE04 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 4 | 扩展模块 4*AO | EM AQ04 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 5 | 扩展模块 2*AO | EM AQ02 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 6 | 触摸屏 | 10寸 | 1 | 只 |  |  | MCGS |
| 7 | 以太网交换机 | 5口 | 1 | 只 |  |  | TP-LINK |
| 8 | 风机压差开关 | LF32 | 1 | 只 |  |  | Lefoo |
| 9 | 初效滤网压差开关 | LF32 | 3 | 只 |  |  | Lefoo |
| 10 | 房间高效滤网开关 | LF32 | 2 | 只 |  |  | Lefoo |
| 11 | 风管温度传感器 | SDC-T1 | 1 | 只 |  |  | VECTOR |
| 12 | 风管温湿度传感器 | SDC-H1T1 | 3 | 只 |  |  | VECTOR |
| 13 | 风速传感器 | EE650 | 2 | 只 |  |  | E+E |
| 14 | 风管压力传感器 | QBM2030-30 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 15 | 房间温湿度传感器（带显示） | QFA2068D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 16 | 房间压差传感器（带显示） | QBM3120D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 17 | 房间调节风阀执行器 |  | 4 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 18 | 新风风阀执行器(模拟量） |  | 1 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 19 | 回排风风阀执行器（ON/OFF) |  | 2 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 20 | 电动二通阀组 | DN50 | 2 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 21 | 电动二通阀组 | DN100 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 22 | PLC控制柜 | 含配件1000*800*200(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 二 | AHU1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器CPU | ST20 | 2 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 2 | 扩展模块 8*AI | EM AE08 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 3 | 扩展模块 4*AI | EM AE04 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 4 | 扩展模块 4*AO | EM AQ04 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 5 | 扩展模块 2*AO | EM AQ02 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 6 | 触摸屏 | 10寸 | 1 | 只 |  |  | MCGS |
| 7 | 以太网交换机 | 5口 | 1 | 只 |  |  | TP-LINK |
| 8 | 风机压差开关 | LF32 | 1 | 只 |  |  | Lefoo |
| 9 | 初效滤网压差开关 | LF32 | 3 | 只 |  |  | Lefoo |
| 10 | 房间高效滤网开关 | LF32 | 2 | 只 |  |  | Lefoo |
| 11 | 风管温度传感器 | SDC-T1 | 1 | 只 |  |  | VECTOR |
| 12 | 风管温湿度传感器 | SDC-H1T1 | 3 | 只 |  |  | VECTOR |
| 13 | 风速传感器 | EE650 | 2 | 只 |  |  | E+E |
| 14 | 风管压力传感器 | QBM2030-30 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 15 | 房间温湿度传感器（带显示） | QFA2068D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 16 | 房间压差传感器（带显示） | QBM3120D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 17 | 房间调节风阀执行器 |  | 4 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 18 | 新风风阀执行器(模拟量） |  | 1 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 19 | 回排风风阀执行器（ON/OFF) |  | 2 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 20 | 电动二通阀组 | DN65 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 21 | 电动二通阀组 | DN80 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 22 | 电动二通阀组 | DN125 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 23 | PLC控制柜 | 含配件1000*800*200(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 三 | AHU1-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器CPU | ST20 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 2 | PLC控制器CPU | ST30 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 3 | 扩展模块 8*AI | EM AE08 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 4 | 扩展模块 4*AI | EM AE04 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 5 | 扩展模块 4*AO | EM AQ04 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 6 | 触摸屏 | 10寸 | 1 | 只 |  |  | MCGS |
| 7 | 以太网交换机 | 5口 | 1 | 只 |  |  | TP-LINK |
| 8 | 风机压差开关 | LF32 | 1 | 只 |  |  | Lefoo |
| 9 | 初效滤网压差开关 | LF32 | 3 | 只 |  |  | Lefoo |
| 10 | 房间高效滤网开关 | LF32 | 3 | 只 |  |  | Lefoo |
| 11 | 风管温度传感器 | SDC-T1 | 1 | 只 |  |  | VECTOR |
| 12 | 风管温湿度传感器 | SDC-H1T1 | 3 | 只 |  |  | VECTOR |
| 13 | 风速传感器 | EE650 | 2 | 只 |  |  | E+E |
| 14 | 风管压力传感器 | QBM2030-30 | 2 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 15 | 房间温湿度传感器（带显示） | QFA2068D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 16 | 房间压差传感器（带显示） | QBM3120D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 17 | 房间调节风阀执行器 |  | 3 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 18 | 新风风阀执行器(模拟量） |  | 1 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 19 | 回排风风阀执行器（ON/OFF) |  | 3 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 20 | 电动二通阀组 | DN125 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 21 | 电动二通阀组 | DN150 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 22 | 电动二通阀组 | DN200 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 23 | PLC控制柜 | 含配件1000*800*200(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 四 | AHU1-7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器CPU | ST20 | 2 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 2 | 扩展模块 8*AI | EM AE08 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 3 | 扩展模块 4*AI | EM AE04 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 4 | 扩展模块 4*AO | EM AQ04 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 5 | 扩展模块 2*AO | EM AQ02 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 6 | 触摸屏 | 10寸 | 1 | 只 |  |  | MCGS |
| 7 | 以太网交换机 | 5口 | 1 | 只 |  |  | TP-LINK |
| 8 | 风机压差开关 | LF32 | 1 | 只 |  |  | Lefoo |
| 9 | 初效滤网压差开关 | LF32 | 3 | 只 |  |  | Lefoo |
| 10 | 房间高效滤网开关 | LF32 | 2 | 只 |  |  | Lefoo |
| 11 | 风管温度传感器 | SDC-T1 | 1 | 只 |  |  | VECTOR |
| 12 | 风管温湿度传感器 | SDC-H1T1 | 3 | 只 |  |  | VECTOR |
| 13 | 风速传感器 | EE650 | 2 | 只 |  |  | E+E |
| 14 | 风管压力传感器 | QBM2030-30 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 15 | 房间温湿度传感器（带显示） | QFA2068D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 16 | 房间压差传感器（带显示） | QBM3120D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 17 | 房间调节风阀执行器 |  | 7 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 18 | 新风风阀执行器(模拟量） |  | 1 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 19 | 回排风风阀执行器（ON/OFF) |  | 2 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 20 | 电动二通阀组 | DN65 | 2 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 21 | 电动二通阀组 | DN125 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 22 | PLC控制柜 | 含配件1000*800*200(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 五 | AHU3-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制器CPU | ST20 | 2 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 2 | 扩展模块 8*AI | EM AE08 | 3 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 3 | 扩展模块 4*AI | EM AE04 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 4 | 扩展模块 4*AO | EM AQ04 | 4 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 5 | 触摸屏 | 10寸 | 1 | 只 |  |  | MCGS |
| 6 | 以太网交换机 | 5口 | 1 | 只 |  |  | TP-LINK |
| 7 | 风机压差开关 | LF32 | 1 | 只 |  |  | Lefoo |
| 8 | 初效滤网压差开关 | LF32 | 3 | 只 |  |  | Lefoo |
| 9 | 房间高效滤网开关 | LF32 | 1 | 只 |  |  | Lefoo |
| 10 | 风管温度传感器 | SDC-T1 | 1 | 只 |  |  | VECTOR |
| 11 | 风管温湿度传感器 | SDC-H1T1 | 3 | 只 |  |  | VECTOR |
| 12 | 风速传感器 | EE650 | 2 | 只 |  |  | E+E |
| 13 | 风管压力传感器 | QBM2030-30 | 1 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 14 | 房间温湿度传感器（带显示） | QFA2068D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 15 | 房间压差传感器（带显示） | QBM3120D | 0 | 只 |  |  | SIEMENS |
| 16 | 房间调节风阀执行器 |  | 6 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 17 | 新风风阀执行器(模拟量） |  | 2 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 18 | 回排风风阀执行器（ON/OFF) |  | 4 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 19 | 电动二通阀组 | DN65 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 20 | 电动二通阀组 | DN80 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 21 | 电动二通阀组 | DN150 | 1 | 套 |  |  | HONEYWELL |
| 22 | PLC控制柜 | 含配件1000*800*200(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 七 | PLC编程及触摸屏画面制作 |  | 1 | 项 |  |  | 定制 |
|  |  | 自控小计： |  |  |  |  | RMB |
| 强电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | AHU1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳总开125A | EZD125E3125N | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | ARCM200L-Z2 | 1 | 只 |  |  | 安科瑞 |
| 3 | 多功能数显表 |  | 1 | 只 |  |  | 德力西 |
| 4 | 互感器 |  | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 5 | 小型断路器 | iC65N 3P C80A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 6 | 小型断路器 | iC65N 3P C16A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 7 | 小型断路器 | iC65N 2P C25A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 8 | 小型断路器 | iC65N 2P C16A | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 9 | 交流接触器 | LC1-D09M7C | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 10 | 变频器 | 30KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 11 | 变频器 | 2.2KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 12 | 散热风扇 |  | 2 | 套 |  |  | 国产优质 |
| 13 | 保险 |  | 6 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 14 | 按钮 |  | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 15 | 手自动旋钮 |  | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 16 | 电线、辅材、人工 | 强弱电柜接线及辅材 | 1 | 项 |  |  | 定制 |
| 17 | 强电配电柜 | 1800*800*600(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 二 | AHU1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳总开180A | NSX250F 36kA AC 4P4D 200A TMD | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | ARCM200L-Z2 | 1 | 只 |  |  | 安科瑞 |
| 3 | 多功能数显表 |  | 1 | 只 |  |  | 德力西 |
| 4 | 互感器 |  | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 2 | 塑壳断路器160A | NSX250F 36kA AC 3P3D 160A TMD | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 3 | 小型断路器 | iC65N 3P C16A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 4 | 小型断路器 | iC65N 2P C25A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 5 | 小型断路器 | iC65N 2P C16A | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 6 | 交流接触器 | LC1-D09M7C | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 7 | 变频器 | 55KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 8 | 变频器 | 3KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 9 | 散热风扇 |  | 2 | 套 |  |  | 国产优质 |
| 10 | 保险 |  | 6 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 11 | 按钮 |  | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 12 | 手自动旋钮 |  | 2 | 只 |  |  | 正泰 |
| 13 | 电线、辅材、人工 | 强弱电柜接线及辅材 | 1 | 项 |  |  | 定制 |
| 14 | 强电配电柜 | 1800*800*600(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 三 | AHU1-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳总开250A | NSX250F 36kA AC 4P4D 200A TMD | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | ARCM200L-Z2 | 1 | 只 |  |  | 安科瑞 |
| 3 | 多功能数显表 |  | 1 | 只 |  |  | 德力西 |
| 4 | 互感器 |  | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 5 | 塑壳断路器160A | NSX250F 36kA AC 3P3D 160A TMD | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 6 | 小型断路器 | iC65N 3P C63A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 7 | 小型断路器 | iC65N 3P C32A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 8 | 小型断路器 | iC65N 2P C25A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 9 | 小型断路器 | iC65N 2P C16A | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 10 | 交流接触器 | LC1-D09M7C | 3 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 11 | 变频器 | 55KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 12 | 变频器 | 22KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 13 | 变频器 | 11KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 14 | 散热风扇 |  | 2 | 套 |  |  | 国产优质 |
| 15 | 保险 |  | 6 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 16 | 按钮 |  | 6 | 只 |  |  | 正泰 |
| 17 | 手自动旋钮 |  | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 18 | 电线、辅材、人工 | 强弱电柜接线及辅材 | 1 | 项 |  |  | 定制 |
| 19 | 强电配电柜 | 1800*800*600(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 四 | AHU1-7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳总开125A | EZD125E3125N | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | ARCM200L-Z2 | 1 | 只 |  |  | 安科瑞 |
| 3 | 多功能数显表 |  | 1 | 只 |  |  | 德力西 |
| 4 | 互感器 |  | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 5 | 小型断路器 | iC65N 3P C80A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 6 | 小型断路器 | iC65N 3P C20A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 7 | 小型断路器 | iC65N 2P C25A | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 8 | 小型断路器 | iC65N 2P C16A | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 9 | 交流接触器 | LC1-D09M7C | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 10 | 变频器 | 30KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 11 | 变频器 | 5.5KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 12 | 散热风扇 |  | 2 | 套 |  |  | 国产优质 |
| 13 | 保险 |  | 6 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 14 | 按钮 |  | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 15 | 手自动旋钮 |  | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 16 | 电线、辅材、人工 | 强弱电柜接线及辅材 | 1 | 项 |  |  | 定制 |
| 17 | 强电配电柜 | 含配件1800*800*600(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 五 | AHU3-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳总开250A | NSX250F 36kA AC 4P4D 200A TMD | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 2 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | ARCM200L-Z2 | 1 | 只 |  |  | 安科瑞 |
| 3 | 多功能数显表 |  | 1 | 只 |  |  | 德力西 |
| 4 | 互感器 |  | 3 | 只 |  |  | 正泰 |
| 5 | 塑壳断路器200A | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD | 1 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 6 | 小型断路器 | iC65N 3P C25A | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 7 | 小型断路器 | iC65N 3P C16A | 2 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 8 | 小型断路器 | iC65N 2P C16A | 4 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 9 | 交流接触器 | LC1-D09M7C | 3 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 10 | 变频器 | 75KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 11 | 变频器 | 4KW | 1 | 只 |  |  | ABB |
| 12 | 变频器 | 2.2KW | 4 | 只 |  |  | ABB |
| 13 | 散热风扇 |  | 2 | 套 |  |  | 国产优质 |
| 14 | 保险 |  | 6 | 只 |  |  | 国产优质 |
| 15 | 按钮 |  | 12 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 16 | 手自动旋钮 |  | 6 | 只 |  |  | 施耐德 |
| 17 | 电线、辅材、人工 | 强弱电柜接线及辅材 | 1 | 项 |  |  | 定制 |
| 18 | 强电配电柜 | 2000*1000*600(W*H*D) | 1 | 只 |  |  | 定制 |
| 19 | 强电小计： |  |  |  |  |  | RMB |
| 20 | 合计： |  |  |  |  |  | RMB |