龙岩上杭东门大桥钢拱吊装技术要求

- 使用地点：龙岩上杭

- 工作内容：钢拱节段卸车、钢拱节段翻身、钢拱节段吊装，钢拱支架的卸车、装车、安装

- 报价方式：报价方式按吨位和台班两种方式报价

- 技术要求：

- 钢拱总共26个节段，5个风撑节段，总重约为1200吨；

- 钢拱支架约300吨（406*8）；

- 钢拱节段需采用双台汽车吊进行吊装；

- 吊装时需考虑高空、双台吊不均衡系数、动载、风载系数等；

- 汽车吊施工作业面在钢桥面上；

- 因钢拱翻身到吊装就位的过程，结合钢拱节段的倾角，重心位置变化，汽车吊吊重是一个变化的过程；

- 钢拱节段吊装工序：翻身、吊装、调整、修口、定位、松钩。

- 钢拱节段分段图及重量分配表如下附图所示：

- 吊车要求：

- 吊车现场使用需求计划表，具体根据提供的吊车本身的工况，结合现场实际情况确定：

| - 型号 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 220吨 | - 若干 | - 台班 |  |
| - 180吨 | - 若干 | - 台班 |  |
| - 160吨 | - 若干 | - 台班 |  |
| - 130吨 | - 若干 | - 台班 |  |
| - 80吨 | - 若干 | - 台班 |  |
| - 50吨 | - 若干 | - 台班 |  |
| - 25吨 | - 若干 | - 包月 | - 包月约2个月（甲方供油） |
| - 25吨 | - 若干 | - 台班 |  |

- 吊车提供单位的报价应含司机和辅助人员的食宿，包含包月的吊车。

六、价格确定方法：

由各投标人根据项目的实际道路情况，确定使用自有车型的吨费用，最终费用由招标决定。

七、合同期：1年

八、评标办法：综合打分法

附表1：钢拱吊装明细表

| 东门大桥钢拱分段重量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节段号 | 高 | 宽 | 长 | 单重 | 数量 | 总重 |
| 1 | ZP2 | 2000 | 4526 | 8311 | 43899.70 | 1 | 43899.7 |
| 2 | ZG1 | 2000 | 4394 | 7700 | 36897.50 | 1 | 36897.5 |
| 3 | ZG2 | 2000 | 4242 | 8372 | 37897.50 | 1 | 37897.5 |
| 4 | ZG3 | 2000 | 4077 | 12428 | 47833.90 | 1 | 47833.9 |
| 5 | ZG4 | 2000 | 3826 | 13400 | 43674.80 | 1 | 43674.8 |
| 6 | ZG5 | 2000 | 3553 | 14199 | 42238.70 | 1 | 42238.7 |
| 7 | ZG6 | 2000 | 3264 | 6602 | 18222.10 | 1 | 18222.1 |
| 8 | ZG7 | 2000 | 3553 | 14199 | 42238.70 | 1 | 42238.7 |
| 9 | ZG8 | 2000 | 3826 | 13400 | 43674.80 | 1 | 43674.8 |
| 10 | ZG9 | 2000 | 4077 | 12428 | 47833.90 | 1 | 47833.9 |
| 11 | ZG10 | 2000 | 4242 | 8372 | 37897.50 | 1 | 37897.5 |
| 12 | ZG11 | 2000 | 4394 | 7700 | 36897.50 | 1 | 36897.5 |
| 13 | ZP3 | 2000 | 4526 | 8311 | 43899.70 | 1 | 43899.7 |
| 14 | YP2 | 2000 | 4526 | 8311 | 43899.70 | 1 | 43899.7 |
| 15 | YG1 | 2000 | 4394 | 7700 | 36897.50 | 1 | 36897.5 |
| 16 | YG2 | 2000 | 4242 | 8372 | 37897.50 | 1 | 37897.5 |
| 17 | YG3 | 2000 | 4077 | 12428 | 47833.90 | 1 | 47833.9 |
| 18 | YG4 | 2000 | 3826 | 13400 | 43674.80 | 1 | 43674.8 |
| 19 | YG5 | 2000 | 3553 | 14199 | 42238.70 | 1 | 42238.7 |
| 20 | YG6 | 2000 | 3264 | 6602 | 18222.10 | 1 | 18222.1 |
| 21 | YG7 | 2000 | 3553 | 14199 | 42238.70 | 1 | 42238.7 |
| 22 | YG8 | 2000 | 3826 | 13400 | 43674.80 | 1 | 43674.8 |
| 23 | YG9 | 2000 | 4077 | 12428 | 47833.90 | 1 | 47833.9 |
| 24 | YG10 | 2000 | 4242 | 8372 | 37897.50 | 1 | 37897.5 |
| 25 | YG11 | 2000 | 4394 | 7700 | 36897.50 | 1 | 36897.5 |
| 26 | YP3 | 2000 | 4526 | 8311 | 43899.70 | 1 | 43899.7 |
| 27 | FC1 | 2000 | 1800 | 17600 | 31950.90 | 1 | 31950.9 |
| 28 | FC2 | 2000 | 1800 | 15600 | 29417.80 | 1 | 29417.8 |
| 29 | FC3 | 2000 | 1800 | 15000 | 28657.60 | 1 | 28657.6 |
| 30 | FC4 | 2000 | 1800 | 15600 | 29417.80 | 1 | 29417.8 |
| 31 | FC5 | 2000 | 1800 | 17600 | 31950.90 | 1 | 31950.9 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1197607.6 |