招标书

我单位现有批钢构件需要采购，经物资采购小组研究决定：以福建安装“闽安通”采购平台全平台公开招标的询报价方式，选择符合我方要求的钢结构件加工厂加工采购。望能得到你们的高度重视，欢迎你们的踊跃参加！

一、本次邀请报价的物资如下：

| 序号 | 项目描述 | 材质 | 单位 | 描述 | 暂估吨位 | 单价组成 |  |  |  |  | 综合单价（元） | 综合总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 材料费 | 材料损耗 | 制作费 | 除锈、油漆费 | 运费 |  |  |  |
| 1 | 主钢结构（钢板焊接H钢） | Q355B | 吨 | PHI500-800-8-12*250等、按图加工制作 | 826 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 2 | 系杆 | Q235B\Q355B | 吨 | PIP159*3.0等、按图加工制作 | 43.5 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 3 | 水平.柱撑 | Q235B\Q355B | 吨 | D20等、按图加工制作 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 4 | 墙面面窗檩条（槽钢） | Q235B\Q355B | 吨 | C20A等、按图加工制作 | 35.8 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 5 | 屋面槽钢檩条 | Q235B\Q355B | 吨 | C25A等、按图加工制作 | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 6 | 隅撑（角铁） | Q235B\Q355B | 吨 | 63*5等、按图加工制作 | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 7 | 钢楼梯 | Q235B\Q355B | 吨 | 按图加工制作 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 加工详见图纸 |
| 合计 |  |  |  |  | 960.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上综合单价包含图纸范围内构件加工所需的详图深化设计费、材料费、耗损费、制作费、喷砂除锈费、油漆费、打包费、运输费（运输费指加工厂负责装车及运输至施工现场，我方只负责施工现场内卸车），不包含安装费用。清单数量为暂估数量，结算数量按图纸按实办理结算。

- 钢材、油漆等主要原材料品牌为国内大厂品牌 ，原材料及构件质量满足国标、图纸等有效技术文件要求。合同范围内钢构件严格按照甲方提供的设计蓝图进行深化和加工。

- 钢构件综合单价不含钢构件安装所需的所有普通镀锌螺栓、高强度螺栓等连接螺栓（甲方供应）。

4、钢结构表面处理：钢结构硬喷砂除锈，除锈等级为SA2.5，且需符合现行钢结构施工质量验收规范。

5、涂装要求：按图纸要求（底漆、中间漆、面漆均要按图纸要求涂装）。

6、构件出厂需提供原材料质保资料、成品构件合格证等相关资料。

7、材料单价调差方式：价格调差以支付预付款到账当天和供方在“闽安通”采购平台报价议价截止时间对比，对比依据按照“我的钢铁”网上海市鞍钢Q355B 14－20mm中厚板价格为准（鞍钢品牌仅为调价使用），正负偏差100元/吨内不做调整，超出部分按实调整。预付款到账后，综合价格锁定，固定单价，后期不做调整。

8、依据甲方提供的图纸进行加工供货。钢构件焊接位置需定位螺栓，连接板(件）需焊接，螺栓连接、焊接位置不能油漆。

9、包装要求：乙方应按甲方提供的加工图纸对每件构件按照图纸号码编号，应负责每件构件的包装安全及标识每件构件的吊点，乙方应提供每件构件的重量。

10、报价含13%增值税专用发票，开具的13%增值税专用发票应符合相关的要求。

二、付款方式、结算

1、付款方式：

1) 合同签订后甲方按合同价的  20  %作为预付款支付给乙方。

2) 按甲方要求发货，发货时甲方付款至当批货款的  97%，预付款同比例抵扣货款。

3）付款比率中途留    3   %为加工制作质保金，质保金付清要求： 项目现场安装验收合格且双方办理结算完成 。

4) 本合同价款采用银行转账。

2、结算方式：

1) 钢构部分工程量按照甲方拆分图（将设计钢结构图转化的预制图）进行计算工程量，按合同规定及甲方图纸制作，成品按照制作深化详图理论净量进行结算，扣除各类孔、洞重量（不含螺栓孔），不规则零件按实际净重量结算，扣除切支、切角重量，焊缝、孔洞（≥0.03㎡）、引弧板等均不计量，材料的损耗已计入单价中，均不再计取；最终工程量以双方确认的结算工程量乘以单价进行结算。

三、质量要求及验收标准：

1、乙方应以甲方提供的图纸为依据深化设计，必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2020）加工制作，确保构件质量达到规范要求；本工程所使用的焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证、自检探伤报告，出厂合格证等，所有原材料符合国家相关质量标准要求。试件取样标准按《GB50755-2012钢结构施工规范》第5.2.5条执行。

四、提货地点、时间及期限

1、送货地点：乙方负责运输到甲方指定龙岩市永定区南部工业园区施工现场(甲方通知地为准)。

2、交付时间：计划于2024年6月25日开始发货，2024年7月15日发货完毕。具体安排以甲方下发的书面发货计划为准。

请参与投标报价单位以综合单价在“闽安通”采购平台报价，此投标书上综合单价的单价组成的报价表格书面盖章后以附件方式附在“闽安通”采购平台。谢谢合作！

单    位：福建省工业设备安装有限公司

联 系 人：王志昆

电    话： 13159028182

单位地址：福建省泉州市田安路华尔顿大厦7D

日期：   2024年 6月6日