合同附件

福建省工业设备安装有限公司

福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目

EPC总承包工程

起重设备

设备成套设计、供货、技术服务协议书

合 同 号：

买    方：福建省工业设备安装有限公司

卖    方：

业    主：福建德胜能源有限公司

签订地点：

签订日期：  年  月   日

- 目    录

1.总则

2.工况条件

3.主要技术性能

4.技术要求

5.设备供货范围

6.设计资料交付要求和时间

7.设备安装、调试、验收和技术服务

8.质量保证

9. 设备制造、监制、检验和验收

10.包装运输

11.功能指标、保证值和考核验收方法

12.其他条款

## 1 总则

1.1本技术协议的使用范围仅限于福建省工业设备安装有限公司—福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目电动葫芦起重设备，它包括本体及其辅助设备的功能设计、结构、 性能、制造、安装及调试、竣工验收和试验等方面的技术要求。

1.2卖方应严格按买方认可的图纸及说明书要求进行设备制造，达到图纸中规定的各项技术参数和技术要求。本技术协议提出的是对设备最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，卖方要对设备的设计和制造的完整性、先进性、安全性负责。未注明的须按国家或行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行；而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行执行的标准和技术规范。对制造图纸及说明书的变更必须以书面形式通知买方并经买方签字认可后方可执行。

1.3设备中的标准件、外购件必须按技术附件中双方约定推荐的厂家选购，卖方外协件所选外协单位必须以书面形式经买方签字认可。

1.4卖方的产品保证符合经买方审查并签认卖方提供的图纸和技术资料的要求。经买方签认图纸和技术资料是合同及监制、验收的依据。

1.5本协议所提设备重量为估重，最终以买方审查并签认的制造图纸重量为准。如果卖方优化设计，在保证不改变设备性能、参数和寿命，不损害买方利益的前提下，双方对技术协议进行修订，必须得到买方代表重新签认，并经双方商务代表签字后方才有效。

1.6卖方提供的设备必须为国内一流的优质产品。

1.7卖方已仔细阅读买方提出的所有条款与说明，已理解且与买方一致，并已全部做出承诺性响应。

1.8在合同签订之后，买方仍保留对其提供的技术资料提出补充和修改的权利，卖方已承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买方与卖方商定。

1.9卖方与买方之间就设备制造过程中出现的问题直接进行通讯联系，但同时需将联系的内容以传真及电子邮件的形式向买方提供一份，以便买方及时了解情况。

2 工况条件

2.1气温：

夏季平均温度                    22~30℃

冬季平均温度                    11~18℃

年平均温度                      19℃

极端最高温度                    42.3℃

极端最低温度                    -3.9℃

全年最热月平均温度              25~34℃

全年最冷月平均温度              8~15℃

夏季通风计算温度                28℃

2.2 降雨量

年最大降水量                    2552.6mm

日最大降水量                     130.5mm（7月份）

2.3 风向、风速

全年主导风向                     东南风

最大风速                         40m/s

平均风速                         2.2

2.4地质条件

2.4.1 设计主要数据

基本风压：                       0.8kN/m2

基本雪荷：                       0.0kN/m2

灰荷载标准值：灰荷载根据工艺专业提供或按荷载规范取值.

屋面活荷载标准值：钢筋混凝土屋面:  不上人：0.5kN/m2

上  人：2.0 kN/m2

2.4.2地震基本烈度

根据建筑抗震设计规范：GB 50011-2010(2016年版）,本地区地震基本烈度为6度。基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第二组。场地特征周期0.55s。本场地可不进行液化判别。建筑场地类别为Ⅲ类。

- 主要技术性能

- 3.1设备参数

| 序号 | 设 备 名 称 | 主要技术规格及参数 | 单位 | 数量 | 单重 （kg） | 总重 (kg) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3t电动葫芦 | CD3,N=4.5+0.4kW。 CD3-54（1台）， CD3-46（1台）， CD3-6（1台）， | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 5t电动葫芦 | CD5,N=7.5+0.8kW。 CD5-36（1台）， | 台 | 1 |  |  |  |

- 技术要求

4.1 设计、制造标准规范

- JB/T 9008.1-2004     《钢丝绳电动葫芦第1部分》

- JB/T 9008.2-2004     《钢丝绳电动葫芦第2部分》

4.2 电动葫芦

- 电动葫芦按国家标准生产，具体要求如下：

- 结构和机械部件的设计应考虑承受动静荷载、地震载荷以及由于碰撞所引起的外力。应能满足不小于静载1.25倍和不小于动载1.1倍额定负荷的超载试验。

- 起升机构应采用先进的调速系统，该调速系统具有2年以上实际运行经验。

- 卷筒、铸造卷筒的毛坯件在加工前应进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当吊钩在最低极限位置时能使钢丝绳在卷筒上留有不少于三圈的安全圈和三圈固定圈。压板及螺栓牢固可靠。

- 电动葫芦操纵方式为无线遥控操作。

- 电气设备包括电动机及其控制设备，所有电动机均应为YX5系列及其派生产品。

- 电动机应保证在60%额定电压下平稳启动。电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏，并假定电动机在切换前是满载运行。

- 电动机防护等级为IP54，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核。

- 每个起吊装置应设置自动复位式限位开关，以常闭状态保护控制起吊电机主回路起升限位。

- 电气保护具备短路、过负荷、缺相保护功能。电气设备外壳接地。

- 起重机零部件的内外表面在出厂前应保证清洁，没有切屑、锉屑、焊条头、抹布、污油其它杂物存在。起重机主体油漆颜色由承包人确定。

5、设备供货范围

5.1设备供货范围：见下列供货清单(包括但不限于)

| 序 号 | 设备编号 | 设备名称及型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CD3-54电动葫芦 | 1台 |  |
| 2 |  | CD3-6电动葫芦 | 1台 |  |
| 3 |  | CD3-46电动葫芦 | 1台 |  |
| 4 |  | CD5-36电动葫芦 | 1台 |  |

注意：采用防爆电机。

5.2、主要外购件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  |  |
| 2 | 钢丝绳 |  |  |
| 3 | 电器 |  |  |
| 4 | 电缆 |  |  |

5.3随机备品备件清单（无）

随机易损件清单                          表1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动闸皮 | 副 |  |  |  |
| 2 | 制动环 | 套 |  |  |  |
| 3 | 限位开关 | 件 |  |  |  |
| 4 | 导绳器 | 套 |  |  |  |

6.资料交付和设计联络

6.1、 卖方提供给买方的设计资料(X份)

1)设备合同签定后7天内，卖方提供如下设计所需图纸与资料：

向买方提供工程设计基础资料一式二份。并对所提资料的数据负责，若数据有误，造成安装调试失误或返工，由此造成的买方一切损失由卖方承担。

2）卖方供货设备图纸审查的内容及时间

设备合同签订后15天，提供设备总装图、部件图。

6.2随机资料

6.2.1卖方在设备交付用户时，必须提供以下全套技术资料：

（1）随机资料清单；

（2）设备供货清单,备品备件清单；

（3）全套技术资料，包括安装图、总装图等；

（4）设备易损件清单；

（5）安装调式和运行、使用说明书；

（6）卖方应提供满足合同设备监造检验、见证所需的全部技术资料；

（7）出厂时，卖方提供各证书和检测报告：

  - 产品合格证（包括主要外购产品）；

2) 产品出厂质量检测（检验）报告；

3) 焊缝射线检测（或超声波检测）报告；

4) 产品变更报告；

5) 主要材料质量证明：国内生产需加盖生产厂家或经销单位红章，进口材料附商检报告；

6) 产品生产许可证（复印件）；

7) 产品安全性能监督检验证书；

8) 其它相关资料。

上述文件均一式四份，电子文件存储光盘1份，为DOC格式和dwg格式文件。

6.2.2设备随机资料组卷要求

（1）所有合同设备随机文件均一式四份，其中正本（原件）一份，副本（复印件）三份。每份文件均采用A4规格纸幅面，小于A4的合格证（原件）和说明书，按出厂编号顺序用胶水粘贴在A4规格纸上；小于A4的说明书，用胶水粘贴在A4规格纸上；大于A4规格纸幅面的图纸，应折叠成A4规格纸幅面。

（2）文件组卷顺序按：卷内目录、供货清单、合格证、检（试）验报告、生产许可证、说明书、设备安装图、总装图和易损件明细表清单。单位技术负责人签字并加盖竣工章。每卷文件不编页码。

（3）文件装订采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管。装订时必须剔除金属物。

6.3 图纸应标明随每项部件所供给的附件，而且标明每个部件的型号、参数和规格数量。

6.4卖方应提供所有设备的保证性能、接口特点及结构形式。卖方应负责上述资料的准确性，并与技术协议中指定的性能要求一致。

## 7.设备安装、调试、验收和技术服务

7.1 设备全部到货后，买方在开箱前通知卖方，卖方5日内到现场共同开箱验收；设备的开箱验收应由双方指定人员参加，卖方开箱确认，若设备出现三缺（缺件、缺损、缺资料）应由卖方负责处理，若造成经济损失由卖方负责。

7.2卖方对整机设备的设计、制造及与之配套辅机选型参数的正确性、可靠性负责，对整套设备的运行调试参数负责，并向买方提供所有相关辅机的安装图纸及技术资料，并对使用、维修人员免费现场培训。

7.3 买方根据工程进度和施工要求通知卖方，免费派遣专业技术人员到现场指导设备安装，负责处理其承制设备的质量问题，并在设备空负荷及带负荷试车时派遣调试人员到施工现场，负责处理试车过程中的技术问题。

7.4 设备在安装调试阶段出现的设计制造运输影响的质量问题，由卖方负责处理，所需费用由卖方负责，卖方保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件能方便地得到修理和更换。

7.5 设备在使用期间，凡发生质量问题，卖方均应及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，由于卖方产品质量问题，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行，卖方在接到买方通知后，应在24小时内给予回复，若有必要应在48小时内赶到买方共同协商处理。

8、质量保证

8.1、供方应严格按相关的国家、行业先进标准执行。并按本技术协议的要求进行产品制造。

8.2、供方必须对卸料车全套零部件制造质量负责。

8.3、质保期

设备的质量保证期为壹年或货到现场18个月（以先到者为准），在质量保证期内，产品因制造不良、配套不当、组装不妥等而造成损坏或不能正常使用时，供方必须在规定的时间内进行免费维修和更换，并及时派人处理；对非供方原因造成的，供方有责任及时进行有偿服务。

9. 设备制造、监制、检验和验收

9.1 设备监制

9.1.1买方有权对本次招标的所有设备进行全过程监制，对设备制造、组装、检验、试验和包装质量进行控制。

9.1.2买方监制代表有权通过卖方有关部门查（借）阅卖方的与本次招标设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录）。如果买方这些工作与卖方内部规定有冲突之处，卖方应在满足买方合理要求前提下妥善协调内部关系，协助买方代表执行任务。

9.1.3买方监制代表在监制过程中，如需借用卖方的检测工具对设备进行检测，卖方应予以配合。

9.1.4对于在卖方外委协作厂制造加工的属本次招标设备范围的零部件，如买方监制代表认为有必要前往检验（查），卖方有义务积极配合并提供方便。如果卖方外委协作厂有拒绝买方监制代表的规定或惯例，卖方则应事先声明；买方有要求卖方更换外委协作厂的权力。

9.1.5买方监制代表在监制过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和报废重新制造的要求，卖方应满足其要求，以保证设备质量。无论买方是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时的向买方通报合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒，在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

凡需见证的检验项目，卖方应正式提供监检的检验或试验记录。监造工程师审阅检验记录有疑问时，有权对监检项目进行复查和抽查，卖方应主动提供方便和配合。

卖方对监造工程师提出的设备质量问题，应给予及时处理和答复。

9.1.6无论买方是否参与监制，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证的解除，也不能免除卖方对设备质量应付的责任。

9.1.7买方的监督代表和卖方的技术人员，保持密切联系，定期会面，及时解决设备制造和安装中的问题。

9.1.8监制、催交范围及方式

根据买方与卖方的订货合同、供货计划及卖方制订的生产进度，以及对产品制造质量的要求，由买方或业主监控工程师以巡回监检的形式进行设备监制、催交。

监制、催交范围：对合同产品从原材料供应、加工制造、装配、出厂试验到包装的质量见证。

质量监制、催交方式分停工待检点H点，现场见证点W点和文件见证点R点三种方式。

9.1.9监制、催交依据

买方与卖方所签的供货合同和技术协议。

卖方的设计图纸和有关技术文件。

有关的国际标准和国家标准。

9.1.10合同设备监制、催交项目质量见证表

| 序号 | 见证项目名称 | 见证内容 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H点 | W点 | R点 |  |
| 1 | 原材料及外购件 | 钢板材质证明 |  |  | √ |  |
|  |  | 毛坯材质证明及复检报告 |  |  | √ |  |
| 2 | 主轴 | 主轴调质处理 |  | √ | √ |  |
|  |  | 主轴探伤记录 |  | √ | √ |  |
| 3 | 总装配 | 零、部件清洁 |  | √ | √ |  |
|  |  | 外观、安装尺寸、油漆、铭牌、总装记录 |  | √ | √ |  |
| 4 | 包装 | 整机零部件、备品、配件、随机文件齐全 |  | √ | √ |  |
|  |  | 包装、防护 |  | √ | √ |  |
|  |  | 唛头、标志 |  | √ | √ |  |

## 10.包装运输

卖方对包装方案的完整性和正确性负责，因包装不当引起的相关责任及费用由卖方负责。

## 11.功能指标、保证值和考核验收方法

11.1  设备的功能考核

11.2 设备的质量保证期

  - 设备的质量保证期为设备自热负荷试车合格后12个月。

  - 保证在质量保证期内，不因非用户原因造成停机。

3）在质量保证期内设备非买方使用不当而发生损坏，由卖方负责修复或更换部件。

12.其他条款

1、本技术协议作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力，并且是设备验收的技术依据。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、本协议一式X份，买方X份，卖方X份。

（本页无下文）

（此页为签字页）

业主：

业主代表（签字）：              电话：

传    真：                      电子邮件：

邮    编：

买方：福建省工业设备安装有限公司

设计经理（签字）：              电话：

电话：

专业代表（签字）：              电话：

卖方：

通讯地址：

卖方代表（签字）：                       电    话：

传    真：                 电子邮件：

邮    编：

时间：      年   月   日