合同附件

福建省工业设备安装有限公司

福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目

EPC总承包工程

带式输送机胶带

设备成套设计、供货、技术服务协议书

合 同 号：

买    方：福建省工业设备安装有限公司

卖    方：

业    主：福建德胜能源有限公司

签订地点：

签订日期：  年  月   日

- 目    录

1.总则

2.工况条件

3.主要技术性能

4.技术要求

5.设备供货范围

6.设计资料交付要求和时间

7.检验、试验内容和要求

8.包装运输

9.其他条款

## 1 总则

1.1本技术协议的使用范围仅限于福建省工业设备安装有限公司—福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目带式输送机胶带设备，它包括本体及其辅助设备的功能设计、结构、 性能、制造、安装及调试、竣工验收和试验等方面的技术要求。

1.2卖方应严格按买方认可的图纸及说明书要求进行设备制造，达到图纸中规定的各项技术参数和技术要求。本技术协议提出的是对设备最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，卖方要对设备的设计和制造的完整性、先进性、安全性负责。未注明的须按国家或行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行；而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行执行的标准和技术规范。对制造图纸及说明书的变更必须以书面形式通知买方并经买方签字认可后方可执行。

1.3设备中的标准件、外购件必须按技术附件中双方约定推荐的厂家选购，卖方外协件所选外协单位必须以书面形式经买方签字认可。

1.4卖方的产品保证符合经买方审查并签认卖方提供的图纸和技术资料的要求。经买方签认图纸和技术资料是合同及监制、验收的依据。

1.5本协议所提设备重量为估重，最终以买方审查并签认的制造图纸重量为准。如果卖方优化设计，在保证不改变设备性能、参数和寿命，不损害买方利益的前提下，双方对技术协议进行修订，必须得到买方代表重新签认，并经双方商务代表签字后方才有效。

1.6卖方提供的设备必须为国内一流的优质产品。

1.7卖方已仔细阅读买方提出的所有条款与说明，已理解且与买方一致，并已全部做出承诺性响应。

1.8在合同签订之后，买方仍保留对其提供的技术资料提出补充和修改的权利，卖方已承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买方与卖方商定。

1.9卖方与买方之间就设备制造过程中出现的问题直接进行通讯联系，但同时需将联系的内容以传真及电子邮件的形式向买方提供一份，以便买方及时了解情况。

2 工况条件

2.1气温：

夏季平均温度                    22~30℃

冬季平均温度                    11~18℃

年平均温度                      19℃

极端最高温度                    42.3℃

极端最低温度                    -3.9℃

全年最热月平均温度              25~34℃

全年最冷月平均温度              8~15℃

夏季通风计算温度                28℃

2.2 降雨量

年最大降水量                    2552.6mm

日最大降水量                     130.5mm（7月份）

2.3 风向、风速

全年主导风向                     东南风

最大风速                         40m/s

平均风速                         2.2

2.4地质条件

2.4.1 设计主要数据

基本风压：                       0.8kN/m2

基本雪荷：                       0.0kN/m2

灰荷载标准值：灰荷载根据工艺专业提供或按荷载规范取值.

屋面活荷载标准值：钢筋混凝土屋面:  不上人：0.5kN/m2

上  人：2.0 kN/m2

2.4.2地震基本烈度

根据建筑抗震设计规范：GB 50011-2010(2016年版）,本地区地震基本烈度为6度。基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第二组。场地特征周期0.55s。本场地可不进行液化判别。建筑场地类别为Ⅲ类。

- 主要技术性能

3.1主要技术参数

处理的物料:

名称：	         焦炭；

散密度：	        550kg/m3；

物料水分：		   <10.0％；

带式输送机技术参数

带宽：             B=1200mm；

速度：             V=1.6m/s；

托棍槽角：         35°

3.2设备技术性能、规格、参数

| 序号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 总重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J201BC 胶带EP200 1200×5×（6.0+1.5） | m | 393 |  | 耐温200℃ |
| 2 | J202BC 胶带EP200 1200×5×（6.0+1.5） | m | 382 |  | 耐温200℃ |
| 3 | J203BC 胶带EP200 1200×5×（6.0+1.5） | m | 48 |  | 耐温150℃ |
| 4 | J204SHRBC 胶带EP200 1200×5×（6.0+1.5） | m | 97 |  | 耐温150℃ |
| 5 | J205SHRBC 胶带EP200 1200×5×（6.0+1.5） | m | 97 |  | 耐温150℃ |
| 6 | J206BC 胶带EP200 1200×5×（6.0+1.5） | m | 418 |  | 常温胶带 |

注： 1.聚氨酯胶带：胶带型号-带宽*层数*（上胶厚度+下胶厚度）；

2.胶带长度不含接头长度（卖方考虑接头数量及接头长度）。

- 技术要求

卖方制造的带式输送机输送带要求均应符合国家标准、行业标准与制造厂工厂标准。卖方应根据双方约定的主要技术参数和设备设计、制造要求编制制造加工工艺。

4.3.1  材料

卖方负责的全部材料均应具有材质证明（原件）、出厂合格证书（原件）、质保书等。全部材料进厂应进行复检，材料复检应有检测报告。

关键材料检验参数及指标如下：

A、天然胶

（1）产品名称、产地、厂家；

（2）产品数量、规格、型号；

（3）技术指标：进口烟片胶抗张强力（MPa）     二级：≥19.6

B、丁苯胶

（1）产品名称、产地、厂家；

（2）产品数量、规格、型号；

（3）技术指标：强度一级：≥18MPa ；

伸长率≥340%；

硬度65-80；

300%定伸强度9.0-17.8MPa；

永久变形≤30%。

C、高耐磨炭黑

（1）产品名称、产地、厂家

（2）产品数量、规格、型号

（3）技术指标：加热减量＜2.5% ；

吸碘值85±9g/kg；

强度 ≥24MPa；

伸长率≥441%；

硬度65-85；

300%定伸10.0-22.0MPa；

永久变形≤50%。

4.3.2  EP输送带

输送带必须严格满足所要求的上、下胶厚度、层数，上下所敷设的橡胶均采用天然橡胶，带芯采用整幅制造，不允许搭接。

覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量不大于0.8m2/1.61KM。层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 N/mm。全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.2%。

4.3.3 制造和检验主要标准

卖方提供的带式输送机输送带按照相关规范、质量保证体系的规定，对产品的设计、制造和检验等工序进行全面质量管理，保证向买方提供优质合格的产品，胶带使用寿命20个月。

采用规范的标准

GB/T4490        《输送带尺寸》

GB/T3690        《织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法》

GB/T 7984       《输送带具有橡胶或塑料复盖层的普通用途织物芯输送带》

GB/T20021       《帆布芯耐热输送带》

GB526           《输送带外观质量》

GB/T5752        《输送带标志》

GB6756          《输送带取样》

GB6757          《输送带贮存和搬运通则》

GB6758          《帆布输送带布层接头规定》

GB1689          《硫化橡胶耐磨耗性能的测定（用阿克隆磨耗机）》

GB/T 6759       《织物芯输送带的层间粘合强度测定方法 》

GB3512          《橡胶热空气老化试验方法》

5、设备供货范围

5.1设备供货范围：见下列供货清单

| 序 号 | 设备编号 | 设备名称、配套件型号、规格、数量 | 单位 | 数量 | 重量t | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J201BC | EP200 1200×5×（6+1.5） | m | 393 |  | 耐温200℃ |
| 2 | J202BC | EP200 1200×5×（6+1.5） | m | 382 |  | 耐温200℃ |
| 3 | J203BC | EP200 1200×5×（6+1.5） | m | 48 |  | 耐温150℃ |
| 4 | J204SHRBC | EP200 1200×5×（6+1.5） | m | 97 |  | 耐温150℃ |
| 5 | J205SHRBC | EP200 1200×5×（6+1.5） | m | 97 |  | 耐温150℃ |
| 6 | J206BC | EP200 1200×5×（6+1.5） | m | 418 |  | 常温胶带 |
| 7 | 胶料 |  |  | 按需 |  |  |

胶带长度不含接头长度（卖方考虑接头数量及接头长度）。

5.2随机备件和专用工具

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 技术规格及性能 | 单位 | 数量 | 单重 (t) | 总重 (t) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.资料交付和设计联络

6.1、 卖方提供给买方的设计资料(X份)

1)设备合同签定后7天内，卖方提供如下设计所需图纸与资料：

向买方提供工程设计基础资料一式二份。并对所提资料的数据负责，若数据有误，造成安装调试失误或返工，由此造成的买方一切损失由卖方承担。

2）卖方供货设备图纸审查的内容及时间

设备合同签订后15天，提供设备总装图、部件图。

6.2随机资料

6.2.1卖方在设备交付用户时，必须提供以下全套技术资料：

（1）随机资料清单；

（2）设备供货清单,备品备件清单；

（3）全套技术资料，包括安装图、总装图等；

（4）设备易损件清单；

（5）安装调式和运行、使用说明书；

（6）卖方应提供满足合同设备监造检验、见证所需的全部技术资料；

（7）出厂时，卖方提供各证书和检测报告：

  - 产品合格证（包括主要外购产品）；

2) 产品出厂质量检测（检验）报告；

3) 焊缝射线检测（或超声波检测）报告；

4) 产品变更报告；

5) 主要材料质量证明：国内生产需加盖生产厂家或经销单位红章，进口材料附商检报告；

6) 产品生产许可证（复印件）；

7) 产品安全性能监督检验证书；

8) 其它相关资料。

上述文件均一式四份，电子文件存储光盘1份，为DOC格式和dwg格式文件。

6.2.2设备随机资料组卷要求

（1）所有合同设备随机文件均一式四份，其中正本（原件）一份，副本（复印件）三份。每份文件均采用A4规格纸幅面，小于A4的合格证（原件）和说明书，按出厂编号顺序用胶水粘贴在A4规格纸上；小于A4的说明书，用胶水粘贴在A4规格纸上；大于A4规格纸幅面的图纸，应折叠成A4规格纸幅面。

（2）文件组卷顺序按：卷内目录、供货清单、合格证、检（试）验报告、生产许可证、说明书、设备安装图、总装图和易损件明细表清单。单位技术负责人签字并加盖竣工章。每卷文件不编页码。

（3）文件装订采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管。装订时必须剔除金属物。

6.3 图纸应标明随每项部件所供给的附件，而且标明每个部件的型号、参数和规格数量。

6.4卖方应提供所有设备的保证性能、接口特点及结构形式。卖方应负责上述资料的准确性，并与技术协议中指定的性能要求一致。

7．检验、试验内容和要求

7.1 设备进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。供方严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并以书面的形式随报价书提交需方，以供需方审阅。

7.2 供方制定的试验计划中包括下列检验或试验项目：

主受力件的材料试验（包括机械性能、缺陷检查等）；

电气元器件的绝缘性能及可靠性试验；

验收工作在设备使用现场进行。

## 8.包装运输

卖方对包装方案的完整性和正确性负责，因包装不当引起的相关责任及费用由卖方负责。

9.其他条款

1、本技术协议作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力，并且是设备验收的技术依据。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、本协议一式X份，买方X份，卖方X份。

（本页无下文）

（此页为签字页）

业主：

业主代表（签字）：              电话：

传    真：                      电子邮件：

邮    编：

买方：福建省工业设备安装有限公司

设计经理（签字）：              电话：

电话：

专业代表（签字）：              电话：

卖方：

通讯地址：

卖方代表（签字）：                       电    话：

传    真：                 电子邮件：

邮    编：

时间：      年   月   日