设 备 (材 料) 请 购 单

| 请购单编号：运-5 |  |  |  |  |  |  | 设备选用专业 |  |  | 机运 |  | 发表日期 |  | 2025年1月 3日 |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间名称 |  | J206带式输送机通廊 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  | 校审人 |  |  |  | 审核人 |  |  | 部门负责人 |  |  |  | 设计经理 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序号 | 设备编号 |  | 设备名称 |  |  | 单位 | 数量 | 附件文件号 |  |  |  |  |  |  | 卖方应提交的文件资料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术规格说明书 |  |  |  | 订货图纸 |  |  | 文件名称 |  |  |  | 数量 |  | 提交日期 |
| 1 |  |  | J201带式输送机 |  |  | 台 | 1 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s, L=182.447m,H=38.95m,N=90KW |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | J202带式输送机 |  |  | 台 | 1 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s,L=176.555m,H=38.75m,N=90KW |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | J203带式输送机 |  |  | 台 | 1 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s, L=22.92m,H=3.5m,N=30KW |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | J204SHR带式输送机 |  |  | 台 | 1 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s ,L=48m,H=0m,N=22+18.5KW |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | J205SHR带式输送机 |  |  | 台 | 1 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s ,L=48m,H=0m,N=22+18.5KW |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | J206带式输送机 |  |  | 台 | 1 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s,L=195m,H=3.75m,N=55KW |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | J105带式输送机改造 |  |  | 台 | 1 | 现有改造 |  |  |  |  |  |  | 966.10.01运3-9 |  |  |  |  |  |  |

一、带式输送机

1）通用原则要求

1、带式输送机各部件的布置要求按GB10595《带式输送机》和《DTII(A)带式输送机设计手册》执行。

2、组成带式输送机的部件如招标方无特殊说明时，均应在《DTII(A)带式输送机设计手册》,所限定的范围内选择，垂直重锤拉紧装置及支架应满足拉紧张力的要求。

3、带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的5%，应充分考虑设备制造及配套件选择对带式输送机跑偏量的影响。

4、带式输送机在满载启动和停机时，最大瞬时张力不得超过正常工作张力的1.5倍。

5、满足有利于维护管理，有利于系统长期、有效、稳定地运行的要求。起动（包括满载等其它不利情况下的起动）、运行和停机平稳并安全可靠。

6、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件将提供适当数量的试车和质保期内的备用品，并能方便拆卸、更换和修理。所有重型部件均有便于安装和维修用的起吊或搬运的吊点（或条件）。

7、所有设备均正确设计、制造和安装，在正常工况下均能安全、持续运行，无过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题。设备结构考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。对本没有详尽要求的地方，也将提供先进、成熟、性能可靠的设备及部件。

8、使用的零件或组件具有良好的互换性。

9、各转动件转动灵活，无卡阻现象。润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象。轴承温升一般不大于40℃，轴承温度不超过80℃。

2）设计标准及验收规范

GB10595      	带式输送机技术条件

GB987-996    	带式输送机基本参数与尺寸

GB11345      	焊缝手工超声探伤方法和探伤结果分级

GB985        	气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB986        	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1184       	形状与位置公差

GB/T1804     	一般公差线形尺寸的未注公差

GB4323       	弹性套柱销联轴器

GB5014       	弹性柱销联轴器

GB5015       	弹性柱销齿式联轴器

GB5272       	梅花形弹性联轴器

GB/T5837     	液力偶合器型式与基本参数

GB6333       	电力液压块式制动器

GB6402       	钢锻件超声波纵波探伤方法

GB755        	电机基本技术要求

GB10595-89   《带式输送机技术条件》

GB/T 1184-1996   《形状和位置公差未注公差规定》

以上标准到合同签定截止日均采用最新版本，并未列出整机适用的全部标准。

3）驱动装置选用原则

（1）电动机

带式输送机电机额定功率≥200kW 采用高压电机，<200kW 时采用低压电动机。电机功率选择上考虑事故状态起动（带负荷起动）,并且减速机功率大于电机额定功率150%。所有电机两端轴承必须由加油孔进行加油。

注意：所有电机采用防爆电机。

（2）减速机

减速机额定功率不小于电机功率1.5倍，减速机输入轴许用启动扭矩不小于电机最大扭矩，减速机选型要充分考虑安装高速端联轴器对减速机一级轴的受力情况，高速端联轴器的承重端在电机侧，以保证运行正常使用。

(3）逆止器

所有倾斜皮带输送机上应装设逆止器，保证皮带输送机正常运行时止动楔块处于非接触状态，并且逆止器制动时应能达到额定的制动力矩。逆止器设计有密封部分防止粉尘和水的进入，为方便安装整体结构采用对称式以便调整逆止方向。

(4）制动器

需要设置制动器的皮带输送机，选用YWZE型液压推杆制动器(带延时闭闸)，其最小安全系数不小于2，制动器可以承受6个周期摩擦所产生的热量，以及在满载下4个连续周期所产生的热量。选用的材质要适应当地高盐雾、高潮湿气象条件，皮带输送机运行时制动器闸瓦与制动轮脱离，制动时应能达到额定的制动力矩。

(5)滚筒

滚筒均采用焊接结构，强度较大胶带的传动滚筒为铸焊结构，涨圈联结。所有的轴经无损探伤试验，在加工前均采用超声波检查，加工后采用电磁介质或渗透性检查。改向滚筒根据负载情况，筒体采用铸焊结构(合张力≥200kN)及全焊结构，轮毂与轮轴分别采用胀套和键方式联接。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量；进行退火处理，以消除内应力。滚筒装配后，要进行静平衡实验。各类滚筒轴承座均为整体式。

铸焊结构的滚筒，其铸焊接盘材料是ZG45，筒体焊接方法为CO2气体保护焊。筒体焊接后，对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，还进行退火处理，以消除内应力，不会有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，应进行静平衡试验。

驱动滚筒铸胶厚度不小于20mm。尾部改向滚筒和垂直拉紧滚筒以及所有改向滚筒均采用铸胶滚筒，厚度不小于20mm，改向滚筒表面胶层邵氏硬度不得低于60。驱动、改向滚筒胶层不允许出现脱层、起泡等缺陷，面胶和底胶的物理机械性能将符合GB10595中的有关规定。

所有滚筒轴承使用寿命不小于50000工作小时。

滚筒外圆径向跳动：φ≤800mm时≤1.0mm；φ＞800mm时≤1.2mm。滚筒静平衡精度G40。

(6)托辊

各类托辊辊体均采用优质无缝焊接专用钢管，冲压轴承座、冷拔轴。冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接，轴承座内应充锂基润滑脂。辊子两端要有可靠的防尘、防淋密封措施。托辊轴承采用4G系列单列向心球轴承，托辊密封形式采用轴端和迷宫双道密封。

托辊寿命应在使用5万小时其损坏率不大于3％。调心托辊，每10组承载托辊中设1组上调心托辊，每5组回程托辊设1组下调心托辊；调心托辊形式选用立辊式锥形托辊调心托辊，带有自平衡纠偏和自动复位功能；调心托辊安装尺寸必须满足设计要求。

槽形上托辊：单向运行皮带输送机采用前倾2度的三节辊式35度槽角托辊组，头尾两端各设1组10度 和20度可变槽角过渡托辊组；凸弧曲线段上托辊间距为0.6m；除特殊说明，所有皮带输送机各段上托辊间距均为1.2m；导料槽内非落料点附近上托辊布置间距为0.6m；前倾托辊标明运行方向，便于安装。

下托辊：皮带输送机除凸弧曲线段下托辊间距为1.5m外，其余所有各段下托辊间距均为3m。

在皮带输送机头部回空段采用5组清扫托辊（胶环式）和1组反V型下托辊，尾部设2组反V型下托辊，反V型托辊安装于下胶带面上方，其余均为平行下托辊。

4）其他要求

带式输送机优先选用垂直重锤式拉紧装置（因空间不满足可设计为小车式改向重锤拉紧），垂直重锤式拉紧装置严禁设计在头轮段和尾轮滚筒正下方，重锤式拉紧附带卷扬提升装置，在重锤上方设检修吊点；坠砣箱四个角安装防坠落钢丝绳吊在顶部改向滚筒下方通廊钢构上，整个重锤式拉紧装置全密封并设检修门。

输送机传动装置采用分体式电机、减速机，使用安全联轴器连接。

带式输送机旋转部位头轮滚筒设置全封闭式防护罩（钢板焊接式），两侧带观察门。皮带机甘油润滑点位，实现自动润滑；尾轮滚筒及其他位置滚筒、高低速联轴器处设安全防护网，防护网要求：方格孔为10*10mm，钢丝直径2mm。

带式输送机头部驱动装置采用卧式安装，使用安全联轴器连接。

带式输送机设跑偏信号开关（设一、二级跑偏）、皮带打滑信号开关，皮带两侧设双向带自锁拉绳开关，两拉绳开关距离不得大于30米，长度超过100米皮带机设寻址拉绳开关，设纵向撕裂检测装置（≥300米的输送带设置AI成像撕裂装置）、堵塞检测及保护装置，卸料小车设堵塞检测及保护装置，堵塞检测装置均使用旋转开关式淤料停机开关。现场控制电源、限位电源及保护装置电源等级均为AC220V。

皮带机长度超过100米时每80m设一处安全过桥, 需每间隔100米安装检修箱一个。

每条带式输送机设启动声光预警，间隔距离≤50米，头尾轮必须设置。

带式输送机按规范选用全自动调心托辊，每条带式输送机上支架间隔10组设置无源液压自动调偏装置，下支架间隔6组设置自动调偏装置。

清扫器用于清扫输送带粘附物料，包括头部清扫器、尾轮空段清扫器及坠砣前端安装斜清扫器。头部清扫器采用国家标准按P+H设计，所有清扫器刮板采用聚氨酯材料。

带式输送机溜槽、漏斗处设耐磨陶瓷衬板，溜槽设计采用柔性溜槽，杜绝垂直卸料，下料方向与皮带运行方向一致。溜槽底部设计成存料式缩料板形成料打料。溜槽钢板采用≥10mm厚国标钢板。新建、改造三通分料器及下料口采用插板形式分料(使用分体式双缸液压推杆)下料溜槽设检修门。设备本体物料通行区域设耐磨陶瓷衬板，所有溜槽设计尺寸必须满足物料最大设计输送能力。

新建皮带通廊均为封闭式结构，皮带通廊两侧横向设置1米宽采光板（不燃型），每间隔~20米设置1.2米高窗口窗户，通廊斜坡段角度＞6°设置防滑条，角度＞12°设置踏步，通廊底板采用花纹板，胶带机正下方做通廊地板斜坡，方便清料，胶带机中间架以下至地面全部采用成品可拆卸挡帘密封。通廊两侧边缘焊斜角踢脚板，防止通廊撒料。通廊及转运站侧面安装彩钢瓦的C型钢凹面槽下，防止积灰。

胶带机头尾轮拉线角>5°的带式输送机均需在驱动滚筒配设外置式逆止器；所有胶带机设抱闸装置。

胶带机通廊照明灯具选用防爆LED投光灯。

皮带输送机两侧应设护栏。

所有皮带电机及除尘风机电机选用防爆电机满足《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的先进水平及相关标准一级能效。

除满足以上相关要求外，还应符合相关国家、地方、行业、工艺要求，以上参数为最低限度的要求。

1移动重型卸料车技术要求

1）行走机构

移动重型卸料车行走机构包括卸料车轮架、除尘机组车轮架、车轮、行走驱动装置。

车轮采用滚动轴承，耐油橡胶密封；车轮踏面应进行表面淬火，淬火硬度HRC53，淬火深度15 mm。

行走驱动采用行走传动机构设置整套备用系统，行走机构选用摆线针轮减速机，电机变频控制与直接启动可切换（带电磁制动抱闸）；卸料小车车轮为双轮缘，每个车轮安装防掉道装置；小车本体设安全过桥。电源采用三相四线分体式安全滑触线，卸料车的驱动装置正常使用时两台同时驱动,具备一台出现故障后,另一台可单台驱动的能力。

2）车架

卸料车机架必须具有足够的强度和刚度。

卸料车机架采用整体桁架结构，机架结构必须满足在卸料车下改向滚筒及小车漏斗更换时有足够的拆、装空间。

卸料车上料托辊支架两侧及上部漏斗须布置走道和安全栏杆，走道材料采用热浸锌钢格栅板，小车两侧须布置爬梯；在小车上料段设置压带轮装置。

3）滚筒

采用DTII型高强度滚筒,滚筒要求结构合理、受力好。滚筒表面铸胶。

铸胶面胶、底胶物理机械性能必须满足GB10595-89《带式输送机技术条件》相关技术规定。

4）托辊

托辊筒体选用精度较高的无缝焊管，壁厚≥4.0mm，冲压轴承座，大游隙轴承，迷宫式密封结构，锂基脂润滑，要求检测托辊的回转阻力、径向轴窜、防水、跌落等项性能指标，使用寿命不低于2万小时（损坏率小于12%，不包括缓冲托辊）托辊阻力系数小于0.025。

小车上料托辊组为槽角35。的槽型托辊组，设有一组上调心托辊组。

托辊的结构按DTⅡ（A）的标准进行选型。

5）卸料车漏斗

卸料车卸料裤衩漏斗内衬需加衬板，衬板材质为20mm厚三合一耐磨陶瓷衬板。

6）清扫器

卸料车头部承载面清扫器设在头部滚筒与漏斗口之间，选用清扫效果好、调整方便、更换维护容易的聚氨脂清扫器。

7）润滑

卸料车车轮组轴承座及小车滚筒轴承座的润滑采用甘油润滑点位，实现自动润滑。

8）防锈与涂漆

执行《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256、《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.8。

所有钢材都需经过预处理，除锈等级达到Sa2 1/2。

9 )安全保护设施

（1）卸料车上需设置声光报警。在落地卸料车移动时，声光报警器发出报警，警示行人不要靠近，保证人员的安全。

（1）设有终端限位开关和止挡装置，应运行可靠。

（2）所有的电动机均设置过负荷、短路及断相保护。

（3）卸料车上设置带夜视功能的监控系统，监视来料、卸料共2处，信号接入卸料车电控柜，再接入中控室。

上述保护的检测装置和控制部分适应多尘、潮湿、高温、腐蚀性强的室内工作条件。承揽人还须提供其它必要的电气系统和传动机构的保护和联锁。

2、资料交付和设计联络

2.1、需方在合同生效一周内提供卸重型卸料车所属胶带机设备安装配置总图，总图需由需方确认后供方方可制作。

2.2、卸料车的设计由供方按需方要求进行设计。供方设计包括行走驱动装置、车轮组、压轮装置、钢结构（机架、卸料车车架、行走栏杆爬梯、上部漏斗及裤叉漏斗、护罩和各种支架等）、滚筒组、托辊组、清扫器、电气控制系统等。

2.3、设备交货时，供方随机向需方提供以下资料  ：

设备制造总图。

小车漏斗装配图。

备品备件明细表及全部易损件图。

重型卸料车使用说明书。

设备装箱单。

设备合格证。

主要外购件合格证、使用说明书。

3、供货范围及交货期、交货方式

3.1、供货范围为：卸料车行走驱动装置、车轮组、压轮装置、钢结构（机架、卸料车车架、行走栏杆爬梯、上部漏斗及裤叉漏斗、护罩和各种支架、车架等）、滚筒组、托辊组、清扫器、润滑系统等全套重型卸料车部件。

3.2、交货期根据工程总网络确定，并考虑安装前的准备时间和安装时间。

4、重型卸料车的制造和检验标准

4.1、需方在供方设备制造过程中派人对设备的原材料、设备制造的工艺及质量赴厂监制，并在设备出厂前进行联合检验，供方须对监制人员提出制造质量问题进行整改；需方监制、检验不减轻供方对质量的责任。