设 备 (材 料) 请 购 单

| 请购单编号：运-3 |  |  |  |  |  |  | 设备选用专业 |  |  | 机运 |  | 发表日期 |  |  | 2024年 12 月 11日 |  |  | 第 1 页 共 1页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间名称 |  | 筛焦楼、焦炭筒仓、J102转运站 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  |  |  |  | 校审人 |  |  | 审核人 |  |  | 部门负责人 |  |  |  |  | 设计经理 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序号 | 设备编号 |  |  | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 附件文件号 |  |  |  |  |  |  |  | 卖方应提交的文件资料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术规格说明书 |  |  |  |  | 订货图纸 |  |  | 文件名称 |  |  |  | 数量 |  | 提交日期 |
| 1 |  |  |  | 电液动装车腭式闸门 |  | 台 | 16 | 800×800 N=2.2kW |  |  |  |  | 见附图 |  |  | 签字附图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 电液动腭式闸门 |  | 台 | 1 | 800×800 N=2.2kW |  |  |  |  | 见附图 |  |  | 签字附图 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 电液动装车腭式闸门 |  | 台 | 1 | 800×800 N=2.2kW |  |  |  |  | 见附图 |  |  | 签字附图 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 电液动三通分料器 |  | 台 | 2 | DSF-100D-45 N=2X2.2kW |  |  |  |  | 见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 电液动四通分料器 |  | 台 | 1 | D4F-80-45 N=2X2.2kW |  |  |  |  | 见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 电液动三通分料器 |  | 台 | 1 | DSF-80-F35 N=1.5kW |  |  |  |  | 见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 主要技术参数设计、制造要求和标准

2.1设备技术性能、规格、参数

| 序 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 总重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液动装车腭式闸门:800×800 N=2.2kW | 台 | 16 |  | 干熄焦 |
| 2 | 电液动腭式闸门:800×800 N=2.2kW | 台 | 1 |  | 湿焦 |
| 3 | 电液动装车腭式闸门:800×800 N=2.2kW | 台 | 1 |  | 焦粉 |
| 4 | 电液动三通分料器:DSF-100D-45 N=2X2.2kW | 台 | 2 |  | 干熄焦、湿焦 |
| 5 | 电液动四通分料器:D4F-80-45 N=2X2.2kW | 台 | 1 |  | 干熄焦 |
| 6 | 电液动三通分料器:DSF-80-F35 N=1.5kW | 台 | 1 |  | 干熄焦、湿焦 |

2.2技术要求

2.2技术要求

2.2.1电液动三通(四通)分料器

- 三通(四通)分料器斗体内壁表面应光滑，无明显的凹凸痕、残渣及毛刺等，防止挂煤。分料斗斗体采用船式溜槽结构，设计应充分考虑有利于提高含铁粉料的流动性，不允许有积含料、挂料的死角存在而导致翻板卡阻。

- 2）三通分料器斗内翻板倾斜面应与落煤料溜槽倾角一致，三通翻板与水平面夹角应为60°。

3）三通(四通)分料器电液推杆应具有足够的推力，当料湿、料粘时启动翻板灵活。

4）三通(四通)分料器主轴应具有足够的强度，并与轴承座连接牢固，在长期运行中无断裂、无松动。

5）三通(四通)分料器设有观察门，观察门应联接牢固。

6）闸门阀芯均采用耐磨材料制造；

7）三通(四通)分料器翻板或套筒内安装15mm厚二合一陶瓷衬板。

2.2.2电液动颚式闸门

1）电液动颚式闸门能满足高料位条件下启闭的要求。

2）闸门阀芯均采用耐磨材料制造；

3）三通分料器翻板或套筒内安装15mm厚二合一陶瓷衬板。

2.2.3设备的设计、制造、包装、运输、储存、验收按下列标准规范和规定进行。

DL5000     火力发电厂设计技术规程

DLGJ1      火力发电厂运煤设计技术规定

DLJ52      电力建设施工及验收规范

JB/ZQ4286    包装通用技术条件

GB11345      焊缝手工超声擦伤方法和擦伤结果分级

GB985        气焊手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形尺寸

GB986        埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T1804     一般公差线尺寸的未注公差

GB1184       形状和位置公差、未注公差规定

GB3766       液压系统通用技术条件

GB7935       液压元件通用技术条件

GB/T15622    液压缸试验方法

- 3.设备供货范围

3.1设备供货范围：见下列供货清单(包括但不限于)

| 序号 | 设备名称 | 型 号、规格及性能 | 单位 | 数量 | 总重 （kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电液动装车腭式闸门 | 输送物料：干熄焦，堆比重：0.55t/m3；800×800 N=2.2kW | 台 | 16 |  | 安装于焦炭筒仓仓底下料口 |
| 1 | 闸门本体 | 法兰大小:800x800 | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 电液推杆 |  | 台 | 16 |  |  |
| 二 | 电液动颚式闸门 | 输送物料：湿焦，堆比重：0.55t/m3；800×800 N=2.2kW | 台 | 1 |  | 安装于筛焦楼缓冲仓底下料口 |
| 1 | 闸门本体 | 法兰大小:800x800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电液推杆 |  | 台 | 1 |  |  |
| 三 | 电液动装车腭式闸门 | 输送物料：焦粉，堆比重：0.55t/m3；800×800 N=2.2kW | 台 | 1 |  | 安装于筛焦楼焦粉仓底下料口 |
| 1 | 闸门本体 | 法兰大小:800x800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电液推杆 |  | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 电液动三通分料器 | 输送物料：干熄焦、湿焦，堆比重：0.55t/m3；800×800 N=2.2kW，运量：Q=250t/h 型号：倾角 45 ° | 台 | 2 |  | 安装于J203带式输送机漏斗下方、安装于J103带式输送机漏斗下方 |
| 1 | 三通分料器本体 | 法兰大小:800x800 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 翻板 | 800x800 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 电液推杆 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 限位开关 |  | 只 | 4 |  |  |
| 五 | 电液动四通分料器 | 输送物料：干熄焦，堆比重：0.55t/m3；800×800 N=2.2kW，运量：Q=250t/h 型号：倾角 45 ° | 台 | 1 |  | 安装于J104带式输送机漏斗下方 |
| 1 | 四通分料器本体 | 法兰大小:800x800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 翻板 | 800x800 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 电液推杆 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 限位开关 |  | 只 | 2 |  |  |
| 六 | 电液动三通分料器 | 输送物料：干熄焦、湿焦，堆比重：0.55t/m3；800×800 N=2.2kW，运量：Q=250t/h 型号：倾角 35 ° | 台 | 1 |  | 安装于J103带式输送机下接三通器下方 |
| 1 | 三通分料器本体 | 法兰大小:800x800 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 翻板 | 800x800 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 电液推杆 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 限位开关 |  | 只 | 2 |  |  |

注意：采用防爆电机。