合同附件

福建省工业设备安装有限公司

福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目

EPC总承包工程

移动卸料车

设备成套设计、供货、技术服务协议书

合 同 号：

买    方：福建省工业设备安装有限公司

卖    方：

业    主：福建德胜能源有限公司

签订地点：

签订日期：  年  月   日

- 目    录

1.总则

2.工况条件

3.主要技术性能

4.技术要求

5.设备供货范围

6.设计资料交付要求和时间

7.设备安装、调试、验收和技术服务

8.质量保证

9. 设备制造、监制、检验和验收

10.包装运输

11.功能指标、保证值和考核验收方法

12.其他条款

## 1 总则

1.1本技术协议的使用范围仅限于福建省工业设备安装有限公司—福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目移动卸料小车设备，它包括本体及其辅助设备的功能设计、结构、 性能、制造、安装及调试、竣工验收和试验等方面的技术要求。

1.2卖方应严格按买方认可的图纸及说明书要求进行设备制造，达到图纸中规定的各项技术参数和技术要求。本技术协议提出的是对设备最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，卖方要对设备的设计和制造的完整性、先进性、安全性负责。未注明的须按国家或行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行；而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行执行的标准和技术规范。对制造图纸及说明书的变更必须以书面形式通知买方并经买方签字认可后方可执行。

1.3设备中的标准件、外购件必须按技术附件中双方约定推荐的厂家选购，卖方外协件所选外协单位必须以书面形式经买方签字认可。

1.4卖方的产品保证符合经买方审查并签认卖方提供的图纸和技术资料的要求。经买方签认图纸和技术资料是合同及监制、验收的依据。

1.5本协议所提设备重量为估重，最终以买方审查并签认的制造图纸重量为准。如果卖方优化设计，在保证不改变设备性能、参数和寿命，不损害买方利益的前提下，双方对技术协议进行修订，必须得到买方代表重新签认，并经双方商务代表签字后方才有效。

1.6卖方提供的设备必须为国内一流的优质产品。

1.7卖方已仔细阅读买方提出的所有条款与说明，已理解且与买方一致，并已全部做出承诺性响应。

1.8在合同签订之后，买方仍保留对其提供的技术资料提出补充和修改的权利，卖方已承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买方与卖方商定。

1.9卖方与买方之间就设备制造过程中出现的问题直接进行通讯联系，但同时需将联系的内容以传真及电子邮件的形式向买方提供一份，以便买方及时了解情况。

2 工况条件

2.1气温：

夏季平均温度                    22~30℃

冬季平均温度                    11~18℃

年平均温度                      19℃

极端最高温度                    42.3℃

极端最低温度                    -3.9℃

全年最热月平均温度              25~34℃

全年最冷月平均温度              8~15℃

夏季通风计算温度                28℃

2.2 降雨量

年最大降水量                    2552.6mm

日最大降水量                     130.5mm（7月份）

2.3 风向、风速

全年主导风向                     东南风

最大风速                         40m/s

平均风速                         2.2

2.4地质条件

2.4.1 设计主要数据

基本风压：                       0.8kN/m2

基本雪荷：                       0.0kN/m2

灰荷载标准值：灰荷载根据工艺专业提供或按荷载规范取值.

屋面活荷载标准值：钢筋混凝土屋面:  不上人：0.5kN/m2

上  人：2.0 kN/m2

2.4.2地震基本烈度

根据建筑抗震设计规范：GB 50011-2010(2016年版）,本地区地震基本烈度为6度。基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第二组。场地特征周期0.55s。本场地可不进行液化判别。建筑场地类别为Ⅲ类。

- 主要技术性能表

| 项 目 |  |  | 单位 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料特性 | 名 称 |  |  | 湿焦 |  |
|  | 堆 积 密 度 |  | t/m3 | ~0.55 |  |
|  | 粒 度 |  | mm | 0～150 |  |
|  | 含 水 率 |  | 〈% | <5 |  |
| 地面带式输送机参数 | 带宽 |  | mm | 1200 |  |
|  | 带速 |  | m/s | 1.6 |  |
|  | 运量 |  | t/h | 250 |  |
| 安装位置 |  |  |  | 焦炭堆场A区 |  |
| 尾车 |  |  |  | 车架加设压带轮 |  |
| 小车行走速度 |  |  | m/s | 0.3 |  |
| 走行功率及驱动方式 |  |  | kW | 2*7.5 三合一驱动 |  |
| 卸料方式 |  |  |  | 双侧卸料 |  |
| 供电方式 |  |  |  | 滑触线 |  |
| 轨道型号 |  |  | kg/m | 38 | 带车档4处 |
| 轨距（中心） |  |  | mm | 1810 |  |
| 轨道长度 |  |  | m | 114 |  |
| 最大轮压 |  |  | kN | ≤70 |  |
| 控制要求 |  |  | 远程控制、机旁手动控制 |  |  |
| 溜槽内衬板材质及厚度 |  |  | 二合一陶瓷衬板 ，厚度20mm |  |  |
| 电控系统 |  |  | 设备自带电控系统 |  |  |

- 技术要求

- 4.1卸料车各部件选型及结构

1）行走机构

移动重型卸料车行走机构包括卸料车轮架、车轮、行走驱动装置。

车轮采用滚动轴承，耐油橡胶密封；车轮踏面应进行表面淬火，淬火硬度HRC53，淬火深度15 mm。

行走驱动选用摆线针轮减速机，电机变频控制与直接启动可切换（带电磁制动抱闸）；卸料小车车轮为双轮缘，每个车轮安装防掉道装置；小车本体设安全过桥。电源采用三相四线分体式安全滑触线，卸料车的驱动装置正常使用时两台同时驱动,具备一台出现故障后,另一台可单台驱动的能力。

2）车架

卸料车机架必须具有足够的强度和刚度。

卸料车机架采用整体桁架结构，机架结构必须满足在卸料车下改向滚筒及小车漏斗更换时有足够的拆、装空间。

卸料车上料托辊支架两侧及上部漏斗须布置走道和安全栏杆，走道材料采用热浸锌钢格栅板，小车两侧须布置爬梯；在小车上料段设置压带轮装置。

3）滚筒

采用高强度滚筒,滚筒要求结构合理、受力好。滚筒表面铸胶。

铸胶面胶、底胶物理机械性能必须满足GB10595-2017《带式输送机技术条件》相关技术规定。

4）托辊

托辊筒体选用精度较高的无缝焊管，壁厚≥4.0mm，冲压轴承座，大游隙轴承，迷宫式密封结构，锂基脂润滑，要求检测托辊的回转阻力、径向轴窜、防水、跌落等项性能指标，使用寿命不低于2万小时（损坏率小于12%，不包括缓冲托辊）托辊阻力系数小于0.025。

小车上料托辊组为槽角35。的槽型托辊组，设有一组上调心托辊组。

托辊的结构按DTⅡ（A）的标准进行选型。

5）卸料车漏斗

卸料车卸料裤衩漏斗内衬需加衬板，衬板材质为20mm厚二合一耐磨陶瓷衬板。

6）清扫器

卸料车头部承载面清扫器设在头部滚筒与漏斗口之间，选用清扫效果好、调整方便、更换维护容易的聚氨脂清扫器。

7）润滑

卸料车车轮组轴承座及小车滚筒轴承座的润滑采用手动集中润滑；每台小车设置手动加油泵一台及相应的油管、油嘴、分配器的附件；材质为不锈钢，油路要求畅通、无泄漏。

8）防锈与涂漆

执行《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256、《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.8。

所有钢材都需经过预处理，除锈等级达到Sa2 1/2。

- 9 )安全保护设施

（1）卸料车上需设置声光报警。在卸料车移动时，声光报警器发出报警，警示行人不要靠近，保证人员的安全。

（2）设有终端限位开关和止挡装置，应运行可靠。

（3）所有的电动机均设置过负荷、短路及断相保护。

上述保护的检测装置和控制部分适应多尘、潮湿、高温、腐蚀性强的室内工作条件。承揽人还须提供其它必要的电气系统和传动机构的保护和联锁。

4.2电气及控制部分

电气设备的选择具有先进性、可靠性、成熟性，电气设备的布置充分考虑维修、安全和操作的方便，所有电气组件满足相关技术规范标准的要求，电气设备及组件要考虑相关作业的环境条件。电气组件选型及备件本着尽量通用互换的原则，尽量减少孤件，以便安装及维护。

4.2.1 电压等级

供电电压：AC380V，50Hz，三相三线；

电机电压：AC380V，三相；

照明电压：AC220V；

控制电压：AC220V/DC24V；

检修电压：AC380V/AC220V/AC36V

4.2.2 接地方式

380V接地方式为中性点直接接地。

4.2.3 供电电源

买方提供1路AC380V 50Hz低压电源至卖方提供的地面接线箱，该接线箱位于卸料车运行平台。从地面接线箱至机上电气柜、电气柜至其所控制的设备之间的电缆含安全滑触线由卖方供货并施工。

4.2.4主要电气设备

1）电机

所有的电动机均应能在所述环境条件下工作，所有的交流电机均为全封闭风冷型异步电动机（其中走行为变频驱动），其绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，用于变频调速的电机，能够满足变频驱动的要求。

电气设备均采用耐磨损铭牌，标有设备名称，型号和主要技术参数。多相电动机的绝缘端子标明相序，铭牌上标注易懂的旋转方向。

2）电控柜

电控柜主要包括低压配电、变频及PLC控制柜等。电控柜采用冷轧板材质，防护等级IP32。电控柜由卸料车厂家成套供货并安装。

3）供电方式

供电方式：移动卸料车的供电采用安全滑触线进行供电，在不同的工况下须保证供电安全、可靠，不得漏电、断线、冒火花等。

5、设备供货范围

5.1  供货范围为：每套含：卸料车行走驱动装置、车轮组、压轮装置、钢结构（机架、卸料车车架、行走栏杆爬梯、上部漏斗及裤叉漏斗、护罩和各种支架、滚筒组、托辊组、清扫器、润滑系统、电控系统等全套卸料车部件。

5.2、供货数量：1套

5.3、主要外购件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三合一减速机 |  |  |
| 2 | 头部清扫器 |  |  |
| 3 | 轴承 |  |  |
| 4 | 托辊组 |  |  |
| 5 | 改向滚筒组 |  |  |

5.3随机备品备件清单（无）

6.资料交付和设计联络

6.1、需方在合同生效一周内提供卸重型卸料车所属胶带机设备安装配置总图，总图需由需方确认后供方方可制作。

6.2、卸料车的设计由供方按需方要求进行设计。供方设计包括行走驱动装置、车轮组、压轮装置、钢结构（机架、卸料车车架、行走栏杆爬梯、上部漏斗及裤叉漏斗、护罩和各种支架等）、滚筒组、托辊组、清扫器、电气控制系统等。

6.3、设备交货时，供方随机向需方提供以下资料（X份）：

设备制造总图。

小车漏斗装配图。

备品备件明细表及全部易损件图。

重型卸料车使用说明书。

设备装箱单。

设备合格证。

主要外购件合格证、使用说明书。

## 7.设备安装、调试、验收和技术服务

7.1 设备全部到货后，买方在开箱前通知卖方，卖方5日内到现场共同开箱验收；设备的开箱验收应由双方指定人员参加，卖方开箱确认，若设备出现三缺（缺件、缺损、缺资料）应由卖方负责处理，若造成经济损失由卖方负责。

7.2卖方对整机设备的设计、制造及与之配套辅机选型参数的正确性、可靠性负责，对整套设备的运行调试参数负责，并向买方提供所有相关辅机的安装图纸及技术资料，并对使用、维修人员免费现场培训。

7.3 买方根据工程进度和施工要求通知卖方，免费派遣专业技术人员到现场指导设备安装，负责处理其承制设备的质量问题，并在设备空负荷及带负荷试车时派遣调试人员到施工现场，负责处理试车过程中的技术问题。

7.4 设备在安装调试阶段出现的设计制造运输影响的质量问题，由卖方负责处理，所需费用由卖方负责，卖方保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件能方便地得到修理和更换。

7.5 设备在使用期间，凡发生质量问题，卖方均应及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，由于卖方产品质量问题，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行，卖方在接到买方通知后，应在24小时内给予回复，若有必要应在48小时内赶到买方共同协商处理。

8、质量保证

8.1、供方应严格按相关的国家、行业先进标准执行。并按本技术协议的要求进行产品制造。

8.2、供方必须对卸料车全套零部件制造质量负责。

8.3、质保期

设备的质量保证期为壹年或货到现场18个月（以先到者为准），在质量保证期内，产品因制造不良、配套不当、组装不妥等而造成损坏或不能正常使用时，供方必须在规定的时间内进行免费维修和更换，并及时派人处理；对非供方原因造成的，供方有责任及时进行有偿服务。

9. 设备制造、监制、检验和验收

9.1 设备制造标准

该设备设计符合      《重型机械标准》

电气设计符合      《钢铁电气设计手册》

JB/T5000.1    《产品检验通用技术要求》

JB/T5000.9    《切削加工件通用技术要求》

JB/T5000.3     《焊接件通用技术要求》

JB/T5000.9    《装配通用技术要求》

JB/T5000.13    《包装通用技术要求》

JB/T 5000.6       《铸钢件通用技术要求》

JB/T 5000.12      《涂装通用技术要求》

GB6222        《工业企业煤气安全规程》

GB10067.1    《电热设备基本技术条件－通用部分》

GB5083       《生产设备安全卫生设计－总则》

9.2 设备检验、验收标准

9.2.1  设备预装及试运转遵照《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》YB9244-92标准。

9.2.2  随机配管遵照《冶金机械设备安装工程质量平定标准.液压、气动和润滑设备》YB207-88标准和《冶金机械设备安装工程质量平定标准.液压、气动和润滑》YB9246-92标准。

9.3. 设备的涂装、颜色和设备油漆

在进行表面除锈处理后3小时内即完成第一次底漆涂装，涂装厚度为30µm的底漆两遍，再涂装厚度为30µm的面漆两遍。本协议范围内设备面漆颜色：请业主确定。

9.4 设备监制

9.4.1买方有权对本次招标的所有设备进行全过程监制，对设备制造、组装、检验、试验和包装质量进行控制。

9.4.2买方监制代表有权通过卖方有关部门查（借）阅卖方的与本次招标设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录）。如果买方这些工作与卖方内部规定有冲突之处，卖方应在满足买方合理要求前提下妥善协调内部关系，协助买方代表执行任务。

9.4.3买方监制代表在监制过程中，如需借用卖方的检测工具对设备进行检测，卖方应予以配合。

9.4.4对于在卖方外委协作厂制造加工的属本次招标设备范围的零部件，如买方监制代表认为有必要前往检验（查），卖方有义务积极配合并提供方便。如果卖方外委协作厂有拒绝买方监制代表的规定或惯例，卖方则应事先声明；买方有要求卖方更换外委协作厂的权力。

9.4.5买方监制代表在监制过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和报废重新制造的要求，卖方应满足其要求，以保证设备质量。无论买方是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时的向买方通报合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒，在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

凡需见证的检验项目，卖方应正式提供监检的检验或试验记录。监造工程师审阅检验记录有疑问时，有权对监检项目进行复查和抽查，卖方应主动提供方便和配合。

卖方对监造工程师提出的设备质量问题，应给予及时处理和答复。

9.4.6无论买方是否参与监制，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证的解除，也不能免除卖方对设备质量应付的责任。

9.4.7买方的监督代表和卖方的技术人员，保持密切联系，定期会面，及时解决设备制造和安装中的问题。

9.4.8监制、催交范围及方式

根据买方与卖方的订货合同、供货计划及卖方制订的生产进度，以及对产品制造质量的要求，由买方或业主监控工程师以巡回监检的形式进行设备监制、催交。

监制、催交范围：对合同产品从原材料供应、加工制造、装配、出厂试验到包装的质量见证。

质量监制、催交方式分停工待检点H点，现场见证点W点和文件见证点R点三种方式。

9.4.9监制、催交依据

买方与卖方所签的供货合同和技术协议。

卖方的设计图纸和有关技术文件。

有关的国际标准和国家标准。

9.4.10合同设备监制、催交项目质量见证表

| 序号 | 见证项目名称 | 见证内容 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H点 | W点 | R点 |  |
| 1 | 原材料及外购件 | 钢板材质证明 |  |  | √ |  |
|  |  | 毛坯材质证明及复检报告 |  |  | √ |  |
| 2 | 主轴 | 主轴调质处理 |  | √ | √ |  |
|  |  | 主轴探伤记录 |  | √ | √ |  |
| 3 | 总装配 | 零、部件清洁 |  | √ | √ |  |
|  |  | 外观、安装尺寸、油漆、铭牌、总装记录 |  | √ | √ |  |
| 4 | 包装 | 整机零部件、备品、配件、随机文件齐全 |  | √ | √ |  |
|  |  | 包装、防护 |  | √ | √ |  |
|  |  | 唛头、标志 |  | √ | √ |  |

## 10.包装运输

卖方对包装方案的完整性和正确性负责，因包装不当引起的相关责任及费用由卖方负责。

## 11.功能指标、保证值和考核验收方法

11.1  设备的功能考核

11.2 设备的质量保证期

  - 设备的质量保证期为设备自热负荷试车合格后12个月。

  - 保证在质量保证期内，不因非用户原因造成停机。

3）在质量保证期内设备非买方使用不当而发生损坏，由卖方负责修复或更换部件。

12.其他条款

1、本技术协议作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力，并且是设备验收的技术依据。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、本协议一式X份，买方X份，卖方X份。

（本页无下文）

（此页为签字页）

业主：

业主代表（签字）：              电话：

传    真：                      电子邮件：

邮    编：

买方：福建省工业设备安装有限公司

设计经理（签字）：              电话：

电话：

专业代表（签字）：              电话：

卖方：

通讯地址：

卖方代表（签字）：                       电    话：

传    真：                 电子邮件：

邮    编：

时间：      年   月   日