合同附件

福建省工业设备安装有限公司

福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目

EPC总承包工程

带式输送机

设备成套设计、供货、技术服务协议书

合 同 号：

买    方：福建省工业设备安装有限公司

卖    方：

业    主：福建德胜能源有限公司

签订地点：

签订日期：  年  月   日

- 目    录

1.总则

2.工况条件

3.主要技术性能

4.技术要求

5.设备供货范围

6.设计资料交付要求和时间

7.设备安装、调试、验收和技术服务

8.质量保证

9. 设备制造、监制、检验和验收

10.包装运输

11.功能指标、保证值和考核验收方法

12.其他条款

## 1 总则

1.1本技术协议的使用范围仅限于福建省工业设备安装有限公司—福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目带式输送机设备，它包括本体及其辅助设备的功能设计、结构、 性能、制造、安装及调试、竣工验收和试验等方面的技术要求。

1.2卖方应严格按买方认可的图纸及说明书要求进行设备制造，达到图纸中规定的各项技术参数和技术要求。本技术协议提出的是对设备最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，卖方要对设备的设计和制造的完整性、先进性、安全性负责。未注明的须按国家或行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行；而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行执行的标准和技术规范。对制造图纸及说明书的变更必须以书面形式通知买方并经买方签字认可后方可执行。

1.3设备中的标准件、外购件必须按技术附件中双方约定推荐的厂家选购，卖方外协件所选外协单位必须以书面形式经买方签字认可。

1.4卖方的产品保证符合经买方审查并签认卖方提供的图纸和技术资料的要求。经买方签认图纸和技术资料是合同及监制、验收的依据。

1.5本协议所提设备重量为估重，最终以买方审查并签认的制造图纸重量为准。如果卖方优化设计，在保证不改变设备性能、参数和寿命，不损害买方利益的前提下，双方对技术协议进行修订，必须得到买方代表重新签认，并经双方商务代表签字后方才有效。

1.6卖方提供的设备必须为国内一流的优质产品。

1.7卖方已仔细阅读买方提出的所有条款与说明，已理解且与买方一致，并已全部做出承诺性响应。

1.8在合同签订之后，买方仍保留对其提供的技术资料提出补充和修改的权利，卖方已承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买方与卖方商定。

1.9卖方与买方之间就设备制造过程中出现的问题直接进行通讯联系，但同时需将联系的内容以传真及电子邮件的形式向买方提供一份，以便买方及时了解情况。

2 工况条件

2.1气温：

夏季平均温度                    22~30℃

冬季平均温度                    11~18℃

年平均温度                      19℃

极端最高温度                    42.3℃

极端最低温度                    -3.9℃

全年最热月平均温度              25~34℃

全年最冷月平均温度              8~15℃

夏季通风计算温度                28℃

2.2 降雨量

年最大降水量                    2552.6mm

日最大降水量                     130.5mm（7月份）

2.3 风向、风速

全年主导风向                     东南风

最大风速                         40m/s

平均风速                         2.2

2.4地质条件

2.4.1 设计主要数据

基本风压：                       0.8kN/m2

基本雪荷：                       0.0kN/m2

灰荷载标准值：灰荷载根据工艺专业提供或按荷载规范取值.

屋面活荷载标准值：钢筋混凝土屋面:  不上人：0.5kN/m2

上  人：2.0 kN/m2

2.4.2地震基本烈度

根据建筑抗震设计规范：GB 50011-2010(2016年版）,本地区地震基本烈度为6度。基本地震加速值为0.05g，设计地震分组为第二组。场地特征周期0.55s。本场地可不进行液化判别。建筑场地类别为Ⅲ类。

- 主要技术性能

3.1带式输送机主要技术参数详见下表。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 重量（t） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J201带式输送机 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s, L=182.447m,H=38.95m,N=90KW | 台 | 1 |  | 电机功率N=90kW |
|  | J202带式输送机 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s,L=176.555m,H=38.75m,N=90KW | 台 | 1 |  | 电机功率N=90kW |
|  | J203带式输送机 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s, L=22.92m,H=3.5m,N=30KW | 台 | 1 |  | 电机功率N=30kW |
|  | J204SHR带式输送机 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s ,L=48m,H=0m,N=22+18.5KW | 台 | 1 |  | 电机功率N=22+18.5kW |
|  | J205SHR带式输送机 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s ,L=48m,H=0m,N=22+18.5KW | 台 | 1 |  | 电机功率N=22+18.5kW |
| 6 | J206带式输送机 | B=1200mm,Q=250t/h,V=1.6m/s,L=195m,H=3.75m,N=55KW | 台 | 1 |  | 更换驱动为N=55kW |
| 7 | J105带式输送机改造 | 现有改造 | 台 | 1 |  |  |

- 技术要求

1）通用原则要求

1、带式输送机各部件的布置要求按GB10595《带式输送机》和《DTII(A)带式输送机设计手册》执行。

2、组成带式输送机的部件如招标方无特殊说明时，均应在《DTII(A)带式输送机设计手册》,所限定的范围内选择，垂直重锤拉紧装置及支架应满足拉紧张力的要求。

3、带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的5%，应充分考虑设备制造及配套件选择对带式输送机跑偏量的影响。

4、带式输送机在满载启动和停机时，最大瞬时张力不得超过正常工作张力的1.5倍。

5、满足有利于维护管理，有利于系统长期、有效、稳定地运行的要求。起动（包括满载等其它不利情况下的起动）、运行和停机平稳并安全可靠。

6、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件将提供适当数量的试车和质保期内的备用品，并能方便拆卸、更换和修理。所有重型部件均有便于安装和维修用的起吊或搬运的吊点（或条件）。

7、所有设备均正确设计、制造和安装，在正常工况下均能安全、持续运行，无过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题。设备结构考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。对本没有详尽要求的地方，也将提供先进、成熟、性能可靠的设备及部件。

8、使用的零件或组件具有良好的互换性。

9、各转动件转动灵活，无卡阻现象。润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象。轴承温升一般不大于40℃，轴承温度不超过80℃。

2）设计标准及验收规范

GB10595      	带式输送机技术条件

GB987-996    	带式输送机基本参数与尺寸

GB11345      	焊缝手工超声探伤方法和探伤结果分级

GB985        	气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB986        	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB1184       	形状与位置公差

GB/T1804     	一般公差线形尺寸的未注公差

GB4323       	弹性套柱销联轴器

GB5014       	弹性柱销联轴器

GB5015       	弹性柱销齿式联轴器

GB5272       	梅花形弹性联轴器

GB/T5837     	液力偶合器型式与基本参数

GB6333       	电力液压块式制动器

GB6402       	钢锻件超声波纵波探伤方法

GB755        	电机基本技术要求

GB10595-89   《带式输送机技术条件》

GB/T 1184-1996   《形状和位置公差未注公差规定》

以上标准到合同签定截止日均采用最新版本，并未列出整机适用的全部标准。

3）驱动装置选用原则

（1）电动机

带式输送机电机额定功率≥200kW 采用高压电机，<200kW 时采用低压电动机。电机功率选择上考虑事故状态起动（带负荷起动）,并且减速机功率大于电机额定功率150%。所有电机两端轴承必须由加油孔进行加油。

（2）减速机

减速机额定功率不小于电机功率1.5倍，减速机输入轴许用启动扭矩不小于电机最大扭矩，减速机选型要充分考虑安装高速端联轴器对减速机一级轴的受力情况，高速端联轴器的承重端在电机侧，以保证运行正常使用。

(3）逆止器

所有倾斜皮带输送机上应装设逆止器，保证皮带输送机正常运行时止动楔块处于非接触状态，并且逆止器制动时应能达到额定的制动力矩。逆止器设计有密封部分防止粉尘和水的进入，为方便安装整体结构采用对称式以便调整逆止方向。

(4）制动器

需要设置制动器的皮带输送机，选用YWZE型液压推杆制动器(带延时闭闸)，其最小安全系数不小于2，制动器可以承受6个周期摩擦所产生的热量，以及在满载下4个连续周期所产生的热量。选用的材质要适应当地高盐雾、高潮湿气象条件，皮带输送机运行时制动器闸瓦与制动轮脱离，制动时应能达到额定的制动力矩。

(5)滚筒

滚筒均采用焊接结构，强度较大胶带的传动滚筒为铸焊结构，涨圈联结。所有的轴经无损探伤试验，在加工前均采用超声波检查，加工后采用电磁介质或渗透性检查。改向滚筒根据负载情况，筒体采用铸焊结构(合张力≥200kN)及全焊结构，轮毂与轮轴分别采用胀套和键方式联接。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量；进行退火处理，以消除内应力。滚筒装配后，要进行静平衡实验。各类滚筒轴承座均为整体式。

铸焊结构的滚筒，其铸焊接盘材料是ZG45，筒体焊接方法为CO2气体保护焊。筒体焊接后，对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，还进行退火处理，以消除内应力，不会有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，应进行静平衡试验。

驱动滚筒铸胶厚度不小于20mm。尾部改向滚筒和垂直拉紧滚筒以及所有改向滚筒均采用铸胶滚筒，厚度不小于20mm，改向滚筒表面胶层邵氏硬度不得低于60。驱动、改向滚筒胶层不允许出现脱层、起泡等缺陷，面胶和底胶的物理机械性能将符合GB10595中的有关规定。

所有滚筒轴承使用寿命不小于50000工作小时。

滚筒外圆径向跳动：φ≤800mm时≤1.0mm；φ＞800mm时≤1.2mm。滚筒静平衡精度G40。

(6)托辊

各类托辊辊体均采用优质无缝焊接专用钢管，冲压轴承座、冷拔轴。冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接，轴承座内应充锂基润滑脂。辊子两端要有可靠的防尘、防淋密封措施。托辊轴承采用4G系列单列向心球轴承，托辊密封形式采用轴端和迷宫双道密封。

托辊寿命应在使用5万小时其损坏率不大于3％。调心托辊，每10组承载托辊中设1组上调心托辊，每5组回程托辊设1组下调心托辊；调心托辊形式选用立辊式锥形托辊调心托辊，带有自平衡纠偏和自动复位功能；调心托辊安装尺寸必须满足设计要求。

槽形上托辊：单向运行皮带输送机采用前倾2度的三节辊式35度槽角托辊组，头尾两端各设1组10度 和20度可变槽角过渡托辊组；凸弧曲线段上托辊间距为0.6m；除特殊说明，所有皮带输送机各段上托辊间距均为1.2m；导料槽内非落料点附近上托辊布置间距为0.6m；前倾托辊标明运行方向，便于安装。

下托辊：皮带输送机除凸弧曲线段下托辊间距为1.5m外，其余所有各段下托辊间距均为3m。

在皮带输送机头部回空段采用5组清扫托辊（胶环式）和1组反V型下托辊，尾部设2组反V型下托辊，反V型托辊安装于下胶带面上方，其余均为平行下托辊。

4）其他要求

带式输送机优先选用垂直重锤式拉紧装置（因空间不满足可设计为小车式改向重锤拉紧），垂直重锤式拉紧装置严禁设计在头轮段和尾轮滚筒正下方，重锤式拉紧附带卷扬提升装置，在重锤上方设检修吊点；坠砣箱四个角安装防坠落钢丝绳吊在顶部改向滚筒下方通廊钢构上，整个重锤式拉紧装置全密封并设检修门。

输送机传动装置采用分体式电机、减速机，使用安全联轴器连接。

带式输送机旋转部位头轮滚筒设置全封闭式防护罩（钢板焊接式），两侧带观察门。皮带机甘油润滑点位，实现自动润滑；尾轮滚筒及其他位置滚筒、高低速联轴器处设安全防护网，防护网要求：方格孔为10*10mm，钢丝直径2mm。

带式输送机头部驱动装置采用卧式安装，使用安全联轴器连接。

带式输送机设跑偏信号开关（设一、二级跑偏）、皮带打滑信号开关，皮带两侧设双向带自锁拉绳开关，两拉绳开关距离不得大于30米，长度超过100米皮带机设寻址拉绳开关，设纵向撕裂检测装置（≥300米的输送带设置AI成像撕裂装置）、堵塞检测及保护装置，卸料小车设堵塞检测及保护装置，堵塞检测装置均使用旋转开关式淤料停机开关。现场控制电源、限位电源及保护装置电源等级均为AC220V。

皮带机长度超过100米时每80m设一处安全过桥, 需每间隔100米安装检修箱一个。

每条带式输送机设启动声光预警，间隔距离≤50米，头尾轮必须设置。

带式输送机按规范选用全自动调心托辊，每条带式输送机上支架间隔10组设置无源液压自动调偏装置，下支架间隔6组设置自动调偏装置。

清扫器用于清扫输送带粘附物料，包括头部清扫器、尾轮空段清扫器及坠砣前端安装斜清扫器。头部清扫器采用国家标准按P+H设计，所有清扫器刮板采用聚氨酯材料。

带式输送机溜槽、漏斗处设耐磨陶瓷衬板，溜槽设计采用柔性溜槽，杜绝垂直卸料，下料方向与皮带运行方向一致。溜槽底部设计成存料式缩料板形成料打料。溜槽钢板采用≥10mm厚国标钢板。新建、改造三通分料器及下料口采用插板形式分料(使用分体式双缸液压推杆)下料溜槽设检修门。设备本体物料通行区域设耐磨陶瓷衬板，所有溜槽设计尺寸必须满足物料最大设计输送能力。

胶带机头尾轮拉线角>5°的带式输送机均需在驱动滚筒配设外置式逆止器；所有胶带机设抱闸装置。

皮带输送机两侧应设护栏。

所有皮带电机选用防爆电机满足《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的先进水平及相关标准一级能效。

除满足以上相关要求外，还应符合相关国家、地方、行业、工艺要求，以上参数为最低限度的要求。

- 设备供货范围

5.1供货范围

5.1.1最终供货范围，以买方审定并确认的制造蓝图为准。

- 5.1.2 防腐涂层（包括安装调试后的最后一道面层）。

5.1.4随机（必备）备件及专用工具。投标单位确定具体数量。

5.1.5卖方还供应在合同和卖方建议中未专门提到的，但在设计、选型、制造、供货、测试等方面对带式输送机在安全、可靠、无事故运行上是所需要的所有项目，而且是无偿的。

5.2必须的备品备件及专用工具

在所有供货设备的安装、调试、空/重载联动、性能考核、验收期间以及质保期内所需的全部专用工具、易耗品、易损件、润滑油等。

  - 必须的备品备件和专用工具系指每个设备提供的不附加费用的、用于应急和第一次大修用的备件和专用工具。卖方根据所供设备随机提供备品和专用工具。

  - 所提供的非国家标准件类备件附带加工图纸，且保证这些图纸的完整性和正确性，国家标准件类部件开列标准代号及参数。

提供满足大修时安全有效地拆卸部件或组件及特殊维修和检修要求的专用工具，并根据其使用寿命和使用频率考虑一定的余量。每项工具均附有必要的说明。

5.2、主要外购件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  |  |
| 2 | 减速器 |  |  |
| 3 | 所有轴承 |  |  |
| 4 | 制动器 |  |  |
| 5 | 偶合器 |  |  |
| 6 | 头部清扫器 |  |  |

5.3随机备品备件清单（无）

6.资料交付和设计联络

6.1、 卖方提供给买方的设计资料(X份)

1)设备合同签定后7天内，卖方提供如下设计所需图纸与资料：

向买方提供工程设计基础资料一式二份。并对所提资料的数据负责，若数据有误，造成安装调试失误或返工，由此造成的买方一切损失由卖方承担。

2）卖方供货设备图纸审查的内容及时间

设备合同签订后15天，提供设备总装图、部件图。

6.2随机资料

6.2.1卖方在设备交付用户时，必须提供以下全套技术资料：

（1）随机资料清单；

（2）设备供货清单,备品备件清单；

（3）全套技术资料，包括安装图、总装图等；

（4）设备易损件清单；

（5）安装调式和运行、使用说明书；

（6）卖方应提供满足合同设备监造检验、见证所需的全部技术资料；

（7）出厂时，卖方提供各证书和检测报告：

  - 产品合格证（包括主要外购产品）；

2) 产品出厂质量检测（检验）报告；

3) 焊缝射线检测（或超声波检测）报告；

4) 产品变更报告；

5) 主要材料质量证明：国内生产需加盖生产厂家或经销单位红章，进口材料附商检报告；

6) 产品生产许可证（复印件）；

7) 产品安全性能监督检验证书；

8) 其它相关资料。

上述文件均一式四份，电子文件存储光盘1份，为DOC格式和dwg格式文件。

6.2.2设备随机资料组卷要求

（1）所有合同设备随机文件均一式四份，其中正本（原件）一份，副本（复印件）三份。每份文件均采用A4规格纸幅面，小于A4的合格证（原件）和说明书，按出厂编号顺序用胶水粘贴在A4规格纸上；小于A4的说明书，用胶水粘贴在A4规格纸上；大于A4规格纸幅面的图纸，应折叠成A4规格纸幅面。

（2）文件组卷顺序按：卷内目录、供货清单、合格证、检（试）验报告、生产许可证、说明书、设备安装图、总装图和易损件明细表清单。单位技术负责人签字并加盖竣工章。每卷文件不编页码。

（3）文件装订采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管。装订时必须剔除金属物。

6.3 图纸应标明随每项部件所供给的附件，而且标明每个部件的型号、参数和规格数量。

6.4卖方应提供所有设备的保证性能、接口特点及结构形式。卖方应负责上述资料的准确性，并与技术协议中指定的性能要求一致。

## 7.设备安装、调试、验收和技术服务

7.1 设备全部到货后，买方在开箱前通知卖方，卖方5日内到现场共同开箱验收；设备的开箱验收应由双方指定人员参加，卖方开箱确认，若设备出现三缺（缺件、缺损、缺资料）应由卖方负责处理，若造成经济损失由卖方负责。

7.2卖方对整机设备的设计、制造及与之配套辅机选型参数的正确性、可靠性负责，对整套设备的运行调试参数负责，并向买方提供所有相关辅机的安装图纸及技术资料，并对使用、维修人员免费现场培训。

7.3 买方根据工程进度和施工要求通知卖方，免费派遣专业技术人员到现场指导设备安装，负责处理其承制设备的质量问题，并在设备空负荷及带负荷试车时派遣调试人员到施工现场，负责处理试车过程中的技术问题。

7.4 设备在安装调试阶段出现的设计制造运输影响的质量问题，由卖方负责处理，所需费用由卖方负责，卖方保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件能方便地得到修理和更换。

7.5 设备在使用期间，凡发生质量问题，卖方均应及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，由于卖方产品质量问题，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行，卖方在接到买方通知后，应在24小时内给予回复，若有必要应在48小时内赶到买方共同协商处理。

8、质量保证

8.1、供方应严格按相关的国家、行业先进标准执行。并按本技术协议的要求进行产品制造。

8.2、供方必须对卸料车全套零部件制造质量负责。

8.3、质保期

设备的质量保证期为壹年或货到现场18个月（以先到者为准），在质量保证期内，产品因制造不良、配套不当、组装不妥等而造成损坏或不能正常使用时，供方必须在规定的时间内进行免费维修和更换，并及时派人处理；对非供方原因造成的，供方有责任及时进行有偿服务。

9. 设备制造、监制、检验和验收

9.1 设备监制

9.1.1买方有权对本次招标的所有设备进行全过程监制，对设备制造、组装、检验、试验和包装质量进行控制。

9.1.2买方监制代表有权通过卖方有关部门查（借）阅卖方的与本次招标设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录）。如果买方这些工作与卖方内部规定有冲突之处，卖方应在满足买方合理要求前提下妥善协调内部关系，协助买方代表执行任务。

9.1.3买方监制代表在监制过程中，如需借用卖方的检测工具对设备进行检测，卖方应予以配合。

9.1.4对于在卖方外委协作厂制造加工的属本次招标设备范围的零部件，如买方监制代表认为有必要前往检验（查），卖方有义务积极配合并提供方便。如果卖方外委协作厂有拒绝买方监制代表的规定或惯例，卖方则应事先声明；买方有要求卖方更换外委协作厂的权力。

9.1.5买方监制代表在监制过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和报废重新制造的要求，卖方应满足其要求，以保证设备质量。无论买方是否要求和是否知道，卖方均有义务主动及时的向买方通报合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒，在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

凡需见证的检验项目，卖方应正式提供监检的检验或试验记录。监造工程师审阅检验记录有疑问时，有权对监检项目进行复查和抽查，卖方应主动提供方便和配合。

卖方对监造工程师提出的设备质量问题，应给予及时处理和答复。

9.1.6无论买方是否参与监制，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证的解除，也不能免除卖方对设备质量应付的责任。

9.1.7买方的监督代表和卖方的技术人员，保持密切联系，定期会面，及时解决设备制造和安装中的问题。

9.1.8监制、催交范围及方式

根据买方与卖方的订货合同、供货计划及卖方制订的生产进度，以及对产品制造质量的要求，由买方或业主监控工程师以巡回监检的形式进行设备监制、催交。

监制、催交范围：对合同产品从原材料供应、加工制造、装配、出厂试验到包装的质量见证。

质量监制、催交方式分停工待检点H点，现场见证点W点和文件见证点R点三种方式。

9.1.9监制、催交依据

买方与卖方所签的供货合同和技术协议。

卖方的设计图纸和有关技术文件。

有关的国际标准和国家标准。

9.1.10合同设备监制、催交项目质量见证表

| 序号 | 见证项目名称 | 见证内容 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H点 | W点 | R点 |  |
| 1 | 原材料及外购件 | 钢板材质证明 |  |  | √ |  |
|  |  | 毛坯材质证明及复检报告 |  |  | √ |  |
| 2 | 主轴 | 主轴调质处理 |  | √ | √ |  |
|  |  | 主轴探伤记录 |  | √ | √ |  |
| 3 | 总装配 | 零、部件清洁 |  | √ | √ |  |
|  |  | 外观、安装尺寸、油漆、铭牌、总装记录 |  | √ | √ |  |
| 4 | 包装 | 整机零部件、备品、配件、随机文件齐全 |  | √ | √ |  |
|  |  | 包装、防护 |  | √ | √ |  |
|  |  | 唛头、标志 |  | √ | √ |  |

9.2设备的预组装和/或总装

设备发货之前，供方在其工厂内对重要部件必须分别进行整体预组装、试车，并解决组装、试车过程中存在的质量问题。

## 10.包装运输

卖方对包装方案的完整性和正确性负责，因包装不当引起的相关责任及费用由卖方负责。

## 11.功能指标、保证值和考核验收方法

11.1  设备的功能考核

11.2 设备的质量保证期

  - 设备的质量保证期为设备自热负荷试车合格后12个月。

  - 保证在质量保证期内，不因非用户原因造成停机。

3）在质量保证期内设备非买方使用不当而发生损坏，由卖方负责修复或更换部件。

12.其他条款

1、本技术协议作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力，并且是设备验收的技术依据。

2、未尽事宜双方协商解决。

3、本协议一式X份，买方X份，卖方X份。

（本页无下文）

（此页为签字页）

业主：

业主代表（签字）：              电话：

传    真：                      电子邮件：

邮    编：

买方：福建省工业设备安装有限公司

设计经理（签字）：              电话：

电话：

专业代表（签字）：              电话：

卖方：

通讯地址：

卖方代表（签字）：                       电    话：

传    真：                 电子邮件：

邮    编：

时间：      年   月   日