福建省工业设备安装有限公司

南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目

钢结构、维护及幕墙和光伏工程

招标文件

招标单位：福建省工业设备安装有限公司

2025年07月

目    录

一、招标公告	3

二、投标须知	4

（一）投标须知前附表	4

（二）投标其他须知	7

三、合同模版格式	9

四、投标文件格式	14

# 招标公告

1.投标注意事项：

1.1本项目业主对幕墙外观要求比较高，本项目所有材料的品牌需满足建设单位的品牌表要求，相关样品需先报送建设单位确认，只有经建设单位认可后方可采购进场施工，其费用已包含在合同价款内，不再另外计取。

1.2本项目按设计要求悬挑2.5米安装幕墙，下图所示，请潜在投标单位知悉，报价时应充分综合考虑。

1.3本项目业主监管人员较多，施工作业点必须有专人监护。

1.4本项目需同时具有钢结构工程专业承包贰级及以上和建筑幕墙工程专业承包贰级及以上的专业承包资质。

1.5本项目的光伏板需与钢结构屋面板系统相配套，配套产生的费用在报价时应综合考虑，其费用已包含在合同价款内，不再另外计取。

1.6投标方必须满足招标方的工期要求，节假日连续施工，为保证工程进度，必要时按招标方要求24小时连续施工，配合招标方的工作，人员要满足轮班作业需要，无需任何额外费用补偿。

2.招标条件

由福建省工业设备安装有限公司承接的《南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目》项目，根据现场实际施工需求，现对本项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程分包进行招标。

3.项目概况和招标范围

3.1分包工程名称： 南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程

3.2工程地点：佛山市南海区狮山镇狮山林场大榄分场南海固废处理环保产业园周边A地块

3.3招标范围和内容：按设计图纸、设计变更、现行施工规范、施工方案、技术交底完成南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目的钢结构、维护及幕墙和光伏工程所涉及的设计图纸的深化拆图、竣工图纸等资料的编制、材料（设备）采购、安装、检测（检验）、验收等所有工作，包括但不限于以下工作内容：

3.3.1材料（设备）的采购、运输、卸车、现场保管、二次搬运（含厂内外倒运）、垂直运输等工作。

3.3.2按要求完成原材、钢材、高强螺栓、油漆、防火涂料等材料送检工作，并提供合格的检测报告；

3.3.3按要求完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程所需的除锈、油漆（底漆、中间漆、面漆等）等防腐工作；

3.3.4按要求完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程所需的钢结构预埋件、钢结构（含桁架、格构柱、支撑、偶撑、系杆）、天沟、天沟雨水口开孔、气楼（含成品）、镀锌檩条、彩板及采光板（含屋面围护板、墙面围护板、天基板等）、通风器、电动排烟天窗、防水卷材、玻璃（中空玻璃）、骨架、铝板、光伏组件安装、光伏逆变器、并网柜、电缆、配管等图纸和规范要求的采购、制作、安装等工作；

3.3.5完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程（不限于钢结构、檩条等）所需的喷涂防火涂料等钢结构防火施工工作；

3.3.6完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程所需的设计图纸深化拆图、施工内业资料编制（含钢结构吊装方案编制、专家论证方案）、钢结构、维护及幕墙和光伏工程实体检测、钢结构质量验收（含专项）、钢结构防火验收、单机调试、光伏工程的分系统和整套启动调试、光伏工程的报监、报检、配合工程竣工验收等工作。

3.4质量要求：质量等级合格。最终通过业主、监理单位、总包单位及有关部门（质监站、住建局、档案馆、电业局等）的验收。

3.5 本工程造价为暂定总价：人民币¥***元（大写***），即不含税价***元，税金（提供9%的增值税专用发票）为**元。

3.6 合同价款包含了所有设备材料（含甲供设备材料）的卸车、转运、二次搬运、储存、保管、防护、验收及所有机具(含大型机械)的进出场费和台班费，包含了工程所涉及的主材、人工、机具、辅材、机械、吊车、安全文明施工费（不含公共部分的安全文明施工费的分摊）、单机调试、临时仓库/加工棚（含材料）、冬雨季施工措施费、夜间施工费、赶工费、直接（间接）费、措施费（幕墙工程的脚手架由招标人负责，其他均由投标人负责）、管理费、利润、风险费、工作服、安全用品（安全帽、安全鞋、手套、反光马甲、雨衣等）、光伏系统与钢结构屋面系统的配套费用、各种风险费、二次倒运或多次搬运及垂直运输等国家定额和规范规定的一切费用等所有费用。综合单价不因人工、机械、材料、能源、运费等政策性调整或市场变动、工程量变化、施工措施或方案的变化、现场赶工等因素进行调整，按风险包干。

3.7 承包及供货方式：包工包料，钢结构、维护及幕墙和光伏工程所涉及的钢材、型钢构件、（镀锌）檩条、彩钢板、采光板、保温材料、防火涂料、油漆、电动排烟天窗、防水卷材、铝板、铝型材、玻璃（中空玻璃）、骨架、稀释剂、光伏组件、光伏逆变器、0.4KV并网柜、电缆、电管、桥架、电线、辅助材料、临时措施材料等所有材料均由乙方提供并承担费用，材料品牌必须符合附件五《南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目主要材料质量及品牌要求》的要求。

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防水卷材 | 雨虹、卓宝、汉高、西卡 |
| 2 | 防水涂料 | 德高、百得、雨虹、维施克、龙马、万施博 |
| 3 | 高强灌浆料 | 西卡（进口）、中德新亚、拓达 |
| 4 | PPR给水管 | 公元、皮尔萨、美尔固、联塑、台塑 |
| 5 | PVC排水管 | 中财、日丰、公元、金德、联塑、台塑 |
| 6 | HDPE管 | 日丰、伟星、联塑、极高 |
| 7 | 乳胶漆 | 三棵树、多乐士、华润、立邦、雅士利、大宝漆、长颈鹿 |
| 8 | 真石漆 | SKK、申得欧、铃鹿、嘉宝莉漆、好思家、优德爱 |
| 9 | 地坪漆 | 绣珀、丽装、巴斯夫、西卡、非凡士、威尔地坪、正欧 |
| 10 | 防火涂料 | 兰陵、宣伟、金隅、鲸海、西卡、佐敦 |
| 11 | 彩板原材 | 宝钢、首钢、淀川盛馀、博思格 |
| 12 | 钢材 | 广钢、韶钢、湘钢（国内知名品牌均可（国家免检产品）） |
| 13 | 照明灯具 | 雷士、飞利浦、聚金塔、海洋王、亚伏 |
| 14 | 地砖 | 东鹏、冠珠、新中源 |
| 15 | 电线电缆 | 江苏上上、远东电缆、安徽天康、湖南华菱、安徽电缆、宝胜电缆、安徽江淮电缆集团、安徽华星电缆集团、福建南平太阳电缆 |
| 16 | 电气元器件 | 施耐德、西门子、ABB、公牛 |
| 17 | 光伏板 | 品科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技 |
| 18 | 逆变器 | 阳光、华为、锦浪 |

3.8工程款拨付办法：

3.8.1每月25日前乙方根据实际完成的工程量报送工程进度报表, 经项目部初审报分公司相关部门审核后按约定支付比例80%扣除相关费用及扣款后予以支付，进度款累计支付至合同价的80%暂停支付。(申请工程款支付时应附工程进度款支付表、甲方现场验收单、工程量清单、工人实际考勤表、农民工工资支付表、机械台班登记表、扣款单、扣款单（违约金）等附件，乙方逾期报送造成无法支付的由乙方自行承担)。除乙方劳务进度款中的工人工资按本合同约定优先支付外，其他劳务款项均须在本工程建设单位工程款到帐后支付，若因业主逾期支付工程款导致甲方未能按时支付本合同分包价款，甲方不承担任何责任，乙方无异议。

3.8.2工程完工后，进度款累计支付至合同价和已完产值两者低值的85%。

3.8.4工程竣工结算审核（承包方必须积极配合财政审核）完成且竣工资料按发包人要求归档完整后，双方办理工程结算手续，乙方提供结算金额100%发票给甲方，甲方付款至结算造价的97%，扣留工程最终结算总价的3%为质量保修金，质保期满二年后经甲方核实乙方已完成的缺陷责任（屋面防水工程质量缺陷责任期为五年），则甲方支付给乙方的质量保修金（无息），但不免除乙方施工的防水工程的质量缺陷责任。

3.8.5质保期：屋面防水工程：五年，其他工程：二年。

4.招标文件获取

凡有意向参加投标者，请于2025年07月11日17：30至2025年07月15日17:30,通过福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)办理报名手续并参与投标。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2025年07月15日17:30时，投标人应于2025年07月15日17:30时前在福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)办理投标手续。

5.2逾期递交的投标文件，招标人不予受理，并不作任何通知。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)上发布。

7.联系方式

招标人：福建省工业设备安装有限公司漳州分公司

地址：福建省漳州市芗城区胜利西路101号

邮政编码：363000

邮箱：fjsascb@163.com

商务联系人：刘登先  电话：18965474977

技术联系人：余灿  电话：17379246960

# 二、投标须知

## （一）投标须知前附表

说明：投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：福建省工业设备安装有限公司漳州分公司 地址：福建省漳州市芗城区胜利西路101号 邮政编码：363000 邮箱：fjsascb@163.com 商务联系人：刘登先 电话：18965474977 现场勘探联系人：余灿 电话：17379246960 |
| 2 | 本招标项目名称 | 招标项目名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |
| 3 | 资金来源 | 资金来源：企业自筹 |
| 4 | 工程建设地点 | 工程地点：佛山市南海区狮山镇狮山林场大榄分场南海固废处理环保产业园周边A地块 |
| 5 | 招标范围和内容 | 按设计图纸、设计变更、现行施工规范、施工方案、技术交底完成南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目的钢结构、维护及幕墙和光伏工程所涉及的设计图纸的深化拆图、竣工图纸编制及盖章、材料（设备）采购、安装、检测（检验）、验收等所有工作，具体范围及界限详见南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程《工程专业分包合同》。 |
| 6 | 计划工期 | 按照招标人项目部施工进度计划要求进场施工，具体工期遵循总包合同。 |
| 7 | 质量要求 | 本工程的质量等级：质量等级 合格 。最终通过业主、监理单位、总包单位及有关部门（质监站、住建局、电业局、档案馆等）的验收。 |
| 8 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定综合单价，提供税率9%的增值税专用发票。 |
| 9 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| 10 | 合格投标人资格条件 | 本次招标要求投标人需具备的资格条件为以下第：（1）和（3） （1）专业分包招标 1.分包商企业成立年限在三年及以上（截止投标报价截止日期为止） 2.具有满足本工程施工所需的营业执照、资质证书、安全生产许可证及相应的技术人员 3.资质要求：同时具有钢结构工程专业承包贰级及以上和建筑幕墙工程专业承包贰级及以上。 （2）劳务分包招标 1.劳务分包商企业成立期限在一年以上（截止投标报价截止日期为止） 2.具有独立法人资格、营业执照及其他相应的证书；有足够的施工作业能力、有长期稳定的作业人员 （3）其他要求 1.本招标项目 不接受 联合体投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上公司不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理 2. 投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，或破产状态 3.投标人“类似工程业绩”要求： /。 |
| 11 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025 年 07 月 15 日 17 时 30 分 00 秒 |
| 12 | 分包 | √ 不允许 □允许，允许分包内容： / 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 13 | 投标截止时间 | 2025 年 7 月 15日 17时 30 分 00 秒前 |
| 14 | 技术文件 | 本招标项目 不要求 提交技术文件。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止时间后 60 日历天。 |
| 16 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
| 17 | 要求提交的投标文件内容 | A.报价文件：投标文件签字盖章版扫描件一份上传到福建安装闽安通报价系统，原件快递到如下地址：福建省漳州市芗城区胜利西路101号福建安装公司经营科，刘登先 收联系电话：18965474977 B.需要提交的资料如下： - 投标人基本情况表 - 法定代表人资格证明 - 授权委托书 - 类似项目业绩：/ - 工程量清单报价表（盖章扫描版） |
| 18 | 开标时间 | 开标时间： 2025 年 07 月 15日 17时 30 分 00 秒 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员人数由 5 人以上组成。由招标人自行组建 |
| 20 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审合理低价者中标 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，评标委员会负责推荐中标候选人数： 1 个 |
| 22 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 23 | 其他 | 取消中标资格条件 1、如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、中标人在签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （4）法律、法规规定的其他情形。 2、招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。 |

## （二）投标其他须知

1．投标方必须满足招标方的工期要求，节假日连续施工，为保证工程进度，必要时按招标方要求24小时连续施工，配合招标方的工作，人员要满足轮班作业需要，无需任何额外费用补偿。

2.本招标文件的技术要求：本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方需提供满足本招标文件中和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、节能节水降耗、环保等强制性标准，必须满足其要求。投标方应按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术规定以及本招标文件要求，对所承担的工作质量负全面责任。

3.必须满足国家对有关产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求；对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程使用

4.投标人如对本招标技术文件存在异议，须及时提出以便招标人重新审定。否则，除了本招标技术文件中的技术要求有差错外，不管投标人在其他任何地方有其他任何描述，招标人将认为投标人完全接受和同意本招标技术文件的要求

5．在签订合同之后，招标人有权提出因规范、标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由双方共同商定，投标人应积极配合予以解决

6.如本招标技术文件中涉及有关商务方面的内容与合同“商务部分”有矛盾时，执行较高的要求。

7.招标人拥有对本工程接口划分的最终解释权，投标人应无条件服从招标人对施工接口划分的解释，并接受由此产生的工程量调整。如果投标人没有能力完成或未按招标人的进度要求完成本工程施工任务时，招标人有权对本工程施工作业进行重新划分或分割划分招标范围

8.在施工过程如投标人因人员、进度或者其他原因，不能及时完成招标方或业主的要求，招标方有权将投标方剩余工作量全部或者部分交由其他班组施工，投标方按已完成的工作量结算，不得由此对招标方提起索赔等任何诉求，投标方需赔偿由此而给招标方造成的一切损失。

9. 投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。

10.投标人不得以低于成本价的方式报价，否则为废标。

11.投标人一旦参与投标，即被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。

12.招标人有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出任何解释和说明。

# 三、合同模版格式

# 详见南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程《工程专业分包合同》

# 四、投标文件格式

福建省工业设备安装有限公司

南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目

钢结构、维护及幕墙和光伏工程

投 标 文 件

投标人:                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、投标书

五、报价书

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标文件应附企业营业执照、资质证书、增值税一般纳税人资格、安全生产许可证等证明文件。

投标人：                           (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：		系                   的法定代表人。

法人身份证粘贴处

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）   系          （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署 南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程（项目名称） 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

法人代表及被委托人身份证复印件并加盖公章

代理人：          （签字）性别 ：        年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

四、投标书

致： 福建省工业设备安装有限公司

1、根据你方招标工程的  南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件后，我方愿以人民币(大写)          元（RMB¥      元）投标报价，报价为含税价，增值税税率为9%。并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程  范围内  的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方承诺高峰期至少保证施工人员        人。

6、我方同意所提交的投标文件在60天有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                           (盖单位公章)

法人代表或

经授权的投标代表：                （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

| 五、报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 钢结构工程 | 项 | 1 |  |  | 含税9%，详见分部分项工程清单与计价表（钢结构、维护工程） |
| 2 | 光伏工程 | 项 | 1 |  |  | 含税9%，详见分部分项工程清单与计价表（光伏工程） |
| 3 | 幕墙工程 | 项 | 1 |  |  | 含税9%，详见分部分项工程清单与计价表（幕墙工程） |
| 4 | 合计 | 元 |  |  |  | 含税9% |

报价说明：

1、本项目的报价为固定综合单价，工程量最终以竣工图结算为准，综合单价包含了主材、人工、机具、辅材、机械、吊车、安全文明施工费（不含公共部分的安全文明施工费的分摊）、单机调试、临时仓库/加工棚（含材料）、冬雨季施工措施费、夜间施工费、赶工费、直接（间接）费、措施费（幕墙工程的脚手架由招标人负责，其他均由投标人负责）、管理费、利润、风险费、工作服、安全用品（安全帽、安全鞋、手套、反光马甲、雨衣等）、各种风险费、二次倒运或多次搬运及垂直运输等国家定额和规范规定的一切费用等所有费用，税金单独计取，税率为9%。

2、工程所涉及的人工、工人所使用的工具、安全防护用品（安全帽、安全带、安全鞋、手套、雨衣、工作服、防暑降温等）均由乙方自行解决并承担相应的费用。甲方免费提供活动房住宿（生活用品由乙方承担），根据乙方需求由甲方统一分配（按6人/间配置）。施工水电费、生活水费由甲方承担，乙方使用的活动房内电费按表计由乙方承担(1.2元/度)，生活区公共卫生由甲方统一维护（乙方按使用房间数承担，100元/间/月）。本项目甲方已购买了每人伤亡责任限额100万元、每人医疗限额10万元的安全生产责任险，此部分保费由甲方承担。乙方在此基础上额外购买的保险，其保费由乙方自行承担。甲方要求乙方统一着装工作服、马甲、安全帽且费用由乙方承担（费用收取标准：工作服90元/套、安全帽25元/套、反光马甲25元/件）。

3、乙方应做好施工范围内的安全文明施工，按要求投入应有人力、物力及资金，施工过程中做到工完场清，若乙方损坏公共部分的安全措施，则乙方应给予修复或照价赔偿。

4、场地平整及硬化由招标人负责。

5、以上项目涉及深化设计由投标人负责，深化的图纸最终需建设单位和原设计院审核确认无误后方可施工，若图纸需修改的，则投标人无条件免费修改直至符合建设单位要求，费用已包含在合同价款。

6、本项目的光伏板需与钢结构屋面板系统相配套，配套产生的费用已包含在合同价款内。

7、若投标人中标，投标人（乙方）需承诺：“乙方在合同履约过程中，将积极配合项目部的工作安排，确保合同的顺利履行。若出现拒不配合安排等不履约合同的行为，则视为同意招标人（甲方）可自行组织第三方完成工程所需的施工任务，甲方按实际产生的费用的1.5倍收取违约金，从乙方工程款中扣除，不足部分甲方可向乙方追偿。”

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人:(签字或盖章)

日期：2025年  月   日

| 分部分项工程清单与计价表（钢结构、维护工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.双层彩钢板屋面 2.屋面系统采用0.5厚镀铝锌压型彩钢板+0.6厚镀铝锌直立锁边压型钢板 3.50厚超细离心玻璃纤维保温棉(A级) 4.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 2940.58 |  |  |  |  |
| 2 | 010901002002 | 型材屋面（防水卷材） | 1.1.5厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 2.含锁边、封(收)口、泛水板、滴水板、防水透气层和屋脊等零星工作 3.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 2940.58 |  |  |  |  |
| 3 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.大于等于0.6厚镀铝锌压型彩钢板 2.1.5厚热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) 3.50厚超细玻璃纤维保温棉(A级) 4.镀锌钢檩条 5.大于等于0.5厚镀铝锌压型钢板 6.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 90.42 |  |  |  |  |
| 4 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2..刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 1.9 |  |  |  |  |
| 5 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 135.61 |  |  | △ |  |
| 6 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 35.69 |  |  | △ |  |
| 7 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于2.5小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 4.96 |  |  |  |  |
| 8 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 2.5 |  |  |  |  |
| 9 | 010606011001 | 钢天沟 | 1、宽度：300mm 2、300宽3.0mm厚不锈钢天沟 3、使用304不锈钢 4、含锁边、封(收)口、泛水板、滴水板和屋脊等零星工作 5、含沟壁支撑连接等必要配件 6、含设计及规范要求的钢构件、焊缝无损探伤及热处理费用 7、满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 76.98 |  |  |  |  |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作、运输、安装 2.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 7.241 |  |  |  |  |
| 11 | 010501006002 | 二次灌浆 | 1、C40无收缩灌浆料 2、满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m3 | 3.54 |  |  |  |  |
| 12 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1、采光板屋面 2、顶板：470型加钢边FRP采光板 3、底板：900型FRP采光板 4、采光板厚度不低于1.5mm,具体颜色及透光率等应经业主确认 5、含锁边、封(收)口、泛水板、滴水板和屋脊等零星工作 6、满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 343.42 |  |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金（提供税率为9%的增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 (盖单位公章)

日期：2025年  月   日

| 分部分项工程清单与计价表（光伏工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 030405002001 | 光伏组件 | 1.名称:BIPV光伏组件 2.规格:610Wp 3.安装方式:屋面安装 4.其他:含接线、测试等所有工作内容 5.组件尺寸：2376mm*1128mm*5mm 6.满足招标文件，招标图纸，技术需求书及相关图集，规范要求 | 组 | 620 |  |  |  |  |
| 2 | 030405002002 | 光伏逆变器 | 1.名称:逆变器 2.规格:60kW 3.安装方式:满足设计要求综合考虑 4.满足招标文件，招标图纸，技术需求书及相关图集，规范要求 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 030404004001 | 0.4kV并网柜 | 1.名称:0.4kV并网柜 2.规格:综合 3.基础型钢形式、规格:满足设计要求综合考虑 4.满足招标文件，招标图纸，技术需求书及相关图集，规范要求 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001001 | 光伏专用电缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 3.规格:1×4 4.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金（提供税率为9%的增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本项目光伏发电自产自用，接入低压系统，即完全自发自用模式(防逆流)； 2、光伏系统的深化设计、分系统调试和整套启动调试由投标单位负责，其费用已包含在综合单价内。 3、光伏板的品牌为：品科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技； 4、逆变器品牌为：阳光、华为、锦浪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 (盖单位公章)

日期：2025年  月   日

| 分部分项工程清单与计价表（幕墙工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:165系列的铝型材，断面、规格、间距详见设计图 2.面层材料品种、规格、颜色:1400mm×l000mm镀膜8+12A+8mm钢化中空玻璃 3.面层固定方式:不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架，玻璃用双组分结构胶固定 4.嵌缝、塞口材料种类:与墙的竖向封边用1.5mm厚的角铝和1.6mm厚的铝板、与板的水平隔离做法及材料详见设计图。玻璃接缝处和幕墙与墙的封边处打耐候胶 5.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 011209001002 | 穿孔铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、间距详见设计图 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚穿孔铝板(氟碳喷涂)，颜色详立面 3.骨架材料种类、规格、中距:B50*4 4.骨架除锈、防锈,含连接件,综合考虑场内外运输及运距 5.铝板造型及尺寸变量详见图纸及结合现场实际施工 6.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 011209001003 | 铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、间距详见设计图 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚铝板(氟碳喷涂)，颜色详立面 3.骨架材料种类、规格、中距:B50*4 4.骨架除锈、防锈,含连接件,综合考虑场内外运输及运距 5.铝板造型及尺寸变量详见图纸及结合现场实际施工 6.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 1300 |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金（提供税率为9%的增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 (盖单位公章)

日期：2025年  月   日

| 材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 生产厂家名称 |  |
| 1 | 防水卷材 | 雨虹、卓宝、汉高、西卡 |  |
| 2 | 防水涂料 | 德高、百得、雨虹、维施克、龙马、万施博 |  |
| 3 | 高强灌浆料 | 西卡（进口）、中德新亚、拓达 |  |
| 4 | PPR给水管 | 公元、皮尔萨、美尔固、联塑、台塑 |  |
| 5 | PVC排水管 | 中财、日丰、公元、金德、联塑、台塑 |  |
| 6 | HDPE管 | 日丰、伟星、联塑、极高 |  |
| 7 | 乳胶漆 | 三棵树、多乐士、华润、立邦、雅士利、大宝漆、长颈鹿 |  |
| 8 | 真石漆 | SKK、申得欧、铃鹿、嘉宝莉漆、好思家、优德爱 |  |
| 9 | 地坪漆 | 绣珀、丽装、巴斯夫、西卡、非凡士、威尔地坪、正欧 |  |
| 10 | 防火涂料 | 兰陵、宣伟、金隅、鲸海、西卡、佐敦 |  |
| 11 | 彩板原材 | 宝钢、首钢、淀川盛馀、博思格 |  |
| 12 | 钢材 | 广钢、韶钢、湘钢（国内知名品牌均可（国家免检产品）） |  |
| 13 | 照明灯具 | 雷士、飞利浦、聚金塔、海洋王、亚伏 |  |
| 14 | 地砖 | 东鹏、冠珠、新中源 |  |
| 15 | 电线电缆 | 江苏上上、远东电缆、安徽天康、湖南华菱、安徽电缆、宝胜电缆、安徽江淮电缆集团、安徽华星电缆集团、福建南平太阳电缆 |  |
| 16 | 电气元器件 | 施耐德、西门子、ABB、公牛 |  |
| 17 | 光伏板 | 品科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技 |  |
| 18 | 逆变器 | 阳光、华为、锦浪 |  |
|  |  | 投标人： (盖单位公章) |  |
|  |  | 日期：2025年 月 日 |  |

- 工程专业分包合同

甲方：福建省工业设备安装有限公司                （以下简称甲方）

乙方：***公司                  （以下简称乙方）

按照国家法律、法规和甲方与建设单位在工程承包合同中所确定的条款原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订以下合同条款，以便共同信守。

甲乙双方在签订本合同前已完全了解施工现场的实际状况和风险（含二次进场、材料供应、材料多次转运等），理解本合同及合同附件的全部条款及内容，对于任何疑问的条款，双方都在签约之前给予充分的提醒和解释，并已经履行了告知的义务。

第一条  工程项目及其内容与范围

1.1、工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程

1.2、工程地点：佛山市南海区狮山镇狮山林场大榄分场南海固废处理环保产业园周边A地块

1.3、工程内容：按设计图纸、设计变更、现行施工规范、施工方案、技术交底完成南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程所涉及的设计图纸的深化拆图、竣工图纸编制及盖章、材料（设备）采购、安装、检测（检验）、验收等所有工作，包括但不限于以下工作内容：

1.3.1材料（设备）的采购、运输、卸车、现场保管、二次搬运（含厂内外倒运）、垂直运输等工作。

1.3.2按要求完成原材、钢材、高强螺栓、油漆、防火涂料、电缆、电线、电镀表等材料送检工作，并提供合格的检测报告；

1.3.3按要求完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程所需的除锈、油漆（底漆、中间漆、面漆等）等防腐工作；

1.3.4按要求完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程所需的钢结构预埋件、钢结构（含桁架、格构柱、支撑、偶撑、系杆）、天沟、天沟雨水口开孔、气楼（含成品）、镀锌檩条、彩板及采光板（含屋面围护板、墙面围护板、天基板等）、通风器、电动排烟天窗、防水卷材、玻璃（中空玻璃）、骨架、铝板、光伏组件安装、光伏逆变器、并网柜、电缆、配管等图纸和规范要求的采购、制作、安装等所有工作；

1.3.5完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程（不限于钢结构、檩条等）所需的喷涂防火涂料等钢结构防火施工工作；

1.3.7完成钢结构、维护及幕墙和光伏工程所需的设计图纸深化拆图（获得广州华科工程技术有限公司书面同意意见）、施工内业资料编制（含钢结构吊装方案编制、专家论证方案）、钢结构、维护及幕墙和光伏工程实体检测、钢结构质量验收（含专项）、钢结构防火验收、单机调试、光伏工程的分系统和整套启动调试、光伏工程的报监、报检以及配合工程竣工验收等工作。

第二条 工程造价与承包方式

2.1 本工程造价为固定综合单价：人民币¥***元（大写***），即不含税价***元，税金为**元（提供9%的增值税专用发票）。

2.2合同价款包含了所有设备材料（含甲供设备材料）的卸车、转运、二次搬运、储存、保管、防护、验收及所有机具(含大型机械)的进出场费和台班费，包含了工程所涉及的主材、人工、机具、辅材、机械、吊车、安全文明施工费（不含公共部分的安全文明施工费的分摊）、单机调试、临时仓库/加工棚（含材料）、冬雨季施工措施费、夜间施工费、赶工费、直接（间接）费、措施费（幕墙工程的脚手架由招标人负责，其他均由投标人负责）、管理费、利润、风险费、工作服、安全用品（安全帽、安全鞋、手套、反光马甲、雨衣等）、光伏系统与钢结构屋面系统的配套费用、各种风险费、二次倒运或多次搬运及垂直运输等国家定额和规范规定的一切费用等所有费用。综合单价不因人工、机械、材料、能源、运费等政策性调整或市场变动、工程量变化、施工措施或方案的变化、现场赶工等因素进行调整，按风险包干。

2.3 承包及供货方式：包工包料，钢结构、维护及幕墙和光伏工程所涉及的钢材、型钢构件、（镀锌）檩条、彩钢板、采光板、保温材料、防火涂料、油漆、电动排烟天窗、防水卷材、铝板、铝型材、玻璃（中空玻璃）、骨架、稀释剂、辅助材料、光伏组件、光伏逆变器、0.4KV并网柜、电缆、电管、桥架、电线、临时措施材料等所有材料均由乙方提供并承担费用，材料品牌必须符合附件五《南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目主要材料质量及品牌要求》的要求。

2.4特别说明：

2.4.1场地平整及硬化由甲方负责并承担费用。

2.4.2甲方免费提供活动房住宿（生活用品由乙方承担），根据乙方需求由甲方统一分配（按6人/间配置），乙方使用的活动房内电费按表计由乙方承担(1.2元/度)，生活区公共卫生由甲方统一维护（乙方按使用房间数承担，100元/间/月），费用由乙方按实际计量收取，费用已包含在合同总价。

2.4.3施工水电费、生活水费由甲方承担；

2.4.4乙方所有人员必须以福建安装自居，现场不得体现其他施工单位的名称，统一着装福建省工业设备安装有限公司工作服（费用收取标准：工作服90元/套、安全帽25元/套、反光马甲25元/件，费用由乙方按实际计量收取，费用已包含在合同总价）。

2.5乙方领用甲供料数量超过定额或业主核定的用量，超过部分按采购价格的1.5倍从乙方工程款中扣回。

2.6乙方应做好施工范围内的安全文明施工，按要求投入应有人力、物力及资金，施工过程中做到工完场清，若乙方损坏公共部分的安全措施，则乙方应给予修复或照价赔偿。

2.7乙方的报价包含因自身工艺、工序、文明施工要求等所需的临时措施费用（含材料），如防雨、防水等临时措施所产生的费用，其费用均已包含在合同总价；

2.8施工过程中，场地占用其它施工单位工作面时需要移动材料或设备机具的，影响工程进度，乙方应无条件配合转移，费用自行承担。

第三条 工期

3.1合同工期总日历天数 70  天。

开工日期：暂定2025年08月30日（具体开工日期以甲方书面开工令为准），具体按照项目部施工进度计划要求进场施工，具体节点按项目部及业主要求执行，乙方必须在劳力、机具等方面保证满足工程总体进度要求。

3.2乙方在施工期间应严格按照项目的施工节点、施工进度要求完成任务，若因材料、劳动力不足、管理不善等原因影响节点工期，延期违约金按每天10000元进行计取，如果拖延进度计划又没有采取补救措施，甲方有权调整乙方的施工工程工作范围直至清退，乙方应无条件执行，由此给甲方造成的所有经济损失均乙方承担，若非乙方原因影响，经甲方确认后工期顺延。

3.3乙方必须满足甲方的施工进度要求，节假日连续施工，为保证工程进度，必要时按甲方要求24小时连续施工，配合甲方项目部的工作，人员要满足轮班作业需要且无需任何额外费用补偿。

3.4乙方应具有组织不低于20 名劳务人员的能力且按工程实际需求进场，若乙方施工人员不能满足项目进度要求，乙方同意甲方自行组织人员进场施工，每人每天按500元从乙方中扣除。

3.5因建设单位原因导致的工期延误，经甲方、建设单位、监理三方共同书面确认后方可顺延工期。

第四条 工程质量及验收

4.1 除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按监理单位、甲方及政府相关监管部门的相关管理规定及标准执行。

4.2本工程的质量等级：最终通过业主单位、监理单位、公司项目部、总包单位及有关政府部门的验收，质量等级合格。

4.3乙方应严格按施工图纸、现行施工规范、设计变更、施工方案、技术交底的要求精心施工，在上道工序验收合格后方可进行下一道工序，同时做到当日工完场清，满足安全文明施工要求。若施工质量不满足设计及施工规范要求，造成的质量缺陷，乙方应进行整改，严重处乙方应负责赔偿其所引起的全部经济损失。在整个施工过程中，每日施工任务完成后负责清理承包范围内的建筑垃圾至达标，若在规定时间内未完成，由项目部派人清理的，按发生费用1.5倍金额，从乙方工程款予以扣除。

4.4所有乙方采购的材料必须符合要求，必须按进场报验手续进行报验，经验收合格后，方可进场使用。若进场材料未履行报验手续的按10000元/次进行违约考核，进场材料不符合要求，偷偷使用由此给甲方造成损失由乙方承担并按10000元/次进行违约考核，违约金从乙方工程款予以扣除。

4.5所有进场材料按甲方指定的位置整齐堆放，做到文明施工。

4.6保修期限:屋面防水工程：五年，其他工程：二年(以工程竣工验收合格之日起计算)。在保修期内乙方免费负责对施工质量所造成的及自然条件下产生的质量问题进行维修，质保期满二年后经甲方核实乙方已完成的缺陷责任（屋面防水工程质量缺陷责任期为五年），则甲方支付给乙方的质量保修金（无息），但不免除乙方施工的屋面防水工程的质量缺陷责任。

第五条  现场代表

5.1甲方代表：姓名： 张云杰    职务： 项目经理  联系电话： 13178005126

甲方代表授权范围：

5.1.1负责处理合同履行过程中与乙方有关的事宜；

5.1.2对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；

5.1.3办理中间交工工程验收手续；

5.1.4协调现场及外部有关事宜。

5.1.5对涉及工程变更、工期变更和现场联系单及签证、工程款的支付、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价、质量确认、款项支付、变更工程价款、验收等相关事项，均需项目经理签字确认并提交分公司经营管理科审核确认后方可生效。若仅有项目部管理人员签字的，则该签单无效，甲方不予认可。

5.2乙方现场代表不得变更，现场代表驻工地现场每月出勤按22天计，每旷工一天按1000元进行计取违约金。缺勤天数由项目部确认并通知乙方（无须乙方确认），违约金金额在乙方工程款中扣除，结算时不予追补。乙方当月连续矿工十日以上，经项目部多次催促不到位，甲方将有权终止与乙方的合同，自行安排班组施工，并按本合同约定追诉乙方的违约责任。

第六条  乙方工作

6.1乙方向甲方领取相关施工图纸及有关资料，接受质量及安全技术交底。

6.2按甲方的工期计划要求，服从甲方与现场的协调与指挥，自觉配合并做好甲方现场布置的各项工作。

6.3乙方人员应严格遵守国家法律、法规，遵守甲方的现场管理和有关规章制度以及安全操作规程，自觉接受工程质量，安全生产等各个方面的检查与监督，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一。

6.4若乙方人员发生违法乱纪事件、工伤事故，一切责任由乙方负责。如果甲方因乙方的原因遭受损失，甲方有权从工程款中扣除或追偿。

6.5乙方新进场施工人员（含班组长、管理人员）需在乙方项目负责人（或其委托人）带领下到项目部核对个人信息、接受安全教育、安全技术交底、学习“施工现场作业人员实名制管理制度” （附件三）、签订劳动简易合同及进场承诺书，经安全考试合格，录取脸模后方可进入施工现场，违反该规定的每人次考核200元。若乙方施工人员未按实名制管理制度，在甲方实名制通道设置的考勤机进行考勤的，项目部不予承认其考勤，将不予发放其未考勤部分的工资，由乙方自行负责且按每人每次考核1000元。考核金额从乙方工程款中予以扣除。

6.6乙方严格按《保障农民工工资支付条例》和工程所在地的设区市的有关规定，按施工现场作业人员实名制管理制度（附件三）做好农民工实名制考勤，每月按时按实做好农民工工资相关发放工作并按月结清农民工工资，确保农民工工资100%发放。每月申报进度款前必须附上月农民工工资发放按指纹及签名的签收表、本月的工人工资发放计划表，如因乙方未能及时足额发放工人工资或因乙方用工而引发的劳资纠纷、上访、投诉等给甲方造成影响的，乙方应及时处理并负全部责任，每发生一次收取乙方违约金 50000 元，并从乙方工程款中予以扣除。

6.7乙方进入施工现场的材料及施工设备等必须符合甲方材料设备管理办法。

乙方需指定专人 **** 办理领用手续后方可领用甲供材料（含业主提供的材料设备），不得擅自至业主仓库领料。领用（或借用）甲方材料、设备（含业主提供）必须承担其保管义务及承担相应的保管、搬运、防护等费用。若乙方超限额（以定额损耗耗率或业主约定的损耗率）领用材料设备、因保管不力造成材料设备遗失、损坏、耗损等给甲方造成损失的，则乙方需承担由此造成损失的1.5倍金额赔付给甲方并从乙方工程款予以扣除。

6.8乙方保证，除工程结算款外，不再向甲方及本工程项目部主张任何权利、索要任何款项，同时保证付清工人工资等。若乙方因拖欠工人工资、材料费、机械台班费以及其他欠款等发生纠纷均与甲方无关，由乙方自行负责。若因此给甲方造成损失乙方愿承担法律责任，并赔偿经济损失。

6.9甲方已按规定购买了“建筑施工行业安全生产责任险”（每人伤亡责任限额不低于100万元、每人医疗限额不低于10万元），此部分保险费由甲方承担。乙方可在甲方购买的保险外增加险种或保额并自行承担相关费用。当保险事故发生时，甲乙双方应采取必要的措施，防止或减少损失，保险赔付不足以弥补的部分由乙方独自承担。因乙方原因造成的人员、财产损失，均由乙方独自承担。如果甲方因乙方的原因遭受损失，甲方有权从工程款中扣除或追偿。

6.10乙方确认电子邮箱：***@**.com，通讯地址：******，联系人：****，联系号码：*****，作为甲乙双方联系渠道，在施工及保修过程中，涉及质量、安全、进度、保修等方面的内容，均可通过发送电子邮件或邮寄或电话联系，甲方按照乙方提供联系方式发文给乙方，视同乙方签收，其文件的相应法律效力生效。如若联系方式有变更，乙方应提前10天书面通知甲方新的联系方式。

6.11乙方承诺：“乙方在合同履约过程中，将积极配合项目部的工作安排，确保合同的顺利履行。若出现拒不配合安排等不履约合同的行为，则视为同意甲方可自行组织第三方完成工程所需的施工任务，甲方按实际产生的费用的1.5倍收取违约金，从乙方工程款中扣除，不足部分甲方可向乙方追偿。”

第七条 安全施工

按甲方安全部门的规定，乙方同甲方签订（安全生产）补充合同。

第八条 工程款拨付与结算

8.1工程款拨付办法：

8.1.1每月25日前乙方根据实际完成的工程量报送工程进度报表, 经项目部初审报分公司相关部门审核后按约定支付比例80%扣除相关费用及扣款后予以支付，进度款累计支付至合同价的80%暂停支付。(申请工程款支付时应附工程进度款支付表、甲方现场验收单、工程量清单、工人实际考勤表、农民工工资支付表、机械台班登记表、扣款单、扣款单（违约金）等附件，乙方逾期报送造成无法支付的由乙方自行承担)。

8.1.2工程完工后工程完工后，进度款累计支付至合同价和已完产值两者低值的85%。

8.1.3工程竣工验收合格，双方办理工程结算手续，乙方提供结算金额100%发票给甲方，甲方付款至结算造价的97%，扣留工程最终结算总价的3%为质量保修金，质保期满二年后经甲方核实乙方已完成缺陷责任（屋面防水工程质量缺陷责任期为五年），则甲方支付给乙方的质量保修金（无息），但不免除乙方施工的防水工程的质量缺陷责任。

8.1.4因工程实际需要，需由甲方代为签订的材料采购合同、机械租赁合同等，乙方应有书面申请并承诺在支付乙方工程进度款前，优先支付该部分合同的各项款项。

8.1.5支付工程款前，乙方须提供真实合法有效的税率为 9%的增值税专用发票（金额包含直接由农民工工资专户代发农民工工资）及对应发票的完税证明、上个月的工人工资发放确认表、本月的工人工资发放计划表给甲方。由农民工专户支付的农民工工资，视同乙方收到同等金额的工程款。

8.1.6乙方未完成甲方及现场代表布置的与本工程有关的工作，甲方可随时停止付工程款。

8.2  工程款结算办法：

8.2.1工程竣工验收合格后，乙方编制工程结算书提交甲方项目部初审，经甲方项目部审核后提交甲方公司部门审核，最终以甲方相关部门审核为准。

8.2.2乙方提交的结算资料不仅限于以下内容：施工图纸（含设计变更、签证，可用复印件）、项目部相关人员签字确认的工程量清单、材料领用清单、水电及工用具租赁费用等清单。

8.3乙方同意以上付款均在甲方收到建设单位支付的相关款项后予以支付，若甲方未能按照合同约定的期限支付工程款，乙方已将该风险费用考虑在综合单价内，乙方自愿放弃对甲方逾期付款所产生的利息的追索权利。

第九条  协议终止与解除

9.1 在本工程合同履约过程中出现下列任何情况之一，甲方有权解除乙方合同，乙方应无条件执行,同时按甲方要求妥善做好解除合同后的各项工作：

9.1.1乙方施工质量、工程进度等不能达到施工组织设计要求；

9.1.2乙方的施工人员、机具设备无法满足施工现场要求，严重拖延工程进度，足以证明无能力履行合同；

9.1.3乙方将工程转包或分包；

9.1.4乙方有损坏抵毁甲方名誉等违约行为；

9.1.5业主通知甲方解除（终止）合同；

9.1.6乙方无正当理由，自行停工达3日历天以上。

9.1.7本合同一旦因乙方原因而被解除，停止一切付款，同时乙方应赔偿甲方因解除合同而遭受的一切损失与各项费用，并按合同总造价的10%追究乙方的违约责任。

9.1.8乙方不能满足甲方的施工进度要求时，视为乙方同意甲方有权自行组织其他施工班组进行施工，所发生的费用按1.5倍从乙方的工程款中扣除，乙方无条件服从。

9.1.9在保修期间出现质量问题，乙方需在甲方电话通知后24小时内赶到现场进行维修。如乙方不积极响应，视为乙方同意甲方可另行委派别的施工队维修，按其费用1.5倍直接从乙方的工程款中扣除。

第十条 其他

10.1甲方与建设单位签约的《南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目EPC工程总承包合同》中所约定的义务条款对乙方具有同等约束力，乙方应严格履行，由于乙方的原因而引起甲方受追究的均应转移由乙方承受。

10.2本合同未尽事宜，可另行协商订立补充合同。

10.3本合同自双方签章之日生效，至工程价款与保修金结清后失效。

10.4 发生纠纷，由甲乙双方领导协商解决，协商不成任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.5 本合同关于争议的解决方式的约定具有最终效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来函件、发料单、物资结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

10.6 本合同的附件（包含不限于以下附件）是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

附件一：《安全生产补充合同》

附件二：《施工安全管理考核细则》

附件三：《施工现场作业人员实名制管理制度》

附件四：《福建省工业设备安装有限公司廉洁协议》

附件五：《南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目建筑材料品牌清单》

10.7 本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

甲方：福建省工业设备安装有限公司          乙方：***公司

法定代表人                                法定代表人

或委托代理人 ：                           或委托代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司        开户银行：

福建省分行

账  号：35001002406050006006              账  号：

税  号：91350000158162691H                税  号：

签订日期：2025年   月  日                签约地点：福建省福州市福新路297号

| 报价说明： 五、报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 钢结构工程 | 项 | 1 |  |  | 含税9%，详见分部分项工程清单与计价表（钢结构、维护工程） |
| 2 | 光伏工程 | 项 | 1 |  |  | 含税9%，详见分部分项工程清单与计价表（光伏工程） |
| 3 | 幕墙工程 | 项 | 1 |  |  | 含税9%，详见分部分项工程清单与计价表（幕墙工程） |
| 4 | 合计 | 元 |  |  |  | 含税9% |

1、本项目的报价为固定综合单价，工程量最终以竣工图结算为准，综合单价包含了主材、人工、机具、辅材、机械、吊车、安全文明施工费（不含公共部分的安全文明施工费的分摊）、单机调试、临时仓库/加工棚（含材料）、冬雨季施工措施费、夜间施工费、赶工费、直接（间接）费、措施费（幕墙工程的脚手架由招标人负责，其他均由投标人负责）、管理费、利润、风险费、工作服、安全用品（安全帽、安全鞋、手套、反光马甲、雨衣等）、各种风险费、二次倒运或多次搬运及垂直运输等国家定额和规范规定的一切费用等所有费用，税金单独计取，税率为9%。

2、工程所涉及的人工、工人所使用的工具、安全防护用品（安全帽、安全带、安全鞋、手套、雨衣、工作服、防暑降温等）均由乙方自行解决并承担相应的费用。甲方免费提供活动房住宿（生活用品由乙方承担），根据乙方需求由甲方统一分配（按6人/间配置）。施工水电费、生活水费由甲方承担，乙方使用的活动房内电费按表计由乙方承担(1.2元/度)，生活区公共卫生由甲方统一维护（乙方按使用房间数承担，100元/间/月）。本项目甲方已购买了每人伤亡责任限额100万元、每人医疗限额10万元的安全生产责任险，此部分保费由甲方承担。乙方在此基础上额外购买的保险，其保费由乙方自行承担。甲方要求乙方统一着装工作服、马甲、安全帽且费用由乙方承担（费用收取标准：工作服90元/套、安全帽25元/套、反光马甲25元/件）。

3、乙方应做好施工范围内的安全文明施工，按要求投入应有人力、物力及资金，施工过程中做到工完场清，若乙方损坏公共部分的安全措施，则乙方应给予修复或照价赔偿。

4、场地平整及硬化由招标人负责。

5、以上项目涉及深化设计由投标人负责，深化的图纸最终需建设单位和原设计院审核确认无误后方可施工，若图纸需修改的，则投标人无条件免费修改直至符合建设单位要求，费用已包含在合同价款。

6、本项目的光伏板需与钢结构屋面板系统相配套，配套产生的费用已包含在合同价款内。

7、若投标人中标，投标人（乙方）需承诺：“乙方在合同履约过程中，将积极配合项目部的工作安排，确保合同的顺利履行。若出现拒不配合安排等不履约合同的行为，则视为同意招标人（甲方）可自行组织第三方完成工程所需的施工任务，甲方按实际产生的费用的1.5倍收取违约金，从乙方工程款中扣除，不足部分甲方可向乙方追偿。”

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人:(签字或盖章)

日期：2025年  月   日

| 分部分项工程清单与计价表（钢结构、维护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.双层彩钢板屋面 2.屋面系统采用0.5厚镀铝锌压型彩钢板+0.6厚镀铝锌直立锁边压型钢板 3.50厚超细离心玻璃纤维保温棉(A级) 4.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 2940.58 |  |  |  |  |
| 2 | 010901002002 | 型材屋面（防水卷材） | 1.1.5厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 2.含锁边、封(收)口、泛水板、滴水板、防水透气层和屋脊等零星工作 3.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 2940.58 |  |  |  |  |
| 3 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.大于等于0.6厚镀铝锌压型彩钢板 2.1.5厚热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) 3.50厚超细玻璃纤维保温棉(A级) 4.镀锌钢檩条 5.大于等于0.5厚镀铝锌压型钢板 6.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 90.42 |  |  |  |  |
| 4 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2..刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 1.9 |  |  |  |  |
| 5 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 135.61 |  |  | △ |  |
| 6 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 35.69 |  |  | △ |  |
| 7 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于2.5小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 4.96 |  |  |  |  |
| 8 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、材质：Q355B 2.刷底漆前应先喷丸除锈,洁度需符合GB8923 Sa2.5级规定 3.底漆：环氧富锌底漆,锌粉含量≥80%，干膜厚度不低于60μm 3.封闭漆：环氧云铁中间漆，干膜厚度不低于100μm 4.一般钢结构,环氧云铁中间漆、聚硅氧烷面漆各两遍 5.防火涂料：超薄型防火涂料，耐火极限不低于1小时 6.面漆：聚硅氧烷面漆，干膜厚度不低于2*40μm 7.场内运距：综合考虑 8.场外运距：综合考虑 9.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 2.5 |  |  |  |  |
| 9 | 010606011001 | 钢天沟 | 1、宽度：300mm 2、300宽3.0mm厚不锈钢天沟 3、使用304不锈钢 4、含锁边、封(收)口、泛水板、滴水板和屋脊等零星工作 5、含沟壁支撑连接等必要配件 6、含设计及规范要求的钢构件、焊缝无损探伤及热处理费用 7、满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 76.98 |  |  |  |  |
| 10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作、运输、安装 2.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | t | 7.241 |  |  |  |  |
| 11 | 010501006002 | 二次灌浆 | 1、C40无收缩灌浆料 2、满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m3 | 3.54 |  |  |  |  |
| 12 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1、采光板屋面 2、顶板：470型加钢边FRP采光板 3、底板：900型FRP采光板 4、采光板厚度不低于1.5mm,具体颜色及透光率等应经业主确认 5、含锁边、封(收)口、泛水板、滴水板和屋脊等零星工作 6、满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 343.42 |  |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金（提供税率为9%的增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 (盖单位公章)

日期：2025年  月   日

| 分部分项工程清单与计价表（钢结构、维护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 030405002001 | 光伏组件 | 1.名称:BIPV光伏组件 2.规格:610Wp 3.安装方式:屋面安装 4.其他:含接线、测试等所有工作内容 5.组件尺寸：2376mm*1128mm*5mm 6.满足招标文件，招标图纸，技术需求书及相关图集，规范要求 | 组 | 620 |  |  |  |  |
| 2 | 030405002002 | 光伏逆变器 | 1.名称:逆变器 2.规格:60kW 3.安装方式:满足设计要求综合考虑 4.满足招标文件，招标图纸，技术需求书及相关图集，规范要求 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 030404004001 | 0.4kV并网柜 | 1.名称:0.4kV并网柜 2.规格:综合 3.基础型钢形式、规格:满足设计要求综合考虑 4.满足招标文件，招标图纸，技术需求书及相关图集，规范要求 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001001 | 光伏专用电缆 | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F 3.规格:1×4 4.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金（提供税率为9%的增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本项目光伏发电自产自用，接入低压系统，即完全自发自用模式(防逆流)； 2、光伏系统的深化设计、分系统调试和整套启动调试由投标单位负责，其费用已包含在综合单价内。 3、光伏板的品牌为：品科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技； 4、逆变器品牌为：阳光、华为、锦浪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 (盖单位公章)

日期：2025年  月   日

| 分部分项工程清单与计价表（钢结构、维护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |
| 1 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:165系列的铝型材，断面、规格、间距详见设计图 2.面层材料品种、规格、颜色:1400mm×l000mm镀膜8+12A+8mm钢化中空玻璃 3.面层固定方式:不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架，玻璃用双组分结构胶固定 4.嵌缝、塞口材料种类:与墙的竖向封边用1.5mm厚的角铝和1.6mm厚的铝板、与板的水平隔离做法及材料详见设计图。玻璃接缝处和幕墙与墙的封边处打耐候胶 5.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 011209001002 | 穿孔铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、间距详见设计图 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚穿孔铝板(氟碳喷涂)，颜色详立面 3.骨架材料种类、规格、中距:B50*4 4.骨架除锈、防锈,含连接件,综合考虑场内外运输及运距 5.铝板造型及尺寸变量详见图纸及结合现场实际施工 6.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 011209001003 | 铝板幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、间距详见设计图 2.面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚铝板(氟碳喷涂)，颜色详立面 3.骨架材料种类、规格、中距:B50*4 4.骨架除锈、防锈,含连接件,综合考虑场内外运输及运距 5.铝板造型及尺寸变量详见图纸及结合现场实际施工 6.满足招标文件，技术需求书及相关图集，规范要求 | m2 | 1300 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金（提供税率为9%的增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 (盖单位公章)

日期：2025年  月   日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月     日

经营期限：     年    月     日至      年   月    日

姓    名：            性别：    年龄：         职务：	  	 系       的法定代表人。

法人身份证粘贴处

乙方：                            （盖公章）

日期： 2025年     月     日

授权委托书

致：福建省工业设备安装有限公司

本人      系 ***公司    的法定代表人，现委托    （身份证号码：   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改、实施南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程（项目名称）的报价、商务洽谈、合同签订、工程施工、竣工验收结算和处理施工过程中所有相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：工程报价之日起至工程保修结束

代理人无转委托权，特此委托。

附委托代理人身份证复印件加盖公章及代理人签名。

代理人签名处：

代理人身份证复印件粘贴处：

委托单位:  ***公司 （盖公章）

法定代表人:               (签字或盖章)

日期：2025年   月    日

附件一：

安全生产补充合同

甲方：福建省工业设备安装有限公司            （以下简称甲方）

乙方：***公司              （以下简称乙方）

工程名称：南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目钢结构、维护及幕墙和光伏工程为进一步贯彻执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省安全生产条例》，落实安全生产责任制，明确甲乙双方安全生产职责，根据本工程实际情况，对原分包合同做如下补充：

一、甲方职责：

1、甲方应编制总包工程安全技术总措施，并设专管分包单位机构负责统一管理，检查乙方搞好安全技术措施、安全设施的落实。

2、开工前，由工程技术负责人向乙方介绍分包工程安全生产特点和施工注意事项。

3、如劳务分包甲方应按工程分部、分项或工序进行安全技术交底，双方均要在交底记录上签字。

4、甲方每周应会同乙方对施工现场和安全设施、文明施工进行一次全面检查，发现问题要逐项督促乙方整改，对重大事故隐患应立即通知停工，并要求乙方限期整改，对拖延不改者，甲方有责任向乙方提出书面通知，对情节严重者除报上级安全监察部门外，还可执行甲方制定的施工安全管理处罚细则（详见附件）。

5、甲方应认真审查乙方参加施工的特种作业人员的《特种作业人员安全操作证》。

二、乙方职责：

1、对参加施工人员进行安全教育，并经考试合格方准上岗，并将人员名单造册交甲方备案。

2、编制分包项目的安全技术措施，并对施工班组按分部、分项及工序进行安全技术交底，并履行签字手续。

3、乙方参加施工的特种作业人员应持地、市级劳动部门核发的《特种作业人员安全操作证》（在有效期内），并将名单以书面形式报甲方备案。

4、乙方项目负责人和专兼职安全员每天应进行现场巡视检查，每周应按JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》进行检查，并做好检查记录，对查出的安全隐患应定人、定时间、定措施整改落实。

5、按规定配齐施工人员的个人劳动防护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶鞋等，由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决，事后按价扣款。

6、乙方负责在现场自行搭设的脚手架、安全网和自带的机具设备的安全设施在进入现场使用前要进行检查验收，验收合格后，报甲方现场核验确认合格后，方可使用。对甲方提供的脚手架、安全网和各种机具设备，须经检查合格方可使用，如不符合安全要求，可以提出意见或拒绝使用，否则后果自负。

7、乙方必须服从甲方现场安全统一管理，必须认真贯彻执行公司安全生产、文明施工管理规章制度，严格遵守各项安全操作规程，对甲方提出的安全隐患整改意见应无条件执行，在整改隐患期间发生事故或停产等一切经济损失由乙方自负。

8、在施工过程中，乙方因违反《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，造成的火灾事故，由乙方负责。

9、施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其责任和损失由乙方负责。

三、甲乙双方都应按国家有关安全生产的法律、法规、标准等要求严格抓好安全生产、文明施工各项管理制度的落实。乙方应在施工中做好环境保护，控制噪声扰民，粉尘及废弃物的排放应有处理控制措施，不得发生污染环境及被投拆案件，若不服从管理所产生的责任及损失由乙方负责，确保安全生产、文明施工。

四、按照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》规定，乙方应为作业人员办理工伤保险或意外伤害保险，并支付保险费，若发生事故后应按《生产安全事故报告和调查处理条例》有关条款执行并应及时报告。施工期间乙方施工现场发生的安全事故，概由乙方负责并承担费用，甲方应协助乙方做好事故处理。如因甲方违章指挥，而乙方没有提出意见或采取相应的措施，除甲方应承担相应的责任外，还要追究乙方管理人员责任，并按有关规定处罚。

五、若业主或工程总承包公司另有安全生产管理规章制度时，乙方除按本安全生产补充合同全部条款执行外，还应自觉遵守业主或工程总承包公司的安全生产管理规章制度。

六、安全生产管理目标：

1、减少轻伤事故，重伤、死亡、重大伤亡、重大火灾事故为零。

2、施工现场安全达标合格率为100%。

3、施工现场无破坏及污染环境事件，文明施工合格率为100%。

七、本协议作为附件与工程项目分包合同同等有效，自签章之日起生效，工完款清后自然失效。

八、本合同一式两份，双方各持一份。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人                               法定代表人

或委托代理人 ：                          或委托代理人：

签订日期：2025年   月   日

附件二：施工安全管理考核细则

针对习惯性违章及现场不履行安全管理责任班组及个人进行考核；严格执行公司施工安全管理考核细则，考核细则如下：

| 违章及隐患考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一、管理行为违章考核 |  |  |  |
| 序号 | 违章隐患描述 | 考核金额(元) | 备注 |
| 1-1 | 入场作业人员未接受安全教育及安全考试不合格； | 100 | 单次违章考核100元/人次，5人次及以上处罚1000元 |
| 1-2 | 入场作业人员未接受安全技术交底； | 100 |  |
| 1-3 | 特种作业人员未进行证件核实； | 100 |  |
| 1-4 | 入场人员未进行培训上岗作业； | 100 |  |
| 1-5 | 动火作业； | 500 | 针对现场作业未设置监护人。 单处违章考核500元；同时违章在3处（项）及以上，考核2000元。 |
| 1-6 | 受限空间作业； | 500 |  |
| 1-7 | 爆破、拆除作业； | 500 |  |
| 1-8 | 机械土石方作业； | 500 |  |
| 1-9 | 脚手架和卸料平台搭拆、移位作业； | 500 |  |
| 1-10 | 布料机、电动吊篮组装、移位作业； | 500 |  |
| 1-11 | 上下交叉作业； | 500 |  |
| 1-12 | 射线探伤作业； | 500 |  |
| 1-13 | 停电维修作业； | 500 |  |
| 1-14 | 机械内部检修作业； | 500 |  |
| 1-15 | 起重吊装作业（塔吊作业可由信号工监护）； | 500 |  |
| 1-16 | 监护人中途离开而未停止作业，监护人无证上岗、人证不符、监护项目与其准监护作业内容不符的； | 500 |  |
| 1-17 | 受限空间作业； | 1000 | 针对未开具施工作业票或票证过期。单处违章考核1000元；情节严重的，同时违章在3处（项）及以上，考核5000元。 |
| 1-18 | 土石方作业； | 1000 |  |
| 1-19 | 动火作业； | 1000 |  |
| 1-20 | 移动式起重机吊装作业； | 1000 |  |
| 1-21 | 射线探伤作业； | 1000 |  |
| 1-22 | 有特殊票证要求的其他作业（登高、吊装、临电、打压吹扫、占路、防火堤开口、消火栓使用、盲板拆除作业等）； | 1000 |  |
| 1-23 | 作业票中出现他人代签的，签字不齐全的； | 1000 |  |
| 1-24 | 作业完成后未及时关闭的，作业票要求后附材料不齐的； | 1000 |  |

| 表二、作业行为违章考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违章隐患描述 |  | 考核金额 |  | 备注 |
| 2-1 | 特种作业操作证（或内部操作证）未随身携带； |  | 100 |  | 直接作业人员考核100元/人次；项目部管理人员考核200元/人次；中层以上管理人员考核300元/人次； |
| 2-2 | 施工现场安全帽不系下颚带； |  | 100 |  |  |
| 2-3 | 施工现场劳保着装不符合要求； |  | 100 |  |  |
| 2-4 | 焊工作业未带防护面具； |  | 100 |  |  |
| 2-5 | 金属切割、打磨作业未带护目镜； |  | 100 |  |  |
| 2-6 | 打夯、混凝土浇筑作业未带绝缘手套； |  | 100 |  |  |
| 2-7 | 临电作业未带绝缘手套、未穿绝缘鞋； |  | 100 |  |  |
| 2-8 | 施工现场不戴安全帽； |  | 100 |  | 直接作业人员考核100元/人次； 项目部管理人员考核300元/人次； 中层以上管理人员考核500元/人次； |
| 2-9 | 高处作业不系挂安全带； |  | 100 |  |  |
| 2-10 | 高处无板、单板作业； |  | 100 |  |  |
| 2-11 | 施工现场吸烟； |  | 100 |  |  |
| 2-12 | 酒后进场作业； |  | 100 |  |  |
| 2-13 | 不走施工安全通道、楼梯； |  | 100 |  |  |
| 2-14 | 吊篮作业人员未使用安全绳； |  | 1000 |  | 单处违章考核1000元；同时违章在3处（项）及以上，考核5000元。 |
| 2-15 | 特殊工种无证作业； |  | 1000 |  |  |
| 2-16 | 违规给电动工具、通讯器材、电动自行车蓄电池充电； |  | 1000 |  |  |
| 2-17 | 起重吊装作业缺少信号指挥工； |  | 1000 |  |  |
| 2-18 | 使用非乘人起重机械运载人员； |  | 1000 |  |  |
| 2-19 | 汽车吊使用过程中，下吊驾驶室或走台上留有人员； |  | 1000 |  |  |
| 2-20 | 窒息、有毒、射线、腐蚀、高温作业，未正确穿戴与环境相适应的特种个体防护用品； |  | 2000 |  | 单处违章考核2000元；同时违章在3处（项）及以上，考核10000元。 |
| 2-21 | 起重吊装作业未配备信号指挥人员；吊装作业信号司索工人员不满足现场施工需求；风力超过规范标准吊装作业； |  | 2000 |  |  |
| 2-22 | 交叉作业未采取错时、错位、硬隔离防护措施； |  | 2000 |  |  |
| 表三、实体违章隐患处罚 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 违章隐患描述 |  | 考核金额 | 备注 |  |
| 3-1 | 安 全 防 护 违 章 隐 患 | 开口型脚手架两端未设置连墙件和横向斜撑； | 500 | 单处违章考核500元；同时违章在3处（项）及以上，考核2000元。 |  |
| 3-2 |  | 受条件限制，不能设置连墙件的脚手架，未按方案设置抛撑或其他拉结措施； | 500 |  |  |
| 3-3 |  | 洞口及临边防护缺失或被随意拆除未恢复的； | 500 |  |  |
| 3-4 |  | 出入口无护头棚；基坑或结构上下无通道或马道； | 500 |  |  |
| 3-5 |  | 普通脚手架、满堂模架未按照方案要求设置剪刀撑。 | 500 |  |  |
| 3-6 |  | 脚手架基础未进行平整未设置垫板； | 500 |  |  |
| 3-7 |  | 电梯井处及外脚手架下方未挂设安全平网； | 500 |  |  |
| 3-8 |  | 满堂脚手架及防护脚手架力矩检测达不到标准要求使用的； | 500 |  |  |
| 3-9 |  | 大模板施工未设置无腿模板插架； | 1000 | 单处违章考核1000元；同时违章在3处（项）及以上，考核5000元。 |  |
| 3-10 |  | 大模板吊装就位和拆除前，未使用钢丝绳扣（保险钩）固定； | 1000 |  |  |
| 3-11 |  | 卸料平台担在两侧栏板上码放材料； | 1000 |  |  |
| 3-12 |  | 桩孔成型后，未浇筑混凝土时，孔口未及时覆盖； | 1000 |  |  |
| 3-13 |  | 正式电梯安装期间，电梯井口未进行防落物可靠防护； | 1000 |  |  |
| 3-14 |  | 土方开挖未按方案进行放坡、支护防护的； | 1000 |  |  |
| 3-15 |  | 现场脚手架连墙件未经同意擅自拆除的； | 1000 |  |  |
| 3-16 | 消 防 违 章 隐 患 | 未按防火要求，使用易燃材料搭设临时设施； | 500 | 单处违章考核500元；同时违章在3处（项）及以上，考核2000元。 |  |
| 3-17 |  | 施工现场未设置环形消防车通道或回车区； | 500 |  |  |
| 3-18 |  | 消防重点部位（木工加工场所、油料及仓库等），未配备消防器材；现场未按照规范要求设置消火栓；高度超过24米的在施工程未设置消防竖管； | 500 |  |  |
| 3-19 |  | 使用乙炔瓶未安装防回火装置或者气瓶躺放；乙炔气瓶未按照规定进行检验；使用液化气罐代替乙炔瓶的； | 500 |  |  |
| 3-20 |  | 临建宿舍内使用明火取暖；存放易燃易爆危险品； | 1000 | 单处违章考核1000元；同时违章在3处（项）及以上，考核5000元。 |  |
| 3-21 |  | 易燃易爆品未设置专用库房。 | 1000 |  |  |
| 3-22 |  | 具有火灾、爆炸危险的场所、裸露的可燃材料上直接进行动火作业；焊接现场及高空焊割作业下方存放油类、木材、气瓶、保温材料等易燃易爆物品，未能及时清除；风力超过五级进行(室外)动火作业； | 1000 |  |  |
| 3-23 |  | 室内使用油漆、有机溶剂等易挥发易燃气体作业时，未进行良好通风，未严禁明火和预防静电； | 1000 |  |  |
| 3-24 | 临 时 用 电 违 章 隐 患 | 同一开关箱直接控制2台及2台以上设备（含插座） | 500 | 单处违章考核500元；同时违章在3处（项）及以上，考核2000元。 |  |
| 3-25 |  | 电气设备接线未接保护零线； | 500 |  |  |
| 3-26 |  | 开关箱内漏电保护器缺失或失效； | 500 |  |  |
| 3-27 |  | 规范要求应使用安全电压场所，未使用低压照明； | 500 |  |  |
| 3-28 |  | 使用额定电压220V的临时照明灯具作为行灯使用； | 500 |  |  |
| 3-29 |  | 行灯变压器带入金属容器或金属管道内使用； | 500 |  |  |
| 3-30 |  | 违规使用不符合临时用电安全要求的开关（插头）或电器设备； | 500 |  |  |
| 3-31 |  | 现场电箱未按规定贴巡检签字表； | 500 |  |  |
| 3-32 |  | 施工现场消防水泵未采用专用配电线路, 专用配电线路未自施工现场总配电箱的总断路器的上端接入，并保持连续不间断供电； | 500 |  |  |
| 3-33 |  | 临电系统未使用三相五线制；未形成逐级漏电保护；未进行绝缘电阻、接地电阻、漏电保护器检测测量； | 500 |  |  |
| 3-34 |  | 临建内私拉乱接电线，使用各种违规电热器具； | 500 |  |  |
| 3-35 | 机 械 设 备 违 章 隐 患 | 施工升降机、物料提升机楼层间未设安全防护门、不牢固或损坏、3个（含）以上楼层防护门未关闭、施工升降机、物料提升机出入口无防护棚； | 500 | 单处违章考核500元；同时违章在3处（项）及以上，考核2000元。 |  |
| 3-36 |  | 汽车吊吊装作业未设置警戒线； | 500 |  |  |
| 3-37 |  | 作业时木工电锯片上方未安装防护罩； | 500 |  |  |
| 3-38 |  | 吊物悬空或吊臂抬起、伸出状态，吊车司机擅自离开岗位； | 500 |  |  |
| 3-39 |  | 零散物料未使用容器吊装；使用容器吊装码放物料超过栏板高度存在坠落隐患； | 500 |  |  |
| 3-40 |  | 起重钢丝绳绳头插编长度不足、绳卡数量不够或不匹配、达到必须报废标准（非降荷使用）仍在使用； | 500 |  |  |
| 3-41 |  | 吊篮开关限位损坏； | 500 |  |  |
| 3-42 |  | 机具设备违规使用倒顺开关； | 500 |  |  |
| 3-43 |  | 1部吊篮超过3人（含）作业；将吊篮用作垂直运输机械； | 1000 | 单处违章考核1000元；同时违章在3处（项）及以上，考核5000元。 |  |
| 3-44 |  | 电梯乘载超过8人（不含）； | 1000 |  |  |
| 3-45 |  | 悬挑卸料平台上部超过3人（含）作业； | 1000 |  |  |
| 3-46 |  | 起重吊装未使用卡环； | 1000 |  |  |
| 3-47 |  | 带电或设备运转中保养、清洁机械设备； | 1000 |  |  |
| 3-48 |  | 起重机械选用时，使用国家命令淘汰、超过规定使用年限评估不合格、不符合国家现行标准、没有完整技术档案的产品； | 1000 |  |  |
| 3-49 |  | 塔式起重机保险限位、施工升降机防坠安全器、电动吊篮安全锁等安全、紧急避险装置未能做到齐全完整、灵敏有效、动作可靠，未在检定有效期内； | 1000 |  |  |
| 3-50 |  | 特种设备、卸料平台使用超过规定载荷；安全保险装置被人为锁定、失效； | 2000 | \ |  |
| 3-51 | 环 境 保 护 违 章 隐 患 | 高层或多层建筑施工中，未搭设封闭式临时专用垃圾道；未采用容器吊运垃圾； | 500 | 单处违章考核500元；同时违章在3处（项）及以上，考核2000元。 |  |
| 3-52 |  | 水泥和其他易飞扬的颗粒散体材料不入库或无严密遮盖存放措施； | 500 |  |  |
| 3-53 |  | 施工现场道路未按要求采用硬化处理；门口未设置车辆洗轮设施； | 500 |  |  |
| 3-54 |  | 使用和存放油料、现场管线跑、冒、滴、漏，污染水体和环境； | 500 |  |  |
| 3-55 |  | 现场未采取封闭管理措施；主要道路两侧围挡高度小于2.5米； | 500 |  |  |
| 3-56 |  | 未进行裸露场地、土方覆盖； | 1000 | 单处违章考核1000元；同时违章在3处（项）及以上，考核5000元。 |  |
| 3-57 |  | 具备条件和具有专项要求的现场，垃圾清理、土石方、拆除施工未进行湿法作业；四级及以上大风进行土石方、拆除、粉刷、油漆、喷锚、切割、焊接等扬尘作业； | 1000 |  |  |
| 3-58 |  | 车辆未进行车轮清洗、车厢未进行妥善覆盖，污染市政道路； | 1000 |  |  |
| 3-59 |  | 未响应空气重污染预警按规定挂牌并对现场实施管控； | 1000 |  |  |
| 3-60 | 其 他 违 章 隐患 | 600毫米（不含）以上底板、顶板钢筋绑扎使用“工”字形（单肢腿）马蹬；超过3米的墙板、柱钢筋在下部锚固混凝土浇筑前，未设置临时支护措施； | 2000 | 单处违章考核2000元；同时违章在3处（项）及以上，考核10000元。 |  |
| 3-61 |  | 窒息、有毒、射线、腐蚀、高温作业，未设置警戒或安全防护设施； | 2000 |  |  |
| 3-62 |  | 结构拆除、装修层拆除区域未切断电源、水源等线路； | 2000 |  |  |
| 表四、生活区管理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 违章隐患描述 |  | 考核金额 | 备注 |  |
| 4-1 | 生活区 | 生活区内垃圾未清理； | 500 |  |  |
| 4-2 |  | 破坏公共设施 | 500 |  |  |
| 4-3 |  | 宿舍内违章抽烟随地乱扔 | 500 |  |  |
| 4-4 |  | 宿舍内床铺未分离设置 | 500 |  |  |
| 4-5 | 临时用 电 | 宿舍内违章使用强电 | 500 |  |  |
| 4-6 |  | 破坏照明设施 | 500 |  |  |
| 4-7 |  | 宿舍内违章做饭 | 500 |  |  |
| 4-8 |  | 宿舍私拉乱接电缆 | 500 |  |  |
| 4-9 | 食堂 | 食堂内生蔬菜未分离放置 | 200 |  |  |
| 4-10 |  | 菜未设置菜架存放 | 200 |  |  |
| 4-11 |  | 未设置隔油池 | 200 |  |  |
| 4-12 |  | 身体健康证明及卫生许可证未上墙 | 500 |  |  |
| 4-13 |  | 挡鼠板未设置 | 200 |  |  |
| 4-14 |  | 厨师及帮厨无工作帽、口罩、白色制服 | 200 |  |  |
| 4-15 |  | 未设置打饭窗口，工人随意进入食堂 | 500 |  |  |

附件三：施工现场作业人员实名制管理制度

为加强施工现场作业人员的动态管理，维护企业和务工人员双方的合法权益，特制定本制度。

一、现场作业人员采用 “人脸识别”或“电子刷卡”考勤，考勤记录作为项目部发放人工工资的唯一标准。(打卡设备出现故障不能正常使用时采用人工登记考勤方式)

二、新进场作业人员必须在各班组负责人的带领下到项目安全管理处接受安全教育，同时确认薪酬标准，经安全考试合格、核对个人相关信息、签订进场承诺书、签订劳动简易合同，录入脸模或发放实名制考勤IC卡后方准入场作业。

三、所有作业人员进出施工现场必须经过闸机，进行刷卡考勤，刷卡每天四次，早上上班一次，中午下班一次，下午上班一次，下午下班一次，如有加班另加两次。(上下班都应打卡，缺少一次当班不算考勤)

四、作业人员必须由其本人刷卡(刷脸)考勤，不得代人或委托他人刷卡(刷脸)。

五、作业人员进出施工区必须刷卡(刷脸)，对拒不刷卡(刷脸)，代人或委托他人刷卡(刷脸)的经教育后仍不改正的，将纳入安保黑名单，今后不得进入施工现场。

六、对于未按要求通过闸机进入施工现场上班的作业人员，其考勤项目部不予承认，由此发生的劳务纠纷和经济纠纷项目部不予支持。

七、项目劳务员负责每周导出一次考勤记录。

八、各班组长(或专业分包负责人)每月02日至03日间到项目部领取上一月本班组人员的考勤记录，并以考勤记录为依据编制工资表并在一周内上报项目劳务员核对。(考勤表、工资表班组长及工人双方应签名按手印确认)。

九、各班组长(或专业分包负责人)未按要求带领新进场人员到项目部进行安全教育参加安全考试、录入脸模(发放IC卡)就进入施工现场的，每发生一人次扣 200 元违约金；未按闸机出厂的，每发生一人次扣200元违约金；未在规定时间内领取考勤表和上报工资表的每发生一次扣1000元违约金；未按闸机考勤记录编制工资表的视为弄虚作假，每发生一次扣1000元违约金；上班记得打卡，不上班不能造假打卡，若经发现，每一次扣500元违约金。以上违约金在乙方工程款中直接扣除。

十、工人退场应在班组长的带领下应到项目部办理退场手续，签订工人退场承诺书，以及确定工人在本项目考勤与工资信息，并签字加盖手印确认，未办理退场手续或未签订退场承诺书的发生劳动纠纷由工人自己负责，并按2000元/人/次对乙方进行考核。

十一、班组长退场前应到项目部办理退场手续，签订班组长退场承诺书，未办理退场手续或未签订班组长退场承诺书的发生劳动纠纷的由班组长自行负责并承担相关法律责任，并按5000元/人/次对乙方进行考核。

十二、作业人员完成工作离开项目前，应主动退还“实名IC卡”，如遗失或损坏，需赔偿工本费50元。

十三、因人为因素造成刷卡设备损坏的，须照价赔偿。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

签约日期：2025年  月   日

附件四

福建省工业设备安装有限公司廉洁协议

甲方：福建省工业设备安装有限公司

乙方：***公司

为进一步规范工程建设中的经济活动管理，依据国家和浙江省、地方有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、基本守则

1.甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。

2.甲乙双方严格履行所签订的经济合同的各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

3.甲乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所，甲方需二人以上共同参加，严禁私下商谈串通。

二、甲方的权利和义务

1.甲方严禁本公司员工有任何违反商业道德的不廉洁行为，

禁止本公司员工索要或接受乙方及其相关单位和人员提供给个人的佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

2.甲方工作人员不得参加乙方及其相关单位安排的可能影

响业务公正执行的宴请及健身、娱乐、旅游等活动。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提乙方便。

4.甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方

工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方的权利及义务

1.乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

2.乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3.乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

5.乙方应严禁本公司及其代理机构的员工以任何形式、任何理由向甲方员工个人提供佣金、回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；不得为甲方员工安排有可能影响业务公正执行的宴请、健身、娱乐、旅游等活动。

6.若乙方发现甲方员工在商务活动中存在以不正当手段试图直接或间接从乙方获取个人利益的行为时，应予拒绝并及时向

甲方监察部门（举报电话：0596-2521638）或司法机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

四、违约责任

1.乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，一经发现，则甲方有权要求乙方按照工程合同金额 3％支付违约金，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。

2.甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿，并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时，有权向政府主管部门提供其不良记录情况。

3.乙方人员若违反本合同，乙方应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

五、合同附则

1.本廉洁协议作为工程合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

2.本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份，具有相同的法律效力，甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

3.本合同未尽之事宜或在本合同发生纠纷，应当首先协商解决，协商不成，可诉至可诉至合同签约地法院。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人                               法定代表人

或委托代理人 ：                          或委托代理人：

签约日期：2025年   月   日

附件五：

南海区大件（园林）废弃物资源化处理项目主要材料质量及品牌要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国、省或行业的工程建设标准、规范的要求。该工程必须由招标人按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定。

本工程选用的材料质量均应符合国家标准和当地政府质监部门的要求，并能通过具备相应检测资质（通过CM认证的检测机构）的相关检测部门验收合格，参考图纸、招标文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价，并作为施工材料选定的依据。在工程施工过程中，乙方应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备在使用前，应按相关规范及监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。所有材料必须经发包人、监理单位、建设单位确认后方可进场施工使用，因建设单位认定乙方选择的设备、材料品牌档次不合格，致使设备（材料）更换、工期延误、罚款等一切损失由投标人承担。

| 主要材料表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 生产厂家名称 |
| 1 | 防水卷材 | 雨虹、卓宝、汉高、西卡 |
| 2 | 防水涂料 | 德高、百得、雨虹、维施克、龙马、万施博 |
| 3 | 高强灌浆料 | 西卡（进口）、中德新亚、拓达 |
| 4 | PPR给水管 | 公元、皮尔萨、美尔固、联塑、台塑 |
| 5 | PVC排水管 | 中财、日丰、公元、金德、联塑、台塑 |
| 6 | HDPE管 | 日丰、伟星、联塑、极高 |
| 7 | 乳胶漆 | 三棵树、多乐士、华润、立邦、雅士利、大宝漆、长颈鹿 |
| 8 | 真石漆 | SKK、申得欧、铃鹿、嘉宝莉漆、好思家、优德爱 |
| 9 | 地坪漆 | 绣珀、丽装、巴斯夫、西卡、非凡士、威尔地坪、正欧 |
| 10 | 防火涂料 | 兰陵、宣伟、金隅、鲸海、西卡、佐敦 |
| 11 | 彩板原材 | 宝钢、首钢、淀川盛馀、博思格 |
| 12 | 钢材 | 广钢、韶钢、湘钢（国内知名品牌均可（国家免检产品）） |
| 13 | 照明灯具 | 雷士、飞利浦、聚金塔、海洋王、亚伏 |
| 14 | 地砖 | 东鹏、冠珠、新中源 |
| 15 | 电线电缆 | 江苏上上、远东电缆、安徽天康、湖南华菱、安徽电缆、宝胜电缆、安徽江淮电缆集团、安徽华星电缆集团、福建南平太阳电缆 |
| 16 | 电气元器件 | 施耐德、西门子、ABB、公牛 |
| 17 | 光伏板 | 品科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技 |
| 18 | 逆变器 | 阳光、华为、锦浪 |